YURTİÇİ YÜK TAŞIMALARINDA, VAGON YÜKLEME/BOŞALTMA VE EŞYANIN EMNİYETE ALINMASI HAKKINDA 203 NUMARALI GENEL EMİR

(Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünün 26.07.2018 tarih ve 111213 Sayılı Oluru İle Kabul Edilmiş, LOJİSTİK DAİRESİ Başkanlığının 31.07.2018 tarih ve 113726 sayılı yazısı ile 01.08.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.)
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Tanımlar


Amaç



MADDE 1 - (1) Bu Genel Emrin amacı, TCDD demiryolu hatlarında yapılacak yurtiçi taşıma rejimli yük taşımalarında yük vagonlarının yükleme/boşaltma ve eşyanın emniyete alınma usul ve esaslarının belirlenmesidir. 


Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Genel Emir; TCDD Taşımacılık A.Ş. ve diğer şahıs vagonları ile yapılan yurtiçi yük taşımalarına uygulanır. CIM kapsamında yapılan ithalat, ihracat ve kombine transit rejimli yük taşımalarında uluslararası mevzuat hükümleri uygulanır. 

Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Genel Emir, Vagonların Uluslararası Trafikte Karşılıklı Kulla​nılmasına İlişkin Yönetmelik (RIV) hükümleri esas alınarak hazırlanmıştır.

Tanımlar    

MADDE 4 - (1) Bu Genel Emirde geçen;
a) Acil Eylem Yönergesi: TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Acil Eylem Yönergesini,

b) Alıcı: Gönderici tarafından gönderilen dolu vagonu varış istasyonunda teslim alan ve tahliye eden gerçek ve tüzel kişileri,
c) CIM: Uluslararası Demiryolu Eşya Taşıma Sözleşmesini,
ç) COTİF: Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşmesini,
d) CUU/AVV/GCU: Vagonlarının Tek Tip Kullanım Sözleşmesini,
e) DDGM: Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü’nü,

f) Demiryolu tren işletmecisi: Ulusal demiryolu altyapı ağı üzerinde yük ve/veya yolcu taşımacılığı yapmak üzere DDGM tarafından yetkilendirilmiş kamu tüzel kişilerini ve şirketleri,
g) Diğer şahıslar: Mülkiyet, kiralama ve sair hukuki sebeplerle çeken/çekilen demiryolu araçlarını elinde bulunduran, TCDD ve TCDD Taşımacılık A.Ş. ile iş yapan yerli/yabancı gerçek veya tüzel şahısları,
ğ) Emniyet vagonu: Taşıma sırasında kullanılan tehlikeli madde, uzun ve dökme eşya yüklü olmayan dolu/boş yük vagonlarını,
h) Genel Müdürlük: TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü’nü,
ı) Gönderici: Yükleme/boşaltma ve stoklama ile taşıma yapan yerli, yabancı, gerçek ve tüzel kişileri,
i) İltisak hattı: Gerek istasyon dahilindeki hatlardan, gerekse ana hatlardan ayrılmak suretiyle gerçek ve tüzel şahıs arazilerine erişim sağlayan demiryolu ve tesisleri,
j) İstasyon: Trafikle ilgili hizmetlerin, yolcu ve/veya eşya taşıması yapmaya yarayan demiryolu ve tesislerin bulunduğu yerleri,
k) İstasyon tesisleri: İstasyon sınırlarını belirleyen giriş işaretleri arasında kalan tüm demiryolu tesislerini,
l) İşyeri personeli/görevli personel: Yükleme/boşaltmayı takip etmekle görevli, yetkili Lojistik Müdürlüğü/Şefliği personelini,
m) Özel hat: Mevcut istasyon sahaları ile TCDD ve TCDD Taşımacılık A.Ş.’ye ait kamulaştırma alanları içerisinde bedeli gerek TCDD ve TCDD Taşımacılık A.Ş. gerekse üçüncü şahıslar tarafından karşılanmak suretiyle yapılan demiryolu hat ve tesislerini,
n) RID: Demiryolu İle Tehlikeli Malların Uluslararası Taşınmasına İlişkin Yönetmelik’i,
o) RIV: Vagonların Uluslararası Trafikte Karşılıklı Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik’i,

ö) RIV Ek II: Yükleme Talimatları ve Metotlarını,
p) TCDD: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesini,
r) TCDD Taşımacılık A.Ş.: TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü’nü,
s) TEA Tarifesi: Demiryolu İle Eşya Taşıması İçin Avrupa-Asya (TEA) Tarifesi’ni,

ş) Tehlikeli madde: Doğal özellikleri veya taşıma esnasındaki durumları nedeniyle insanlara, hayvanlara, diğer tüm yaşayan organizmalara, mallara veya çevreye zarar veren her türlü katı, sıvı veya gaz formundaki ürünleri,

t) UIC: Uluslararası Demiryolu Birliği’ni,

u) Yabancı idare: TCDD ve TCDD Taşımacılık A.Ş. dışındaki diğer demiryolu idarelerini,
ü) Yükleme/boşaltma ve depolama tesisi: TCDD ve TCDD Taşımacılık A.Ş.’ye ait ve genel amaçlı olarak kullanılan yükleme/boşaltma tesisinden ayrı olmak üzere, demiryoluna iltisak ve özel hatla bağlanan, etrafı ihata ile çevrilmiş, tehlikeli maddenin yüklendiği/boşaltıldığı, depolandığı tesisleri,
v) Yükleyici: Yükleme/boşaltma ve stoklama ile taşıma yapan, yerli, yabancı, gerçek ve tüzel şahısları,
İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Vagonların Yükletilmesi


Yük vagonlarının kullanılması, yüklenmesi ve eşyanın emniyete alınması

MADDE 5 - (1) Yük vagonlarının kullanılması, yüklenmesi ve eşyanın emniyete alınmasının temel yapısı aşağıda belirtilmiştir: 



a) TCDD Taşımacılık A.Ş.’nin izni olmadan ve onayı alınmadan vagonların temel yapısı, şekli (delik açmak, kapaklarını, pencerelerini kaynak etmek, parçaları kesmek vb.) hiçbir şekilde değiştirilemez. 


b) Vagon yükleme yüzeyleri, boşaltmadan sonra ve yüklemeye verilmeden önce titizlikle kontrol edilerek yüklemeyi engelleyici bir husus var ise (yüke sirayet edebilecek her türlü atık, çöp, buz, kar, kir, kalıntı, leke vb.) temizlenmelidir. Temizliğin yükleme öncesi ve sonrası yaptırılması Lojistik Müdürü/Şefinin sorumluluğundadır.

c) Yükleme sonrasında gönderici/yükleyici tarafından vagon kapıları, duvarları kapatılır, vagon dikmeleri dik pozisyona getirilir, emniyet tertibatı ile sabitlenir. Yapılan işlemin kontrolü Vagon Teknisyeni tarafından, bunun bulunmaması halinde Lojistik Müdürlüğü/Şefliği tarafından kontrol edilir.


ç) Vagon üzerinde bulunan işaret, yazılar ve rakamlar tam olarak okunabilmeli ve görülmelidir.


d) Taşınacak yükün özelliğine göre yükün herhangi bir etiket eşliğinde taşınma​sı gerekiyorsa etiket/etiketler düşmeyecek şekilde etiketlik kafesinde vagon üzerinde rahatlıkla görülebilecek yerde olacaktır. Etiketleme işlemi gönderici/yükleyici tarafın​dan yapılacak, Lojistik Müdürlüğü/Şefliği tarafından kontrol edilecektir.


e) Çelik halatlar, dokuma kayışları, spanzet/bağlama şeridi, takoz gibi sabit olma​yan, emniyete almada kullanılan diğer parçalar veya tertibatlar sabitlenerek hareket​siz hale getirilir. Yapılan işlemin kontrolü Vagon Teknisyeni tarafından, bunun bulun​maması halinde Lojistik Müdürlüğü/Şefliği tarafından kontrol edilir.
f) Eşyaların doğrudan veya dolaylı olarak bağlanarak emniyete alınması için standartlara uygun nitelikte, çelik halatlar, dokuma kayışları veya yükün özelliğine uygun spanzet veya bağlama şeridi kullanılmalıdır. Tüm parça ve tertibatlar vagona zarar vermeyecek şekilde hareketsiz hale getirilmelidir. Yapılan işlemin kontrolü Vagon Teknisyeni tarafından, bunun bulunmaması halinde Lojistik Müdürlüğü/Şefliği tarafından kontrol edilir.


TCDD hatlarında yapılacak yük taşımalarında vagonların yüklenmesi ve yüklenen eşyanın emniyete alınması:

MADDE 6 - (1) TCDD hatlarında yapılacak yük taşımalarında vagonların yüklenmesi ve yüklenen eşyanın emniyete alınmasında aşağıdaki hususlara uyulur:


a) Eşya, vagonlara homojen ve eşit olarak yüklenir.


b) Taşınması talep edilen eşyanın özelliğine göre taşımada kullanılacak vagon tipi RIV Yükleme Talimatı doğrultusunda işyeri/görevli personel tarafından “RIV Ek II Yükleme Metotları Cilt 2 Eşyalar” hükümlerine uygun olarak belirlenir. 


c) Yüklemelerde taşıma güzergahında bulunan en düşük dingil basıncı ve metreye düşen ağırlık miktarları ile vagon yükleme tablosu değerleri dikkate alınarak yükleme yapılır. 22.5 ton ve daha yüksek dingil basıncı değerlerine sahip hatlara yapılacak taşımalarda yük vagonu yükleme tablosunun da 22.5 ton ve üzerindeki hat sınıflarına uygunluğu hususu dikkate alınır. Metre uzunluğa düşen ağırlıklar aşılamaz.



ç) Yükleme tablosu 20 ton dingil basıncına uygun olan vagonlara taşıma güzergahı uygun olsa bile dingil başına 20 tonun üzerinde yükleme yapılamaz. 


d) Yükleme istasyonu ile varış istasyonu arasında hattın en düşük dingil basıncı ve metre uzunluğa düşen ağırlıklar aşılamaz. Eşyalarda yükseklik değerleri yüklendiği vagon platformu dahil ray mantarından itibaren toplam yükseklik olarak ele alınır ve değerlendirilir. 



e) Tekerlekli demiryolu araçlarının taşınmasında gabari değerleri UIC 505-1 Fişine (Demiryolu Araçları, Demiryolu Araç Gabarileri) uygun ise herhangi bir ölçü istenmez, demiryolu aracının imal edilmesi sırasında UIC Fişi değerleri kullanılmamış ise ölçüleri ray mantarından itibaren ölçülür. 


f) İstisnai taşıma statüsüne giren yurtiçi rejimli eşya taşımaları, Şebeke Bildirimine göre TCDD’den izin alınarak yapılmaktadır. İstisnai taşıma talebi, çıkış işyerinin bağlı olduğu Lojistik Servis Müdürlüğünce TCDD’nin onayı alınmak üzere Lojistik Dairesi Başkanlığı’na bildirilir. TCDD’nin belirleyeceği koşullara göre istisnai taşıma gerçekleştirilir. 



g) Yüklemenin yapılacağı işyeri personelince gönderici tarafından verilen eşya ölçülerine göre eşyanın gabari durumu değerlendirilir. Verilen ölçülere göre gabari değerlerinin aşılması ihtimali olan eşya yüklü vagonlar gabariden geçirilir. Gabari değerlerini aştığı tam tespit edilemeyen eşya yüklü vagonların ölçüleri Lojistik Müdürlüğü/Şefliği tarafından tespit ettirilir. 


ğ) Uluslararası istisnai taşıma statüsüne giren taşımalar değerlendirilmek üzere Lojistik Dairesi Başkanlığı’na bildirilir. 


h) Açık konteyner yüklemelerine sandık boyunun ortada kubbe oluşturacak şekilde ve yan duvarlara yaslanmaması, vagon kapasitesini ve dingil basıncını aşmaması şartlarıyla müsaade edilir. Bu şekilde yapılacak yüklemede kubbenin yüksekliği duvardan itibaren en fazla 50 cm olmalıdır.  



ı) Eşyanın yükletilmesi/boşaltılması için vagon kapak ve dikmelerinin çıkarılması (kapak/dikmeleri çıkarılabilen vagonlarda) zorunlu ise bu işlem Vagon Teknisyeni veya lojistik personeli nezaretinde gönderici veya alıcı tarafından yapılır. Gönderici/alıcı tarafından görevli personel nezaretinde kapak ve dikmeler hasarsız bir şekilde emniyet pimleri de yerlerinde olacak şekilde takılır. 


i) Gönderici ve alıcı tarafından yapılan yükleme/boşaltma hizmetleri sırasında veya vagonlara yapılacak fazla yüklemeler sebebiyle TCDD ve TCDD Taşımacılık A.Ş.’nin uğrayacağı tüm zararlar eşya sahiplerinden tazmin edilir. Vagonlara fazla yükleme yapıldığının tespit edilmesi halinde; TCDD Taşımacılık A.Ş. Eşya Tarifesinin ilgili madde hükümlerine göre işlem yapılarak, meydana gelen kaza/olaydan yüklemenin yapıldığı işyerinin ilgili personeli sorumlu tutulacaktır.


j) Yükleme/boşaltma işlemleri sırasında vagonlara, araçlara ve tesislere zarar verilmesi halinde meydana gelen tüm hasardan gönderici/alıcı sorumlu olup, oluşan zarar ve masrafların tamamını tazmin etmekle yükümlüdür.

k) Vagonlara yüklenen eşyanın TCDD Taşımacılık A.Ş. mevzuatına ve RIV Ek II talimatlarına uygun olarak emniyete alınması (bağlanması, takozlanması, muşamba-branda örtülmesi vb.) iş ve malzemelerin temini göndericiye aittir. Yapılan iş ve temin edilen malzemelerin TCDD Taşımacılık A.Ş. mevzuatına ve RIV Ek II talimatlarına uygunluğunun kontrolünden ilgili TCDD Taşımacılık A.Ş. personeli sorumludur. Seyir esnasında yükleme hatasından veya vagonlara yüklenen eşyanın emniyete alınmamasından kaynaklı vagonlar, araçlar ve tesislerde bir hasar meydana geldiğinde tüm sorumluluk göndericiye aittir. 
l) Vagona yüklenecek eşya; yetersiz dayanma noktası, şekilleri ve ağırlıkları nedeniyle vagonun yükleme tabanına zarar verecek şekilde ise yük vagonu tabanı üzerine yerleştirilecek yükleme beşikleri/yatakları gönderici/yükleyici tarafından temin edilerek vagon üzerine konur.



m) Vagon alın ve yan duvarları üzerine dayanacak şekilde yüklenen eşyalar vagon alın ve yan duvarlarına salınım yaparak zarar vermeyecek şekilde (RIV Ek II Yükleme Talimatları 2.3 ve 5.4.1) emniyete alınarak sabitlenmelidir. 
n) Vagon dikmelerine dayanan eşyalar, vagon dikmelerini ve bağlantı yerlerini deforme edecek şekilde sürekli bir kuvvet uygulamamalıdır. Dikmeler mesnet yerlerindeki oynama ölçüsünde dikey konumlarından ayrılabilirler. Devvar (dönebilen) dikmeler gerektiğinde sert ahşaptan takozlarla bloke edilmelidir. (Şekil 1)
[image: image1.emf]
Şekil 1

o) Vagon dikmelerine dayanan ve dikme yüksekliğinin yarısını geçen istiflenmiş veya alttaki sıranın boşluğuna oturtulmuş silindirik eşyalar vagona yüklenmiş ise aynı hizada ve karşılıklı bulunan vagon dikmeleri uygun bağlama araçları ile birbirine bağlanmalıdır. 


ö) Vagon içerisindeki yük, sürgülü duvarlar ve vagon kapaklarına temas etmemelidir. Vagon kapakları ve sürgülü duvarlar rahatlıkla açılabilmeli ve kapatılabilmelidir. 


p) Vagona yüklenen eşyayı kötü hava koşullarından koruyacak ve yüklü eşyanın dağılmasını, tozumasını, uçuşmasını engellemek üzere kullanılan vagon brandaları yükün emniyete alınmasında bağlama aracı olarak kullanılamaz.


r) Doğrudan bağlama; bağlama aracının (çelik zincir veya kablo, dokuma veya sentetik kayış vb.) bir ucunun eşyaya diğer ucunun vagona bağlanmasıdır. Doğrudan bağlama platform vagonlarda 10 tona, kapalı vagonlarda 5 tona kadar olan yükler için kullanılır.



s) Dolaylı bağlama; bağlama aracının (dokuma veya sentetik kayış vb.) her iki ucunun da vagonun uygun yerine bağlanmasıdır. 
ş) Vagonda uygun bağlama noktası/yerleri olmaması durumunda yük, vagonun uygun yerleri kullanılarak sabitlenir. Ancak bağlama araçlarının (ip, şerit, tel vb.) vagon rulmanına, süspansiyon parçalarına, tampona, cer kancasına, koşum takımına, bojilere, sinyal spotuna, kapının açma-kapatma ve kilit mekanizmasına, basamağa vb. tutturulamaz veya bağlanamaz. Ayrıca bağlama araçları çarpma, cer, fren organlarının kenarlarında ilmek oluşturmamalı ve şasi altından geçmemelidir.

t) Ayırma/bölme duvarına tek yönlü dayanan yükün ağırlığı 5 tonu, karşılıklı dayanan yükün ağırlığı ise 7 tonu geçemez.


u) Diğer şahıslara ait demiryolu araçlarının taşınmasında araç üzerindeki teknik tedbirlerin alınması/sağlanması göndericiye ait olup göndericiler sorumludurlar.


ü) Lojistik Müdürlüğü/Şefliği tarafından, refakatçi olarak görevlendirilecek kişiye refakat esnasında uyulacak kurallar hakkında yazılı ve uygulamalı olarak teorik ve pratik eğitim verilecektir.


v) Yükleme ile ilgili bu Genel Emirde ve RIV’de bulunmayan yükleme şekillerinin nasıl yapılacağı hususunda TCDD Taşımacılık A.Ş. adına Lojistik Dairesi Başkanlığı yetkilidir.


Yükleme temel prensipleri


MADDE 7 - (1) Yüklemenin yapılacağı işyeri personeli tarafından taşınması talep edilen eşyanın yükleme/boşaltma ve yükü emniyete alma kuralları hakkında gönde​riciye bilgi verilir. Yükleme/boşaltma sonunda görevli personel tarafından vagonun, yükleme/boşaltma ve emniyete alma durumu kontrol edilir. Yükleme/boşaltma ve emniyete alma durumları Vagon Teknisyeni tarafından, bunun bulunmaması halinde Lojistik Müdürlüğü/Şefliği tarafından kontrol edilir. Uygun bulunmayan vagonlar taşı​maya kabul edilmez.

(2) Demiryolu bağlantılı kombine taşımacılık kapsamında yükün yükleme/boşalt​ma ve emniyete alınması işlemlerinde de bu Genel Emir hükümleri uygulanır.

(3) Eşyalarda ve vagonlarda oluşabilecek hasarların önlenmesini ve işletme emniyetini sağlamak üzere bu Genel Emir talimatlarına uyulmasından yükleyici sorumludur. Bu talimatlara uyulmaması halinde Demiryolu Kuruluşları (DK) gönderiyi reddeder. Yapılan işlemin kontrolü Vagon Teknisyeni tarafından, bunun bulunmaması halinde Lojistik Müdürlüğü/Şefliği tarafından kontrol edilir.

(4) Eşyanın yüklenmesi sırasında vagonun ve seyredilecek hattın özellikleri mut​laka dikkate alınmalıdır. Demiryolu işletme emniyeti rüzgar veya yükleme yüzeyle​rinde bulunan kar ve buz nedeniyle, eşyanın veya ağırlık merkezinin kayması sonucu tehlikeye girmemelidir. Eşya istikrarlı bir şekilde yerleştirilmeli ve havalanmasını, dağılmasını, düşmesini, oynamasını, yuvarlanmasını ve devrilmesini önlemek için uzunlamasına ve enlemesine bağlanmalıdır. Konumlandırılması veya sabitleştirilmesi nedeniyle hasara uğratılmamalıdır.

(5) Yükün emniyete alınması için yan ve alın duvarları, dikmeleri ve vagona ko​nulmuş olan kaymayı önleyici tertibatlar kullanılmalıdır. Yan duvarlar ve dikmeler genel olarak kullanım konumlarında olmalıdır. 
Yükü oluşturan eşyalar

MADDE 8 - (1) Yükler genel olarak;


a) Dökme eşyalar, (demir cevheri, boraks, çakıl, hurda, tahıl, klinker, alçıtaşı, kum, kömür vb.)



b) Tekil eşyalar, (kasa, makine, araç, taş, levha vb.)



c) Taşıma sırasında tekil haline getirilen (konteyner, palet, paket, sandık, torba, demet vb.)



ç) Silindirik eşya (boru, rulo sac, fıçı vb.)



d) Kağıt (balya, rulo, tomar vb.)


e) Ağaç (tomruk, kereste, işlenmiş ürünler vb.)



f) İnşaat malzemesi (kilit taşı, tuğla, demir, seramik, alçıtaşı vb.)



g) İdari eşyalar (dingil/boji, ray, travers, makas gibi)
yüklerden oluşur.


(2) Tehlikeli madde taşıması RID kapsamında yapılmaktadır.



(3) Canlı hayvan taşıması TCDD Taşımacılık A.Ş. Eşya Tarifesi kapsamında yapılmaktadır.

Dökme eşyalar


MADDE 9 - (1) Dökme eşyalar genel olarak, otomatik boşaltma tertibatlı, açılır tavanlı, yüksek kenarlı açık ve alçak kenarlı platform vagonlara yüklenir.

a) Ortası da dahil vagon duvarlarına kadar veya vagonun ortasında kubbe oluşturacak şekilde vagonlara yüklenmelidirler.



b) Hurda demir, atık kağıt, ıskat edilen ahşap, taş vb. vagon yan duvarlarını aşmayacak şekilde tüm vagon yüzeyine eşit miktarda yüklenmelidir. Vagonlara yapılacak kubbeli yüklemede prensip olarak yan duvarlardan 15 cm içeride ve kubbe yüksekliği yan duvarlardan itibaren en fazla 50 cm yükseklikte, otomatik boşaltma tertibatlı vagonlara yüklenen eşya rahatça boşalabilecek büyüklükte olmalıdır.


c) Dökme eşya yüklü vagonun (yükün yüksekliğine bakılmaksızın) yükleme enini ve boyunu en az 20 cm, en fazla 50 cm aşacak şekilde uygun malzeme ile örtülür.
                    (Şekil 2)                                                       (Şekil 3)

[image: image2.png]



                                                 (Şekil 4)

Düzgün oturma yüzeyi olan tekil eşyalar


MADDE 10 - (1) Dökme eşya dışındaki her türlü eşyadır. Eşyaların yüklenmesinde 3 türlü yöntem uygulanır: 


a) Boşlukların doldurulması (kompakt) suretiyle yükleme, vagona yüklenen eşyalar ile vagon yan ve alın duvarları arasında kalan boşlukların uygun malzeme ile doldurulmasıdır. Platform vagonlara yüklenen tekil eşyalar ayrıca seyir halinde hareket etmeyecek şekilde uygun malzemelerle bağlanarak sabitlenmelidir. (Şekil 5)


b) Vagonlara yüklenen eşyanın hareket etmesinin sakınca doğurabileceği eşyalar bağlanarak-takozlanarak-sabitlenerek (Rijid) yüklenmelidir. (Şekil 6)
[image: image3.png]



                               (Şekil 5)                                                                    (Şekil 6)


c) Boru gibi uzun eşyaların vagon başlarından bağlanmayarak veya takozlanmayarak salınım yapmalarına müsaade edilmesidir.

Yuvarlanabilecek eşyalar 


MADDE 11 - (1) Rulo, makara, tekerlek takımları, silindirik yük birimleri vb. eşyalardır. Bu tür yüklemelerde sabit duvarlar, yan duvarlar, dikmeler, takozlar, yataklar veya beşiklerle her yönde yuvarlanmaya engel olacak şekilde sabitlenmelidir.
[image: image4.jpg]



                                                     (Şekil 7)

Devrilebilecek eşyalar 



MADDE 12 - (1) Düzgün oturma yüzeyine sahip olmayan eşyalardır. Bu tür eşya yüklemelerinde devrilmeye/yuvarlanmaya karşı gerekli emniyet tedbirleri ile eşyalar sağlamlaştırılır ve sabitlenir. 

(2) Devrilmeye karşı emniyete alma yöntemleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Birçok eşyanın kompakt olarak gruplandırılması ve birleştirilmesi (Şekil 8)
[image: image5.png]



                                                                (Şekil 8)

b) Doğrudan bağlama veya payandalama (Şekil 9)
[image: image6.png]



                                                                           (Şekil 9)
c) Destek kullanma; takozlar devrilmeyecek şekilde konumlandırılmalı ve aynı zamanda vagonun bir tarafına fazla yük bindirmemeye özen gösterilmelidir (Şekil 10)
[image: image7.png]X

9

,




           (Şekil 10)

İstiflenmiş eşyalar 


MADDE 13 - (1) Genel kaide olarak istif yüksekliği istif genişliğini geçmemelidir. İstif yüksekliğinin en aza indirilmesi için vagonun tüm yüzey tabanı kullanılmalıdır. (Şekil 11) Silindirik birimlerden oluşan istifler altındaki boşluğa oturan veya oturmayan katmanlar şeklinde yerleştirilebilir.

(2) Farklı uzunluk veya ağırlıktaki eşyalar; ağır, uzun veya çapı daha geniş olanlar alt kısma gelecek şekilde istiflenmelidir. İstifler gabari değerleri dikkate alınarak üst kısımlarda daraltılmalıdır. (Şekil 12)
[image: image8.png]



                         (Şekil 11)                                                      (Şekil 12)



(3) Eğer yük borulardan oluşuyorsa katman sayısı, bir katmanda bulunan boru sayısını geçemez. Ayrıca üst kısımda boşluğa oturan katman oluşturulabilir. (Şekil 13)
[image: image9.jpg]



                       (Şekil 13)



(4) Eğer yük takozlarla desteklenmiş, boşluğa oturan katmanlar şeklinde yerleştirilmiş borulardan oluşuyorsa katman sayısı en fazla 4 olmalıdır. (Şekil 14) 

[image: image10.jpg]



(Şekil 14)


Birden fazla vagona yapılan yüklemeler 


MADDE 14 - (1) Birden fazla vagona yüklenecek eşyalar, eşya türlerine göre iki grupta değerlendirilir:


a) Beton direkler gibi sert yükler,



b) Ray, inşaat demiri gibi esnek yüklerdir. 



(2) Bir eşya sadece bir vagona oturuyor diğer vagon tabanına temas etmiyor ise taşımada emniyet vagonu kullanılıyor şeklinde değerlendirilir.



(3) İki vagona yapılan yüklemelerde dingilli vagonlarda toplam kapasitenin %75’i, bojili vagonlarda ise %85’i kadar yükleme yapılır.


(4) Demet halinde bağlanmamış esnek yükler (ray vb.)



a) Uzunluğu 36 m'ye kadar olanlar en fazla 4 katman,


b) Uzunluğu 36 m'den fazla olanlar en çok 3 katman

olarak yüklenmelidir.

(5) Demet şeklinde bağlanmış esnek yükler (beton demiri vb.) en fazla 4 katmanlı olarak yüklenmelidir. Yükün oturabilmesi için yük birimleri ile yan duvarlar veya dikmeler arasında yaklaşık 10 cm'lik bir boş alan bırakılır. (Şekil 15)
[image: image11.jpg]



                                                              (Şekil 15)


Yükün dağıtılması 



MADDE 15 - (1) Eşyalar vagona homojen şekilde yüklenmelidir. Ancak, eşyanın ölçüleri itibariyle homojen şekilde yüklenmesi mümkün değil ise;


a) Yükün dağıtımının kontrolü, varsa Vagon Teknisyeni/Revizör tarafından yapılır. Bu personelin bulunmaması halinde ilgili Lojistik personeli tarafından yapılır. Ayrıca, vagon sustalarının gözle yapılacak muayenesi ile veya farklı dingil/bojileri tartılarak Lojistik personeli tarafından tespit edilir. 


b) Vagonların dengesiz yüklendiğinden şüphe edilmesi halinde;


1) Vagonun ray mantarı seviyesi ile tampon ekseni arasındaki mesafe 940 mm’den küçük veya 1065 mm’den fazla ise 


2) Susta kasası ile tevkif takozu arasındaki mesafe 15 mm’den küçük ise, 
homojen yükleme yapılmamış demektir. (Şekil 16)
[image: image12.jpg]



                                                               (Şekil 16)

Emniyet vagonlarının kullanılması ve vagon şasi başlığının aşılması

MADDE 16 - (1) Vagon şasesi aşılarak yapılan yüklemelerde, aşağıda belirtilen durumların dışında emniyet vagonu verilir.


a) Ray mantarından itibaren 2 metre ve daha düşük değerlere kadar yük tampon dairesinin ucundan itibaren 40 cm içerde kalıyorsa, (Şekil 17)


b) Ray mantarından itibaren 2 metre ve daha yüksek değerlere kadar yük tampon dairesinin ucundan itibaren yük 20 cm içerde kalıyorsa, (Şekil 17)


c) Cer kancasından sağa, sola ve yukarı doğru yük en az 20 cm uzakta kalıyorsa. (Şekil 17)


(2) Bu maddenin 1 inci bendinde belirtilen ölçülerin aşılması durumunda emniyet vagonu kullanılır. 

a) Yükler arasında en az 35 cm boşluk olmalı, (Şekil 18)



b) Yükle emniyet vagonu arasında en az 10 cm boşluk olmalı, (Şekil 18)
[image: image13.jpg]e





(Şekil 17)

[image: image14.png]



                                                           (Şekil 18)


Yüklerin örtülmesi

MADDE 17 - (1) Yükler eşyanın özelliği, çevre ve insan sağlığının korunması, yasal yükümlükler, eşyanın hava şartlarından etkilenmemesi veya gönderici/yükleyicinin gerekli görmesi halinde vb. nedenlerle örtülür. 

a) Örtüler; uygun malzemeden kolay yırtılmayacak, yanmayacak, rüzgardan etkilenmeyecek kaliteli malzemeden imal edilmiş olmalıdır. 

b) Yüklemede kullanılacak örtüler vagonun/konteynerin yükleme enini ve boyunu örterek en az 20 cm, en fazla 50 cm aşacak büyüklükte olmalıdır. Vagon üzerine birden fazla parça örtü kullanılması halinde her bir parça iç içe en az 50 cm geçmelidir. Bu örtüler vagonun iki yanında en az 3 şeritle örtülen bölüme eğik olarak tutturulmalıdır.


c) Yıpranmış, kalitesiz, TSE standartlarına uygun olmayan malzemeden imal edilmiş örtü kesinlikle kullanılamaz. Uygun olmayan örtü kullanılmasından ilgili Lojistik Müdürlüğü personeli sorumlu tutulacaktır.


ç) Örtülerde sahibinin adı ve adres bilgileri açıkça görülebilmelidir. Üzerinde sahibinin adı ve adres bilgileri olmayan örtüler kesinlikle kullanılmayacaktır. Bu bilgilerin kaybolması halinde TCDD Taşımacılık A.Ş. sorumlu değildir.



d) Örtüler eşyanın emniyete alınmasında ve sabitlenmesinde kullanılamaz.

[image: image15.png]el )

AN A





(Şekil 19)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eşya Bazında Yükleme Ve Emniyete Alma Yöntemleri


Dökme olarak yüklenecek kömür, cevher, tahıl, klinker alçıtaşı vb. eşyalar


MADDE 18 - (1) Yüklemede yüksek kenarlı açık, açılır tavanlı, alçak kenarlı platform ve tahıl taşımasına uygun vagonlar kullanılır. Otomatik boşaltma tertibatlı vagonlar sadece otomatik boşaltma tesisi olan işyerlerine yapılacak taşımalarda kullanılır. 



a) Otomatik boşaltma tertibatlı vagonların otomatik boşaltma tesisi olmayan işyerlerine yapılacak taşımalarda kullanılmasına ancak Lojistik Dairesi Başkanlığı yetkilidir. 


b) Vagonlar, dingil başına gelen ağırlıklar korunarak vagon duvarına kadar veya vagon ortasında kubbe oluşturacak şekilde yüklenmelidir. Vagonların dingil başlarına kubbe yapılarak yükleme yapılamaz. 


c) Vagonlara yapılacak kubbeli yüklemede prensip olarak kubbe yüksekliği (tepe noktası) yan duvarlardan itibaren en fazla 50 cm yükseklikte, eşyanın yan duvarlardan kaymaması için eşya yan duvarlardan en az 15 cm altta kalacak şekilde yüklenmelidir. (Şekil 3)

Dökme olarak yüklenecek büyük taneli hurda demir, taşlar vb. eşyalar


MADDE 19 - (1) Dökme olarak yüklenecek büyük taneli hurda demir, taşlar gibi eşyalar;


a) Yüksek kenarlı açık yük vagonlarıyla taşınır. 



b) Bu tür eşya taşımalarına varış istasyonunda otomatik boşaltma tesisi olsa dahi boşaltma esnasında vagon zarar göreceğinden otomatik boşaltma tertibatlı vagonlar verilmez.


c) Vagonlar en fazla vagon yan duvarı hizasına kadar yüklenir, eşyanın yüksekliği vagonun yan duvar yüksekliğini geçemez. (Şekil 2)


ç) Dingil basınçlarına uyulmak suretiyle yan duvarlardan en az 10 cm aşağıda kalmak suretiyle vagon ortasında kubbe yapılarak yükleme yapılabilir. Bu durumda ortadaki kubbe yüksekliği (tepe noktası) yan duvarlardan en fazla 50 cm yükseklikte olabilir.

Torbalı olarak yüklenecek kömür, cevher gibi dökme eşyalar

MADDE 20 - (1) Torbalı yükler;


a) Yüksek kenarlı açık veya kapalı vagonlarla taşınır.  



b) Yüksek kenarlı açık vagonlara yapılacak torbalı dökme eşya taşımalarında vagonların yan duvarlarına kadar veya vagonların yan duvarlarına dayanmayacak şekilde ortada en fazla iki sıra olacak şekilde kubbeli yükleme yapılabilir. Bu şekilde yapılacak kubbe yüksekliği (tepe noktası) yan duvardan itibaren en fazla 50 cm olmalıdır.



c) Kapalı (kayar yan duvarlı vagonlar hariç) tipte vagonlara yapılacak torbalı dökme eşya taşımalarında kaymanın önlenmesi için yan duvarlarla eşya arasında boşluk bırakılmaz.



ç) Vagon kapılarının olduğu kısımda torbalı dökme yükler vagon kapılarına yaslanmayacak şekilde yüklenir. Bu kısımdaki eşya (torba yükler) taşıma sırasında kayarak vagon kapılarına yaslanmaması için grup halinde emniyete alınırlar. 

Konteynerler


MADDE 21 - (1) Konteynerler;


a) Konteyner kilitleme tertibatı olan platform vagonlar veya bu maddenin (c) bendinde belirtilen emniyet tedbirleri alınarak diğer platform vagonlarla taşınır. 


b) Dolu/boş konteynerlerin kilitleme tertibatı olan ve kilit tertibatı çalışır durumdaki platform vagonların dikmelerinin dik vaziyette tutulmaları şart değildir. 


c) Dolu/boş konteynerlerin kilitleme tertibatı çalışmayan veya kilitleme tertibatı olmayan platform vagonları ile yapılacak konteyner taşımalarında, konteynerler vagonun bağlama yerlerinden vagona doğrudan bağlanır ve vagon dikmeleri dik vaziyette taşınır. 

Aynı çap ve uzunluktaki borular


MADDE 22 - (1) Aynı çap ve uzunluktaki borular;


a) Yüksek kenarlı açık, alçak kenarlı platform veya platform vagonlarla taşınır. Dingil basıncının uygun olması halinde küçük çaplı boruların büyük çaplı boruların içine geçirilerek yüksek kenarlı açık vagonlarla taşınmasına müsaade edilir.



b) Yüksek kenarlı açık yük vagonları ile yapılacak boru taşımalarında vagonun yan duvarlarını aşacak şekilde yükleme yapılamaz. Ancak gabari ve dingil basıncının uygun olması halinde vagonun ortasında ilave bir katman oluşturulabilir. Bu katmanın yüksekliği en fazla vagon yükleme genişliğinin 1/3’ü kadar olabilir. 


c) Yüksek kenarlı açık vagonlarla yapılan boru taşımalarında borular en az her 3 metrede bir uygun malzeme ile dolaylı bağlanır. Ancak bu şekilde yapılan bağlama 3 adetten az olmamalıdır. 



ç) Alçak kenarlı platform veya platform vagonlarla yapılacak taşımalarda borular prensip olarak vagonun tabanına ve her katman arasına enlemesine konulacak en az kalınlığı 6 cm olacak tek parça ağaç ara parçalar üzerine eksenleri aynı olacak şekilde yüklenir. 


d) Yüklenen katmanlar kendi aralarında her 3 metrede bir en az 3 defa olmak üzere doğrudan bağlanır, her 3 metrede bir en az 3 defa da dolaylı bağlanır. 



e) Gabari ve dingil basıncı uygun olması halinde en üst katmana alttaki boruların arasına oturacak şekilde bir katman daha ilave edilebilir. 


f) Katman yüksekliği bu maddenin (e) bendinde belirtilen ilave katman hariç vagon yükleme genişliği kadar olmalıdır. (Şekil 13)


g) Prensip olarak vagon dikmeleri dik tutulmalıdır. Ancak gabari değerleri aşılmamak ve vagon yan kapakları açılmamak suretiyle çapı 100 cm ve üzerindeki boruların taşınmasında vagon yükleme genişliğinin aşılması durumunda dikmelerin dik tutulmasının mümkün olmaması halinde dikmeler yatık vaziyette tutulabilir. 



ğ) Gabari ve dingil basıncının uygun olması ve yükleme miktarının daha fazla yapılabileceği hallerde, alçak kenarlı platform veya platform vagonlara piramit şeklinde yükleme yapılabilir. Bu durumda borular, bu maddenin (d) bendinde belirtilen şekilden bir fazla bağlantı yapılarak emniyete alınır. 



h) Taşıma sırasında (yükün kayma ihtimali olmaması halinde) vagon alın kapaklarının açılmasına, eşyanın vagon tamponunun 40 cm içerisinde olacak şekilde, yüklenen eşyanın ray mantarından 2 metre yüksekliği geçmesi halinde uzunluğu, vagonun tamponundan 20 cm içerisinde olacak şekilde olan yükler için müsaade edilir. (Şekil 17)

Değişik çap ve uzunluktaki borular 


MADDE 23 - (1) Değişik çap ve uzunluklardaki boruların taşınmasında;


a) Yüksek kenarlı açık vagonlar kullanılır. 


b) Yüksek kenarlı açık yük vagonları ile yapılacak boru taşımalarında vagonun yan duvarlarını aşacak şekilde yükleme yapılamaz. Ancak gabari ve dingil basıncının uygun olması halinde vagonun ortasında ilave bir katman oluşturulabilir. Bu katmanın yüksekliği en fazla vagon yükleme genişliğinin 1/3’ü kadar olabilir. 


c) Yüksek kenarlı açık vagonlara yapılan boru taşımalarında borular en az her 3 metrede bir uygun malzeme ile dolaylı bağlanır. Ancak bu şekilde yapılan bağlama 3 adetten az olmamalıdır


ç) Değişik çap ve uzunluktaki boruların platform vagonlarla taşınması halinde çapı büyük olan borular altta olacak şekilde bu Genel Emrin 20 nci maddesindeki hükümler kıyas yoluyla uygulanarak taşınır.


Küçük çaplı borular

MADDE 24 - (1) Kendileri bir grup olarak demetlenmiş küçük çaplı borular;


a) Alçak kenarlı platform, platform veya yüksek kenarlı açık vagonlarla taşınır. Yüksek kenarlı açık vagonlara yan duvar yüksekliğinden fazla yükleme yapılmaz.



b) Yüksek kenarlı açık vagonlarla yapılacak taşımalarda vagonun yükleme tonajı dikkate alınarak vagon içine yığma olarak yüklenir.



c) Alçak kenarlı platform veya platform vagonlarla yapılacak taşımalarda, grup haline getirilen borular kendi aralarında her 3 metrede bir bağlanarak gruplandırılır.



ç) Vagon duvarlarından en az 10 cm mesafe bırakılır. Yan taraflardan uygun yükseklikteki takozlar kullanılarak takozlanır.



d) Kendi aralarında gruplanarak bağlanan küçük çaplı borular, vagonlara her 3 metrede bir olmak üzere uygun bağlantı malzemeleri kullanılarak dolaylı bağlanır.


Paket halinde istiflenmiş mdf, sunta, kontrplaklar gibi eşyalar


MADDE 25 - (1) Paket halinde istiflenmiş mdf, sunta ve kontrplaklar;

a) Platform, alçak kenarlı platform veya kapalı vagonlarla taşınır.

b) Paketler vagon yükleme tonajı dikkate alınarak yüklenir. Yüklenen paketler, yandan ve alın başlarından gerekli dayanıklılığa sahip takozlarla hareketsiz hale getirilir.

c) Birden fazla paketin üst üste yüklenmesi sözkonusu olduğunda ağır olan paket altta kalacak şekilde yüklenir, paketler uygun nitelikteki en az 2 bağlama şeridi ile kendi aralarında bağlanır.

ç) Platform veya alçak kenarlı platform vagonlarla yapılacak taşımalarda yüklenen paketler 3 adetten az olmamak üzere her 3 metrede bir dolaylı olarak bağlanır.

d) Kontrplak levha ve sert liflerin kaygan kaplamalı olması durumunda, her bir paketin yüksekliği en fazla 60 cm olmalıdır. İstif yüksekliği ise yüklemede kullanılan ara parçalar dahil 180 cm’yi aşmamalıdır.

e) Kontrplak levha ve sert liflerin kaygan kaplamalı olmaması halinde ise her bir paketin yüksekliği 100 cm olabilir.

f) İstiflerin emniyete alınmasında kullanılacak takozlar; en az 5 cm kalınlığında olmalıdır.

g) İstifin altındaki ağaç ara parçayı, uzunlamasına kaymayı önlemek için 5 cm (alın duvar tarafı) enlemesine kaymayı önlemek için ise 3 cm (yan duvar tarafı) geçecek şekilde olmalıdır.

ğ) Takozlar istif ağırlığının, her 1500 kg için bir çivi ile vagon tabanına sabitlenmelidir. Sabitleme işlemi sırasında kullanılacak çiviler, en az 5 mm çapında ve vagon tabanına en az 4 cm girmelidir.

Uzunlukları bakımından bir vagonla taşınabilen raylar


MADDE 26 - (1) Uzunlukları bakımından bir vagona yüklenebilen raylar;

a) Yüksek kenarlı açık, alçak kenarlı platform veya platform vagonlarla taşınır. 

b) Raylar, vagonlara yüklenirken vagon kenarlarından veya dikmelerden en az 10 cm boşluk kalacak şekilde istifli sıralar halinde yüklenir ve emniyete alınır.

c) Her katman ray arasına, 3 adetten az olmamak üzere en az 3 metrede bir uygun kalınlıkta ağaç 5x5 cm kalınlığında ara parçalar ve kenarlarında yeterli yükseklikte takozlar kullanılır.


ç) Gerekli görülmesi halinde vagonlara yüklenen ray katmanları kendi aralarında 3 metrede bir dolaylı olarak bağlanabilir. 

Uzunlukları bakımından birden fazla vagona yüklenen raylar


MADDE 27 - (1) Uzunlukları bakımından birden fazla vagona yüklenen raylar;

a) Platform veya alçak kenarlı platform vagonlara yüklenir. Uzunlukları 36 metreye kadar olan raylar alçak kenarlı platform vagonlara da yüklenebilir.

b) Raylar; tabanları, taban kirişleri veya ağaçtan ara parçalar üzerine gelecek şekilde yana konulmak suretiyle en fazla 4 sıra halinde yüklenir.

c) Raylar ile vagon dikmeleri arasında yaklaşık 10 cm boşluk bırakılır.

ç) Açılmış olan vagon alın kapakları ile vagonun tabanına dikey yönde 5 cm yukarıda bırakacak şekilde altlarına destek konulur.

d) Vagon alın kapakları ile raylar arasında en az 50 cm boşluk bırakılır.

e) Baştaki ve sondaki ağaç ara parçalar ile rayların arasındaki mesafe 1-3 metre arasında olmalıdır.

f) Kullanılacak ara parçalar tüm yükleme genişliğine denk gelecek şekilde tek bir parçadan imal edilmiş sağlam ağaçtan olmalıdır.

g) Vagon tabanında kullanılan ara parçalar yaklaşık 15x18 cm ray sıraları arasına konulan ara parçalar ise yaklaşık 8x12 cm ebadında olmalıdır.

ğ) Raylar enlemesine dikmelerle vagonun baş tarafındaki dikmelere dönmeyecek şekilde geçirilmiş bükülmez dayanma parçaları ile emniyete alınır.


h) En alttaki sıra altına yerleştirilen ara parçalar vagonun tabanına çivi ile tutturulacaktır. Ayrıca vagon tabanını sıkıca kavrayan sivri uçlu kancalar ile emniyete alınır.

ı) Dingilli vagonlarda vagon yükleme kapasitesinin en fazla %75’i, bojili vagonlarda vagon yükleme kapasitesinin en fazla %85’i kullanılır.

Araçlar 


MADDE 28 - (1) Araçlar;

a) Araç taşımaya uygun tipte vagonlar, alçak kenarlı platform, platform ve kapalı vagonlarla taşınır.

b) Vagonlara birden fazla araç yüklenmesi halinde araçlar arasında en az 10 cm ara bırakılır.

c) Araçların vites kutuları bloke duruma getirilir, el frenleri çekilir. Araçların kendi yakıt depolarında bulunan yakıtın boşaltılmasına gerek yoktur. 

ç) Araçlar teker veya paletlerinin her yan ve önlerinden uygun yükseklikte takozlarla emniyete alınır. 

d) Takozlama yoluyla emniyete alınan araçlar vagonlara doğrudan bağlanarak emniyete alınır. Vagonların yan ve alın kapakları açılarak araç taşıması yapılamaz. 

e) Vagon yükleme genişliğinden fazla tekerlek/palet genişliğine sahip olan ve bu nedenle takozlama ile emniyete alınamayan araçların taşınmasında en az 6 adet doğrudan bağlama yapılarak araçlar emniyete alınır. Ayrıca tekerlek/palet iç yüzeylerinden karşılıklı takozlanarak emniyete alınması da mümkündür.

TCDD ve TCDD Taşımacılık A.Ş.’ye ait kendi tekerlekleri üzerinde taşınan demiryolu araçları



MADDE 29 - (1) TCDD ve TCDD Taşımacılık A.Ş.ye ait kendi tekerlekleri üzerinde taşınan demiryolu araçlarının taşınmasında yürürlükteki TCDD Taşımacılık A.Ş. Eşya Tarifesi, TEA Tarifesi, TCDD Taşımacılık A.Ş. Acil Eylem Yönergesi, TCDD Trenlerin Hazırlanması ve Trafiğine Ait Yönetmelik ve RID mevzuatı uygulanır.

Diğer şahıslara ve yabancı demiryolu idarelerine ait kendi tekerlekleri üzerinde taşınan demiryolu araçları



MADDE 30 - (1) TCDD hatlarında taşınması talep edilen kendi tekerlekleri üzerinde seyreden demiryolu araçları iki grupta değerlendirilir.
a) TCDD Taşımacılık A.Ş.’nin taraf olduğu onay mercileri tarafından onaylanmayan demiryolu araçları ile arıza veya revizyon süresi dolması gibi nedenlerle bu özelliğini kaybeden demiryolu araçlarının taşınması Lojistik Dairesi Başkanlığının belirleyeceği koşullar çerçevesinde taşınır.   
b) TCDD Taşımacılık A.Ş.’nin taraf olduğu onay mercileri tarafından onaylanan demiryolu araçları yürürlükteki UIC ve RIV mevzuatlarına göre taşınır. 
c) TCDD Taşımacılık A.Ş. dışındaki diğer şahıslara ait demiryolu araçlarının taşınmasında refakatçi verilmesi göndericinin isteğine bağlıdır. Ancak bu araçların refakatsiz taşınması halinde demiryolu kusuru dışında kendilerinde meydana gelecek arıza, hasar ve noksanlıklardan göndericiler sorumludur. Eşyanın refakatli taşınması halinde bu Genel Emrin 6 ncı maddesinin (u) bendi hükümleri uygulanır.


Birden fazla vagona yüklenen esnek malzemeler



MADDE 31 - (1) Taşıma sırasında esneme özelliğine sahip inşaat demiri, plastik borular gibi esnek malzemeler;


a) Birleştirilen alçak kenarlı platform veya platform vagonlarla taşınır.


b) Birleştirilen alçak kenarlı platform veya platform vagonlar aynı tipte olmalı ve bağlantı yerlerindeki tampon aynasının üst kısmından eşya en az 10 cm yukarıda kalacak şekilde yükseltilmelidir. (Şekil 20)


c) Birleştirilen vagonlar dingilli vagon ise yükleme kapasitesinin %75’i kadar, bojili vagon ise %85’i kadar yüklenir. Bu oranlar hesaplanırken taşıma güzergahının en düşük dingil basıncının izin verdiği yükleme miktarları dikkate alınır.


ç) Yüklemelerde vagon yan duvarları ile eşya arasında en az 10 cm mesafe bırakılır ve yanlardan uygun kalınlık ve yükseklikteki takozlarla sabitlenir.


d) Eşyalar doğrudan vagon tabanına veya enlemesine yerleştirilecek ağaç ara parçalar üzerine yüklenir.


e) Küçük çaptaki esnek malzemeler kendi aralarında gruplandırılır ve her 3 metrede bir kaliteli malzemelerle kendi aralarında bağlanır. Kendi aralarında bağlanan esnek malzemeler ayrıca her 3 metrede bir olmak üzere uygun kaliteli malzemelerle vagonlara dolaylı bağlanır. (Şekil 21)
[image: image16.jpg]



(Şekil 20)
[image: image17.jpg]



(Şekil 21)


Birden fazla vagona yüklenen sert malzemeler



MADDE 32 - (1) Taşıma sırasında esneme özelliği olmayan beton direkler vb. sert malzemeler;


a) Birleştirilen platform vagonlarla taşınır. 


b) Genel prensip olarak vagonun yükleme boyundan 10 metreye (dahil) kadar fazla olan sert malzemelerin taşınmasında emniyet vagonu kullanılmalıdır.


c) Vagonun yükleme boyundan 10 metreden fazla olan sert malzemeler istisnai taşıma statüsünde değerlendirilir ve Lojistik Dairesi Başkanlığının belirleyeceği koşullar çerçevesinde taşınır.


Dikdörtgen veya kare ebadında saclar 



MADDE 33 - (1) Dikdörtgen veya kare şeklindeki saclar;


a) Kapalı, alçak kenarlı platform, platform veya yüksek kenarlı açık vagonlarla taşınır. 


b) Yüksek kenarlı açık vagonlarla yapılan taşımalarda vagon kenarları ile boşluk kalması halinde, taşıma sırasında eşyanın hareketi, işletme güvenliğini tehlikeye atmaması veya vagona zarar vermemesi için vagon yan duvarları ile eşyanın arası uygun malzeme ile doldurulur.


c) Kapalı, alçak kenarlı platform veya platform vagonlarla yapılan taşımalarda,  eşya kendi aralarında her 2 metrede bir uygun malzeme ile bağlanır. Yük gruplarının istif yapılması halinde gruplar aynı şekilde ayrıca kendi aralarında bağlanır. 


ç) Vagon dikmeleri dik vaziyette taşınır. Sac paketler kaymaya karşı uygun yükseklikteki takozlarla emniyete alınır ve sabitlenir.


d) Takozlamanın dışında gerek görülmesi halinde köşe korumaları kullanılmak üzere vagonlara uygun malzeme ile dolaylı bağlama yapılarak emniyete alınabilir. (Şekil 21)


Rulo saclar



MADDE 34 - (1) Rulo saclar, alçak kenarlı platform, platform veya rulo sac taşımaya uygun imal edilmiş, özel vagonlarla taşınır. Platform veya alçak kenarlı platform vagonlarla yapılacak rulo sac taşımalarında aşağıdaki hususlar uygulanır:


a) Birim ağırlığı 7 tona kadar olan rulo saclar vagonun enlemesine, doğrudan vagon tabanına veya en az 5x12 cm ebadında vagonun uzunlamasına yerleştirilecek 2 ağaç ara parça üzerine yüklenecek, yuvarlanma yönünde ve yanlardan asgari yüksekliği 12 cm olan takozlarla sabitlenecektir. (Şekil 22)


b) Birim ağırlığı 7 tondan fazla 10 tondan az olan rulo saclar vagonun enlemesine ve en az 15 cm yüksekliğinde 2 adet takoz üzerine oturtulacak, vagon tabanına temas etmeyecek şekilde yüklenecek ve takozlar vagonun zeminine sabitlenecektir. (Şekil 22)


c) Birim ağırlığı 10 tondan fazla olan rulo saclar yükleme beşiklerine beşiğin tabanına temas etmeyecek şekilde yüklenecektir. Rulo sacların çap/yükseklik oranı 7/10 ve üzerinde olması halinde dik yüklenecektir.
[image: image18.emf] 

                                                          (Şekil 22)


1) Her rulonun etrafından 2 defa çevrelenir.


2) Yağlanmış rulolara ayrıca ortadaki delikten 3 defa çevrelenir.


3) Birbirlerine bağlanmış olan çok sayıda rulo da ortadaki delikten 4 defa çevrelenir.



4) Bağların türü: çelik çember (tek tek ruloların bağlanmasında kopmaya karşı direnç asgari 14 kN ve çok sayıda rulonun bağlanması durumunda asgari 20 kN)


Dingil takımları



MADDE 35 - (1) Dingil kutusuyla veya dingil kutusu olmadan dingil takımları;


a) Yüksek kenarlı açık, alçak kenarlı platform veya platform vagonlarla taşınabilir.



b) Ağaç kızaklar üzerinde tek tek veya grup halinde yüklenip dingil takımları arasında en az 20 cm boşluk bırakılacaktır. (Şekil 23)


c) Enlemesine yüklendiği zaman münferit taşımalarda; vagon yan kapakları ile arasında en az 20 cm, alın duvarı ile 100 cm boşluk bırakılacaktır. (Şekil 23)


ç) Dingil takımları vagon tabanına temas etmeyecek şekilde, uzunluğu tekerlek çapına denk olan ve yüksekliği en az 8 cm boyutunda ağaç kızaklarla emniyete alınarak sabitlenir.

[image: image19.png](LSl X )

x

I BR|e®3| Yorum | Paylas

T riv_cilt-2.pdf - Adobe Reader
Dome DaserieGorinam Pencere Yo

- vagonun enlemesine bosluklar asgari 20 cm.
- vagonun uzunlamasina bosluklar

@ - dingil fakumlan arasinda asgari 20 cm

© - ustaki kenarlar veya duvarlara oranla asgari

@

Emniyete alma
Asagdaki gibi agag kizaklarla





(Şekil 23)


Çelik profiller



MADDE 36 - (1) Çelik profiller;


a) Yüksek kenarlı açık, alçak kenarlı platform veya platform vagonlarla taşınır.


b) Paketlenmemiş çeşitli boyutlarda çelik profiller veya paketler halinde bağlanmış çeşitli boyutlardaki profiller doğrudan vagon tabanına, taban kirişleri veya ara parçalar üzerine yüklenmelidir.


c) Yükleme sırasında kullanılan ara parçalar dikdörtgen kesitli ve geniş kenarlı olmalıdır.


ç) Profiller kendi aralarında her 2 metrede bir uygun malzeme ile bağlanır. Yük gruplarının istif yapılması halinde gruplar aynı şekilde ayrıca kendi aralarında bağlanır. 


d) Vagon dikmeleri dik vaziyette taşınır. Profiller kaymaya karşı uygun yükseklikteki takozlarla emniyete alınır.


e) Takozlamanın dışında köşe korumaları kullanılmak üzere vagonlara en az 3 yerden uygun malzeme ile dolaylı bağlama yapılarak emniyete alınır. 


Tomruklar



MADDE 37 - (1) Tomruklar yüksek kenarlı açık vagonlarla taşınır.



a) Vagon yan duvar yüksekliklerine kadar yüklenebilir. Gabari ve dingil basıncı uygun olması halinde vagonların ortalarında yan duvarlarına dayanmadan piramit şeklinde yükleme yapılabilir.



b) Vagon ortasına yapılacak piramit şeklindeki yüklemelerde bu kısmın yüksekliği vagon yan duvarından en fazla 50 cm olmalıdır.



c) Yüklenen tomruklar her 3 metrede bir olmak üzere uygun bağlantı malzemeleri kullanılıp dolaylı olarak vagona bağlanır.



Ahşap travers veya yapı malzemeler


MADDE 38 - (1) Ahşap traversler veya yapı malzemeleri yüksek kenarlı açık, alçak kenarlı platform veya platform vagonlarla taşınır.


a) Yüksek kenarlı açık vagonlarla yapılacak taşımalarda, gabari ve dingil basıncı uygun olması halinde vagonların ortalarında yan duvarlarına dayanmadan piramit şeklinde yükleme yapılabilir.



b) Vagon ortasına yapılacak piramit şeklindeki yüklemelerde bu kısmın yüksekliği vagon yan duvarından en fazla 50 cm olmalıdır.


c) Platform veya alçak kenarlı platform vagonlarla yapılacak taşımalarda ahşap traversler veya yapı malzemesi istifler halinde vagonlara yüklenir.



ç) Platform veya alçak kenarlı platform vagonlara istiflenerek yüklenen ahşap traversler veya yapı malzemesi, kendi aralarında her 2 metrede bir uygun malzemeden yapılmış bağlantı malzemeleri ile bağlanır. Vagon yan duvarlarından en az 10 cm mesafe kalacak şekilde yüklenir ve yandan takozlarla sabitlenir.


d) Platform veya alçak kenarlı platform vagonlara yüklenen ahşap traversler veya yapı malzemesi ayrıca dolaylı bağlama ile vagona bağlanır.
[image: image20.emf]
(Şekil 24)


Beton traversler 



MADDE 39 - (1) Beton traversler;


a) Platform veya alçak kenarlı platform vagonlarla taşınır.


b) Platform veya alçak kenarlı platform vagonların doğrudan tabanına veya vagonun uzunlaması yönünde 8x10 cm ebadındaki istifleme ara tahtaları (kadranlar) düşey olarak aynı hizada ve traversler üzerinde deformasyon oluşturmayacak hiçbir yük ve moment yaratmayacak şekilde yüklenir. 


c) Vagonların yükleme kapasiteleri ve gabari değerleri dikkate alınarak ağaç ara parçalar yardımıyla istifler oluşturulur.


ç) Vagon başlarında ağaç ara parçaların uçlarına takoz vurularak emniyete alınır. 


d) Katmanlar aralarında uygun bağlantı malzemesi kullanılarak bağlanır. 


e) Vagon kenarlarından en az 10 cm mesafe kalacak şekilde ve yanlardan uygun yükseklikte takozlar kullanılarak sabitlenir.


Düzgün oturma yüzeyi olan büyük parça taşlar



MADDE 40 - (1) Düzgün oturma yüzeyi olan büyük parça taşlar;


a) İşlenmemiş taş bloklar, yüksek kenarlı açık, alçak kenarlı platform veya platform vagonlarla taşınır.



b) Düzgün oturma yüzeyi olan taş yüklemelerinin, yüksek kenarlı açık vagonlarla yapılması halinde, taşıma sırasında eşyanın hareket ederek yer değiştirmesinin veya vagon yan ve alın duvarlarına zarar vermesinin engellenmesi için vagon alın ve yan duvarları ile eşya arasında kalan mesafeler uygun malzemeler ile doldurulur.


c) Platform veya alçak kenarlı platform vagonlara yapılacak yüklemelerde, vagon yan duvarlarından en az 10 cm boşluk bırakılarak yüklenir.



ç) Taş bloklar yanlardan uygun yükseklikteki takozlar bağlama şeritleri kullanılarak sabitlenir. 



Düzgün oturma yüzeyi olmayan büyük taşlar 



MADDE 41 - (1) Düzgün oturma yüzeyi olmayan büyük taşlar;


a) Düzgün oturma yüzeyi olmayan büyük taşlar, yüksek kenarlı açık, alçak kenarlı platform veya platform vagonlarla taşınır. 



b) Platform, alçak kenarlı platform veya yüksek kenarlı açık vagonlara yüklenecek düzgün oturma yüzeyi olmayan taşların oynamaması için uygun malzeme ile desteklenir.


c) Yüksek kenarlı açık vagonlarla yapılacak düzgün oturma yüzeyi olmayan taş taşımalarında, taşıma sırasında eşyanın hareket ederek yer değiştirmesinin veya vagon yan veya alın duvarlarına zarar vermesinin engellenmesi için vagon alın ve yan duvarları ile eşya arasında kalan mesafeler uygun malzemeler ile doldurulur.


ç) Platform veya alçak kenarlı platform vagonlara yapılacak yüklemelerde, vagon yan duvarlarından en az 10 cm boşluk bırakılarak yüklenir ve yanlardan uygun yükseklikteki takozlar kullanılarak sabitlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler


Bu genel emirde bulunmayan hükümler


MADDE 42 - (1) Vagonların yükletilmesi konusunda bu Genel Emirde bulunmayan hususlar için RIV (Yük Vagonlarının Uluslararası Trafikte Karşılıklı Kullanılmasına Dair Yönetmelik) Ek II ve RID (Tehlikeli Eşyanın Demiryoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Yönetmelik) hükümleri uygulanır.

(2) Bu Genel Emirde yükleme örnekleri tanımlanmayan eşyalar, 2.Bölümdeki “Temel Prensipler” baz alınarak kıyas yoluyla yüklenir ve emniyete alınır.


(3) Uygulamada tereddüt yaşanması halinde RIV Yükleme Talimatları Hükümleri veya ilgili TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Emirleri esas alınır. 



Yürürlük



MADDE 44 - (1) Bu Genel Emir 01/08/2018 tarihinde yürürlüğe girer.



Yürütme



MADDE 45 - (1) Bu Genel Emir hükümlerini TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü yürütür.

2

