VAGONLARA İLİŞKİN 
GENEL KULLANIM SÖZLEŞMESİ (GCU)

EK 9

Demiryolu Kuruluşları Arasındaki Vagonların Mübadelesine İlişkin Teknik Koşullar

1 Temmuz 2006 tarihinden itibaren geçerlidir.

(1 Kasım 2002 tarihinden itibaren geçerli olan RIV 2020 Anlaşması'nın önceki Ek XII'si)

-boş bırakılmış alan-

GİRİŞ

1 Kasım 2002 tarihinde yürürlüğe giren bir önceki RIV Anlaşması'nın Ek XII'si, GCU'ya aktarılmış, güncellenmiş ve GCU Ek 9 olarak yeniden yayınlanmıştır.

Kenar boşluğundaki dikey çizgi, sayfanın alt kısmında gösterilen tarihte yürürlüğe giren değiştirilmiş hükümleri gösterir.

Bu Ek 9, GCU ile birlikte yürürlüğe girer (başlık sayfasındaki tarihe bakınız). RIV Anlaşması'nın önceki eki olan Ek XII aynı tarihte yürürlükten kaldırılır.

| Değişiklikler |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zeyilname |  | Zeyilname |  |
| No. | Tarih | No. | Tarih |
| Zeyilname 1 | 31/01/2008 |  |  |
| Zeyilname 2 | 01/01/2012 |  |  |
| Zeyilname 3 | 01/01/2013 |  |  |
| Zeyilname 4 | 01/01/2014 |  |  |
| Zeyilname 5 | 01/01/2015 |  |  |
| Zeyilname 6 | 01/01/2016 |  |  |
| Zeyilname 7 | 01/01/2017 |  |  |
| Zeyilname 8 | 01/01/2018 |  |  |
| Zeyilname 9 | 01/01/2019 |  |  |
| Zeyilname 10 | 01/01/2020 |  |  |
| Zeyilname 11 | 01/01//2021 |  |  |

İÇİNDEKİLER

1.	GENEL	6

2.	TEKNİK MÜBADELE MUAYENESİ	6

2.1	TANIM	6

2.2	YÖNTEM	6

2.3	TEKNİK MÜBADELE MUAYENELERİNİ GERÇEKLEŞTİRECEK PERSONELDE ARANAN NİTELİKLER	6

3.	HATA KATALOĞU (LAHİKA 1)	7

3.1	SUNUM	7

3.2	HATA KATALOĞU HAKKINDA AÇIKLAMALAR	7

4.	KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS)	8

4.1	GENEL TANIMLAR	8

4.2	KALİTE PLANLAMASI	8

4.3	HATALAR VE BU HATALARA İLİŞKİN KATALOG	8

4.4	TESTLERİN PLANLANMASI	8

4.5	KALİTE KONTROL	8

4.6	MUAYENE METOTLARI	9

4.7	HATALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ	9

4.8	SONUÇLARIN ANALİZİ	9

4.9	DÜZELTİCİ ÖNLEMLER	10

5.	BİR TRENİN BİR ANLAŞMAYA DAHİL EDİLMESİ	10

5.1	GENEL	10

5.2	İLKELER, PLANLAMA, İCRA	11

5.3	TRENLERİN BİR ANLAŞMA İÇERİSİNDEN ÇIKARILMASI	12

Lahika 1	Kalite Yönetim Sisteminde kullanılacak kategori sınıflandırmasının yer aldığı hata kataloğu

Lahika 2	Hata Kategorileri

Lahika 3	ISO 2859-Bölüm 1’e göre numune boyutu

4 ve 5 hata kategorileri için kabul değerlerini içeren Tablo 2-A'dan alıntı

Genel Bakış I: Bir trenin anlaşma içerisine dahil edilme prosedürü

Genel Bakış II: Trenlerin anlaşma içerisinden çıkarılma prosedürü Trenlerin bir anlaşmaya dahil edilmesine ilişkin kayıt

Lahika 4	QR doğrulaması

Lahika 5	Lahika 1’e göre muayene kataloğu

Lahika 6	Teknik Mübadele Muayenesi – Vagonların ve üzerlerindeki yüklerin üstüne işaretlenmiş hataların listesi

Lahika 7	Teknik mübadele muayenesi – Vagonların ve üzerlerindeki yüklerin üstüne işaretlenmiş

hataların kayıt ve analizleri

Lahika 8	Vagonlar ile ilgili işlemler

Lahika 9	Kontrol listeleri

Lahika 10	Basınçlı hava freni için fren kapatma musluğunun pozisyonu Lahika 11 	I, K, M, R1 ve U Modelleri

Lahika 12	İzlenebilirlik

- GENEL

  - Bu Ek belgede yer alan Lahika 1, teknik mübadele muayenesi sırasında belirlendiği üzere, iki veya daha fazla demiryolu kuruluşu (DK'ler) arasında mübadelesi gerçekleştirilen vagonların teknik koşullarını yöneten bağlayıcı hükümleri düzenler.

  - Ayrıca bu Ek, yük vagonlarının mübadelesine ilişkin teknik koşulları düzenleyen anlaşmaları imzalamış DK'ler tarafından uygulanacak bir kalite güvence prosedürünü açıklar (Madde 4'te ve Lahika 5, 6 ve 7'de).

- TEKNİK MÜBADELE MUAYENESİ

  - TANIM

    - Mübadele denetimi

"Teknik mübadele muayenesi" terimi şu anlamlara gelir:

      - devir esnasında teslim eden DK tarafından gerçekleştirilen teknik bir muayene

      - devir esnasında devralan DK tarafından gerçekleştirilen teknik bir muayene

      - devir noktasından farklı bir konumda gerçekleştirilen teknik bir muayene (teslim eden DK tarafından gerçekleştirilen).

    - Devir ve kabul tarihi/saati

Devir/kabul tarih/saati, Madde 22.1 kapsamında araçların nezaretinin devrini belirtir. Yer ve tarih/saat üzerinde mutabık kalınır. Bir anlaşmanın olmaması durumunda, nezaretin devir anından itibaren kabul başlamış olur.

  - YÖNTEM

Teknik mübadele muayenesi, ilgili DK'ler tarafından kararlaştırılan bir yerde kalifiye personel tarafından yapılır.

Muayene, vagonların işletme emniyetinin ve demiryolu elverişliliğinin değerlendirilmesini, Lahika 1'de listelenen (Hata kataloğu) hataların belirlenmesini ve uygun adımların atılmasını içerir. Herhangi bir hatayı belirlemek için, kalifiye personel trenin her iki tarafında baştan sona yürür ve bütün vagonları dikkatlice muayene eder.

  - TEKNİK MÜBADELE MUAYENELERİNİ GERÇEKLEŞTİRECEK PERSONELDE ARANAN NİTELİKLER

Ek 9, Lahika 1'e istinaden yapılan emniyetle ilgili tüm muayeneler uygun kalifiye teknik personel tarafından yapılmalıdır.

Bu personel aşağıda belirtilen asgari niteliklere sahip olmalıdır:

- Demiryolu araçlarının bakımına ilişkin genel bilgi,

- Demiryolu araçlarının tasarımı ve işletimine ilişkin genel bilgi,

- Fren tasarımı ve işletimine ilişkin genel bilgi,

- Vagon ve yüklerde meydana gelen teknik hasar ve hataları ve bunların işlemler üzerindeki etkileri hususunda değerlendirme yapabilme yeteneği,

- UIC Yükleme Talimatları hakkında Bilgi,

- Demiryolu kuruluşları (DK'ler) arasında araç mübadelesine ve yürürlükteki ilgili anlaşmalara ilişkin düzenleyici belgelere yönelik bilgi.

Personel, yukarıda belirtilen nitelikleri elde etmek için eğitim almalı ve söz konusu nitelikleri düzenli olarak güncellemelidir.

Gerekli nitelikler teorik ve pratik bilgileri içerir.

- HATA KATALOĞU (LAHİKA 1)

  - SUNUM

Lahika 1 beş sütun içerir:

- İncelenecek vagon bileşenlerinin listesi ve yükle ilgili hususlar,

- Kod numarası,

- Hatalar. Uygun durumlarda, tespitin kolaylaştırılması için kriterler ve göstergeler   Hataların tespit yöntemi "·" şeklinde bir işaret ile belirtilmiştir; bu işaretin olmaması tedbirlerin icrasını gerektirmektedir.

- Uygulanacak işlemler

- Hata kategorisi

  - HATA KATALOĞU HAKKINDA AÇIKLAMALAR

    - Belirtilen tüm boyutlar (değerler) şüphe durumunda ölçülmelidir.

    - Yükleme Talimatları'nın hükümleri (ayrıca basılır) tamamen geçerli olmaya devam eder.

Bu bağlamda, kalifiye personel, katalogda yer alan 7. bölüm kapsamında (Lahika1) listelenen hatalara özellikle dikkat eder; 3. kolondaki ifadelerin yanında parantez içerisinde yer alan numaralar Yükleme Talimatları Cilt 1 içinde yer alan ilgili maddeleri göstermektedir. Kalifiye personel ayrıca yükte veya yükün bağlantı ekipmanlarında işletme emniyeti tehlikeye atabilecek diğer görünür işaretlere de dikkat eder ve uygun önlemleri alır.

    - Hataların ve kusurların tespitine yardımcı olmak için, kalifiye personel vagona yapıştırılan modelleri kullanır (Lahika 11'deki örneklere bakınız) ve yazışmalarda Lahika 1'in 2. kolonunda verilen kod numarasını belirtir.

    - Bu Ek, ortaya çıkabilecek tüm hataları içeren kapsamlı bir katalog değildir. Bu belgede listelenmeyen, ancak işletme emniyetini veya vagonun işletilebilirliğini tehlikeye atabilecek başka hatalarla karşılaşılması durumunda, kalifiye personel gerekli gördüğü her türlü eylemi yerine getirir.

    - “Vagonu ayır” ifadesi, vagonun işletim emniyetini etkileyebilecek bir hata oluşturması durumunda sevkine devam edilemeyeceği anlamına gelir.

    - Vagon, ayrıldıktan sonra, hata giderilirken hatayı kaydeden kullanıcı DK'nin nezaretinde kalır.

- KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS)

  - GENEL TANIMLAR

Bir kalite yönetim sisteminin (KYS) kullanılması, DK'ler arasındaki vagon mübadeleleri için kalite garantisi sağlar. Bu sistemin amacı, ISO 2859 standardına uygun olarak temsili noktasal kontroller aracılığıyla belirli bir teknik kalite standardını belirlemektir. Bu teknik kalite standardı, yazılı olarak resmi bir şekilde düzenlenmeli ve DK'ler bunu sürdürmek veya geliştirmek için gerekli tüm önlemleri almalıdır.

  - KALİTE PLANLAMASI

Kalite gereklilikleri ve özellikleri planlama aşamasında tanımlanır ve muayeneler kataloğunda ayrıntılı olarak belirtilir. DK'ler arasında mutabık kalınan kalite hedefi, her bir hata kategorisi için ortalama kusur değerinin (CDV) ≤ %1 olmasını sağlamaktır.

  - HATALAR VE BU HATALARA İLİŞKİN KATALOG

    - Kalite kriterlerinden bir sapma sonucu söz konusu ekipman veya trenin belirlenmiş gerekliliklere uygun olmaması durumunda, katalogda tarif edilen kalite kriterlerinin herhangi birinden sapma, bir hata olarak tanımlanır. Üzerinde hata kaydedilen ekipman, hata kataloğuna uygun olarak ele alınmalıdır (GCU Ek 9, Lahika1).

    - Hataların tanımlanması

Hatalar ciddiyetlerine göre küçük, büyük veya kritik olarak sınıflandırılır ve Lahika 2'de tanımlanır.

    - Hata kataloğu (Lahika 1), çeşitli hasar/hata türlerini ve bunlarla ilgili alınacak önlemleri listelemesinin yanı sıra, her bir hatanın ait olduğu kategoriyi de gösterir.

  - TESTLERİN PLANLANMASI

"Kontrol partisi” olarak atıfta bulunulan kontrol edilecek vagon sayısı, belirli bir takvim yılında bir DK tarafından başka bir DK'ye (bir veya daha fazla transit DK'ler dahil) teslim edilen tüm vagonların dahil olduğu “tüm parti” içinden belirlenir. Tüm parti, örneğin belirli güzergahlara veya teslim noktalarına göre kısmi partiler halinde bölünebilir. Bu tüm parti içinden (veya buna karşılık gelen kısmi partiler içinden), ISO 2859 Standardı'nda (Lahika 3) belirtildiği gibi bir “kontrol partisi” belirlenir ve daha sonra yıllık muayene programına teorik kontrol partisi olarak dahil edilir. Aylık olarak belirlenen kısmi kontrol partilerine bölünmesi halinde, mümkün olan durumlarda, vagon sayısındaki değişime dair yıllık eğilimler dikkate alınmalıdır.

Kontrol partisi belirlenirken, kontrol seviyesi II uygulanmalıdır.

  - KALİTE KONTROL

Teknik mübadele muayenelerinin uygunluğu, devralan DK tarafından numune kontrolleri sırasında tespit edilir. Bu kontroller en geç teknik denetimlerin yapıldığı ilk manevra garında veya devralan DK tarafından tren teşkili çözülmeden veya tren tekrar teşkil edilmeden önce istasyonda yapılır. Kalite kontrolleri, madde 2.2'de açıklanan kalifiye personel prosedürüne uygun olarak, tren teşkili çözülmeden veya tren tekrar teşkil edilmeden önce yapılır.

  - MUAYENE METOTLARI

Katalogda (Lahika 5) bahsi geçen muayene metotlarının anlamları aşağıda verilmiştir:

| - GK | = | gözle kontrol | çıplak gözle muayene |
| --- | --- | --- | --- |
| - M | = | ölçüm | ölçüme dayalı muayene |
| - ÇT | = | çekiç testi | çekiç darbesi ile çekiç testi |
| - İŞ | = | işletilir | işletme testi |
| - ÇH | = | çekilir veya hareket ettirilir | söz konusu parçanın sökülmesi |

  - HATALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Hata kataloğunda (Ek 1) belirtilen önlemlere uygun olarak mübadele muayenesini gerçekleştiren DK tarafından hâlihazırda ele alınan arızalar ve hatalar, hata olarak değerlendirilmez. Bir vagona, teknik mübadele muayenesini yapan DK tarafından model yapıştırılmışsa, CDV değerinin hesaplamasında sadece model üzerinde belirtilmemiş olan hatalar dikkate alınabilir.  Çeşitli alt bileşenlerde (yan dikmeler gibi) meydana gelen benzer hatalar, prensip olarak, vagon başına veya birim yük başına bir adet hata olarak dikkate alınır. Vagonda sabit bulunan yükleme tertibatları veya takozları ve/veya sökülmeyen yük emniyet ekipmanları için de aynı kural geçerlidir. Belirli bir bileşen veya yük üzerindeki hatalara farklı sınıflandırmaların verildiği durumlarda, yalnızca daha üst kategorideki hatalar kaydedilmelidir.

  - SONUÇLARIN ANALİZİ

    - Kalite yönetim sistemi bağlamında hata sayısının değerlendirilmesinde belirleyici faktör, hatanın oluşum sıklığından ziyade hatanın türüdür. Her hata türü, Hata Kataloğunda (Lahika 1) bir seri numarasına sahiptir.

    - Ortalama kusur değeri (CDV)

Kontrol partilerinin kusurlu niteliğinin ölçülmesinde bir araç olarak kullanılan CVD değeri, her yüz adet kontrol birimine düşen hata yüzdesi olarak hesaplanır.  Bu amaçla, hatalar serviste kullanım uygunluğuna ve işletme emniyetine olan etkisine bağlı olarak aşağıdaki gibi sınıflara ayrılır:

- Kategori 3          faktör 0.125/1

- Kategori 4          faktör 0.4/1

- Kategori 5          faktör 1/1

Her bir hata kategorisine yönelik CDV değeri, daha sonra aşağıdaki formüller kullanılarak hesaplanır:

# Kategori 4 hataları

# CDV Kategori 4 [%]

# CDV Kategori 5 [%]

# CDV Kategori 3 [%]

# Kategori 3 hataları

# Kontrol edilen birimlerin sayısı

# Kategori 5 hataları

# Kontrol edilen birimlerin sayısı

# Kontrol edilen birimlerin sayısı

    - Kaydedilen hatalar her ay, her CDV için muayene edilen tüm parti türünü ve birimlerin sayısını gösteren Lahika 6 ve Lahika 7'de verilen listeler kullanılarak teknik mübadele muayenesini gerçekleştiren DK'ye gönderilir. Lahika 6 ve 7'de açıklanan bilgiler çeşitli şekillerde ve özellikle elektronik yollarla paylaşılabilir.

  - DÜZELTİCİ ÖNLEMLER

Yukarıdaki madde 4.2'de belirtilen kalite hedefine ulaşılamazsa, teknik mübadele muayenesini gerçekleştiren DK, kalite standardını iyileştirmek için düzeltici önlemler almalıdır. Devralan DK, uygun olduğunda transit DK(leri) derhal bilgilendirir. Teknik mübadele muayenesini gerçekleştiren DK, devralan DK'yi ve mümkün olan durumlarda transit DK(leri) bir ay içinde gerçekleştirilen eylem hakkında bilgilendirir.

Bu önlemlerin uygulanmasından itibaren, elde edilen gelişmelerin gösterilmesi için her ay temsili bir numune seçilmelidir.

Gerek görülmesi halinde, devralan DK, söz konusu trenleri oluştururken mümkün olması durumunda transit DK(ler) ile anlaşarak, belirli vagonları (veya belirli bir yüke sahip vagonları) diziden çıkarabilir.

- BİR TRENİN BİR ANLAŞMAYA DAHİL EDİLMESİ

  - GENEL

Bu yöntem, anlaşmalar akdetmeyi planlayan DK'lere tavsiye edilir.

Söz konusu yöntem, iki DK arasında mübadele edilen tüm trenlerin anlaşma kapsamında yer alması durumunda uygulanmaz.

DK'ler, trenleri bir anlaşmaya dahil etmek için, ortalama kusur değerinden bağımsız olarak, DIN/ISO 2859'a  (Muayene ve deney için numune alma metotları - Nitel özelliklere göre - Kabul Kalite Sınırına göre (AQL) indekslenmiş numune alma programları) dayanan bir yöntem uygular.

Bununla birlikte, belirli bir partiye (bu durumda bir trene) yönelik olarak belirlenen bir zaman süreci üzerinde kabul edilebilirliğin sağlanabilmesi durumunda trenler, sadece bir anlaşma içerisine dahil edilebilir.

Tablo 2-A (Standart muayenelere yönelik basit numune alma talimatları, bk.Lahika 3), muayene partilerinin (bu durumda, trenler) kabul edilebilirliğinin sağlanmasına yönelik net kriterler sunmaktadır. Trenin kabul edilebilirliği sağlanmasıyla birlikte, devir ve kaliteyi muayene eden DK, katılımcı DK'lere imzalamaları için Lahika 3'e uygun olarak bir muayene raporu gönderir.

Katılımcı DK'ler kontrol süresi esnasında kaydedilen herhangi bir hata hakkında bilgilendirilir.

Bu trenler anlaşmaya dahil edildikten sonra, yine de her bir hata kategorisi için mutabık kalınan kalite hedefi olan CDV ≤ %1 değerini karşılamalıdır.

Tehlikeli maddelerin taşınmasına yönelik prosedürler (RID) ayrıca ele alınır.

  - İLKELER, PLANLAMA, UYGULAMA

Bu prosedürde, aşağıdaki ilkeler uygulanır:

- Hata kategorileri 5 ve 4 ayrı ayrı ele alınır (kategori 3 başlangıçta değerlendirilmez).

- DIN/ISO 2859'a uygun olarak “Her 100 kontrol birimi başına kusur sayısı” şeklinde tanımlanan bir AQL uygulanır.

1:1 temelinde değerlendirilen bir K kusuru (Kategori 5) için, 1.0 değerindeki bir AQL, 100 kontrol birimi başına bir kusura eşdeğerdir ve 0.4:1 temelinde değerlendirilen bir H kusuru (Kategori 4) için, 2.5 değerindeki bir AQL ise, 100 kontrol birimi başına bir kusura eşdeğerdir.

- Belirli bir trenin muayene/kontrol dönemi en az üç ay olmalıdır.

- DK’ler arasındaki iletişimde her ay, devrin kalitesi, gerekli numune boyutuyla yapılan kısmi muayenelerce belirlenir ve sonuçlar bir test protokolüne kaydedilir.

- Belirli bir trenin dahil edilmesi, ancak  kategori 5 ve kategori 4 için Tablo 2-A'da (Lahika 3) belirtilen kabul değerinin muayene süresi/kontrol süresi boyunca aşılmaması durumunda kabul edilir.

|  | Bu prosedür, Lahika 3, Genel Bakış I'de gösterilmiştir. |  |
| --- | --- | --- |
| 5.2.1 | Örnek |  |
|  | Tren | 12345 |
|  | İşletme günleri | 7 |
|  | Ortalama vagon sayısı | 32 |
|  | Her yıl için vagon sayısı | 11648 |
|  | Muayene dönemindeki vagon sayısı (3 ay)Lahika 3, Tablo 1, Muayene seviyesi II'ye göre parti boyutu | 2912 1201 – 3000 |
|  | Hesaplanan harf kodu | K |
|  | Lahika 3, Tablo 2-A'ya göre numune boyutu | 125 |
|  | Her ay için muayene sayısı | 42 |
|  | Lahika 3, Tablo 2-A'ya göre kategori 5 (AQL 1.0) için kabul değeri, | 3 |
|  | Lahika 3, Tablo 2-A'ya göre kategori 4 (AQL 2.5) için kabul değeri, | 7 |

    - Muayene sonuçları

      - 125 muayeneden sonra aşağıdaki hususlar gözlenmiştir: Kategori 5 içerisinde 1 kusur, kategori 4 içerisinde 9 kusur.

Tren 12345, muayene dönemi esnasında Kategori 4’e yönelik kabul değerlerinin aşılmış olması nedeniyle bir anlaşmaya dahil edilemez.

Muayene süresi en az bir ay daha uzatılır.

      - 125 muayeneden sonra aşağıdaki hususlar gözlenmiştir: Kategori 5 içerisinde 4 kusur, Kategori 4 içerisinde 3 kusur.

Tren 12345 muayene dönemi esnasında Kategori 5’e yönelik kabul değerlerinin aşılmış olması nedeniyle bir anlaşmaya dahil edilemez.

Muayene süresi en az bir ay daha uzatılır.

Kategori 5 veya 4’e yönelik kabul değerlerinin önemli bir miktarda aşılması durumunda, 3 aylık yeni bir muayene süresi tavsiye edilir.

  - TRENLERİN BİR ANLAŞMA İÇERİSİNDEN ÇIKARILMASI

Prosedür, Lahika 3, Genel Bakış II'de belirtilmiştir.

EK 9, LAHİKA 1

# Kalite Yönetim Sisteminde kullanılacak kategori sınıflandırmasının yer aldığı hata kataloğu

İÇİNDEKİLER

- Hareket aksamı

- Süspansiyon

- Fren

- Vagon şasisi ve boji şasisi

- Çarpma ve çekme tertibatı

- Vagon gövdesi

  - Genel vagon gövdesi

  - Kapalı vagonlar

  - Açık vagonlar

  - Platform vagonlar

  - Sarnıç vagonlar

  - Özel tertibatlı vagonlar

  - Taşıyıcı vagon üzerinde yük birimlerini (ILU) emniyete alma tertibatı

- Yük ve intermodal yük birimleri (ILU)

  - Yük (genel)

  - Yük emniyet ekipmanı

  - Yükleme ve yükü emniyete alma yöntemleri

  - Özel tip sevkiyat

  - Yük birimlerinin (ILU) özel tertibatları

  - ILU Sarnıcı

  - Yük birimlerinin (ILU) yüklenmesi

  - İşaretleme, kodlama

- Diğer durumlar

  - İşletmelerdeki hatalar

  - Mücbir sebep durumları

-boş bırakılmış alan-

| Bileşen | Kod no. | Hatalar/Kriterler/Açıklamalar | Uygulanacak işlem | Hata Kategorisi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hareket aksamı | 1 |  |  |  |
| Bandajlı tekerlek | 1,1 | Bandaj kalınlığı: | Vagon diziden çıkarılır. | 4 |
|  | 1.1.1 | - 120km/saat çalışmaya uygun (SS veya “**” işaretli vagonlar) vagonlarda 35 mm’den küçük - Diğer vagonlarda 30 mm'den küçük1 |  |  |
|  | 1.1.2 | Bandaj - kırık - boyuna ya da enine çatlak | Vagon diziden çıkarılır. | 5 |
|  | 1.1.3 | Laçka bandaj - kontrol işaretlerinde kaymış - çember belirgin değil - tespit çemberi laçka veya - kasnak ile çember arasında çemberin 1/3’ünden daha fazla kısmında pas görülüyor | Vagon diziden çıkarılır. | 5 |
|  | 1.1.4 | Muayene işaretleri - yok - açıkça belirtilmemiş | Vagon diziden çıkarılır. | 4 |
|  | 1.1.5 | Bandajda enine oynama tespit çemberi laçka ya da gözle görülür bir bozulma var | Vagon diziden çıkarılır. | 5 |
|  | 1.1.6 | Tespit çemberinde hasar - çatlak - kırık - yok | Vagon diziden çıkarılır. | 5 |

1	Boş durumdayken sadece 120 km/s'de işletilebilen vagonlar dahil

| Bileşen | Kod no. | Hatalar/Kriterler/Açıklamalar | Uygulanacak işlem | Hata Kategorisi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Monoblok tekerlek | 1.2 | En küçük kalınlığı işaretleyen yiv, enine kesitte artık tam olarak görülmüyor2 (İşletme sınır ölçüsü) | Vagon diziden çıkarılır. | 4 |
|  | 1.2.1 |  |  |  |
|  | 1.2.2 | Frenleme nedeniyle aşırı ısıl yükleme - tekerleğin bandaj ve gövde kısmı arasında bulunan bağlantı yüzeyi üzerindeki boyada meydana gelmiş yeni bozulmaların (yanmaların) boyu 50 mm veya daha fazla * - bandaj üzerinde (boyanmamış kısımda) pas lekesi var - sabolarda erime var - metal yığılması nedeniyle yuvarlanma yüzeyinde bozulma var (ayrıca bk. 1.3.4) - Aşırı ısıl yükleme etkisi*nedeniyle bandaj üzerinde düzensiz mavimsi görünüm oluşmuş | Lahika 8, Madde 4'e uygun olarak hareket edin. | 4 |
|  | 1.2.2.1 | – iç yüzlerinde ölçü genişlemesi yok | K + R1 (fren çıkarılır) |  |
|  | 1.2.2.2 | – iç yüzlerinde ölçü genişlemesi var | Vagon diziden çıkarılır. | 5 |
| Bandaj veya monoblok tekerleğin ilgili kısmı | 1.3 |  | M | 3 |
|  | 1.3.1 | Genişlik |  |  |
|  | 1.3.1.1 | Genişlik B > 139mm ve ≤ 140mm |  |  |
|  | 1.3.1.2 | Genişlik B > 140mm < 133mm - (“S”) ile gösterilmiş çıkıntının mevcut olması durumunda | Vagon diziden çıkarılır. | 4 |
|  | 1.3.2 | Yuvarlanma yüzeyinde yer yer ezilme, düzensiz temas yüzeyleri veya ispit üzerinde düzensiz çıkıntılar | Vagon diziden çıkarılır. | 4 |

2	Bir veya istisnai olarak iki yivli tekerleklerde tekerleğin dış kısmındaki yiv minimum bandaj kalınlığını (aşınma çizgisini) ifade eder.

* GCU üzerinde yapılan değişikliklere ilişkin oylama prosedürünün uygulanması doğrultusunda, 1 Nisan 2021 tarihi itibarıyla GCU'nun resmi bölümü haline gelmiştir.

| Bileşen | Kod no. | Hatalar/Kriterler/Açıklamalar | Uygulanacak işlem | Hata Kategorisi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bandaj veya monoblok tekerleğin bandaj kısmı (devamı) | 1.3.3 | Apletilik | Vagon diziden çıkarılır. | 4 |
|  | 1.3.3.1 | – tekerlek çapı > 840 mm olan tekerleklerde apletilik > 60 mm |  |  |
|  | 1.3.3.2 | – 630 mm < çap ≤ 840 mm olan tekerleklerde apletilik > 40 mm | Vagon diziden çıkarılır. | 4 |
|  | 1.3.3.3 | tekerlek çapı ≤ 630 mm olan tekerleklerde apletilik > 35 mm | Vagon diziden çıkarılır. | 4 |
|  | 1.3.4 | Metal yığılması | Vagon diziden çıkarılır. | 4 |
|  | 1.3.4.1 | - tekerlek çapı > 840 mm iken metal yığılması uzunluğu > 60 mm veya kalınlığı ≥ 1 mm |  |  |
|  | 1.3.4.2 | – tekerlek çapı > 840 mm ve metal yığılması uzunluğu >10 mm ≤ 60 mm ve kalınlığı < 1 mm | M + R1 (fren çıkarılır) | 3 |
|  | 1.3.4.3 | – 630 mm < çap ≤ 840 mm iken ve metal yığılması uzunluğu > 40 mm veya kalınlığı ≥ 1 mm | Vagon diziden çıkarılır. | 4 |
|  | 1.3.4.4 | – 630 mm < çap ≤ 840 mm iken ve metal yığılması uzunluğu > 10 mm ≤ 40 mm ve kalınlığı < 1 mm | M + R1 (fren çıkarılır) | 3 |
|  | 1.3.4.5 | – tekerlek çapı ≤ 630 mm ve metal yığılması uzunluğu > 35 mm veya kalınlığı ≥ 1 mm | Vagon diziden çıkarılır. | 4 |
|  | 1.3.4.6 | – tekerlek çapı ≤ 630 mm iken metal yığılması uzunluğu >10 mm ≤ 35 mm ve kalınlığı < 1 mm | M + R1 (fren çıkarılır) | 3 |
|  | 1.3.5 | Çukurluk, soyulma veya pullanma | Vagon diziden çıkarılır. | 4 |
|  | 1.3.5.1 | – tekerlek çapı > 840mm, uzunluğu > 60 mm |  |  |
|  | 1.3.5.2 | – tekerlek çapı: 630 mm < çap ≤ 840 mm, uzunluğu > 40 mm | Vagon diziden çıkarılır. | 4 |
|  | 1.3.5.3 | – tekerlek çapı ≤ 630 mm, uzunluğu > 35 mm | Vagon diziden çıkarılır. | 4 |
|  | 1.3.6 | Çatlaklar ve çentikler | Vagon diziden çıkarılır. | 5 |
|  | 1.3.6.1 | Yuvarlanma yüzeyi ile ön yüzeyinin kesiştiği kısımda çatlak ve kırık |  |  |

| Bileşen | Kod no. | Hatalar/Kriterler/Açıklamalar | Uygulanacak işlem | Hata Kategorisi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bandaj veya monoblok tekerleğin bandaj kısmı (devamı) | 1.3.6.2 | Alet, mengene veya sıkıştırma çenesinin bandajın ön veya iç yüzeyinde sebep olduğu keskin açılı çentikler var – imalatçı tarafından konulan işaretler hariç | K | 4 |
|  | 1.3.6.3 * | Yuvarlanma yüzeyinde çatlaklar izole çatlaklar | K + R1 (fren çıkarılır) | 4 |
|  |  | - Aşırı ısıl yükleme belirtisi yok |  |  |
|  | 1.3.6.4 * | - Aşırı ısıl yükleme belirtisi var | Vagon diziden çıkarılır. | 5 |
|  | 1.3.7 | Tekerlek yuvarlanma yüzeyinde boya, yağ veya yağlama malzemesi kalıntıları Kontrol işaretleri hariç - (90° konumlu, aralıklı, 4 adet boyalı işaret) - sürtünme düzenleyiciler | Vagon diziden çıkarılır. | 5 |
|  | 1.3.8 | Tekerlek yuvarlanma yüzeyinde oluklar, oyuklar/boşluklar, sahte bodenler (oyuklar)3 oluşmuş | K + R1 (fren çıkarılır) | 4 |
|  | 1.3.8.1 | Keskin kenarlı olukların derinliği < 1 mm |  |  |
|  | 1.3.8.2 | Keskin kenarlı olukların derinliği ≥ 1 mm | Vagon diziden çıkarılır. | 5 |
|  | 1.3.8.3 | Oyuklar ve sahte bodenin derinliği > 2 mm | Vagon diziden çıkarılır. | 5 |

3	Oluklar, tekerleğin tüm çemberinde görünür ve tekerlek yuvarlanma yüzeyinin tüm genişliğini etkileyebilir; keskin kenarlara geçiş göstermeleriyle belirginleşirler. Oyuklar/boşluklar tekerleğin tüm çemberinde görünür ve tekerlek yuvarlanma yüzeyinin tüm genişliğini etkileyebilir; yuvarlak bir hat ile ve keskin kenarlara geçiş göstermeden belirginleşirler. Sahte boden:tekerlek yuvarlanma yüzeyinin dış kısmının, çember kesiti seviyesindeki tekerlek yuvarlanma yüzeyinden daha yüksek olması durumunda sahte bir boden oluşur.

* GCU üzerinde yapılan değişikliklere ilişkin oylama prosedürünün uygulanması doğrultusunda, 1 Nisan 2021 tarihi itibarıyla GCU'nun resmi bölümü haline gelmiştir.

| Bileşen | Kod no. | Hatalar/Kriterler/Açıklamalar | Uygulanacak işlem | Hata Kategorisi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tekerlek bodeni | 1,4 |  | Vagon diziden çıkarılır. | 4 |
|  | 1.4.1 | Boden yüksekliği S h > 36 mm - yuvarlanma yüzeyi üzerinde çukurluk |  |  |
|  |  | LL sabolu ve 100 km/s'den daha fazla hız yapabilen vagon Tekerlek bodeninin yüksekliği S h> 32 mm - Yuvarlanma yüzeyi üzerinde çukurluk |  |  |
|  | 1.4.2 | Boden kalınlığı Sd - tekerlek çapı > 840 mm ise Sd < 22 mm - tekerlek çapı 760mm ≤ d ≤ 840 mm ise Sd< 25mm | Vagon diziden çıkarılır. | 5 |
|  |  | - tekerlek çapı < 760 mm ise, Sd< 27.5 mm LL veya K sabolu vagonlar - tekerlek çapı > 330 mm ise, Sd > 33 mm - aşınmış boden |  |  |
|  | 1.4.3 | Kılavuz yüzlerde aşınma – qR ≤ 6.5 mm (bakınız Lahika 4) - keskin boden | Vagon diziden çıkarılır. | 5 |
|  | 1.4.4 | Maksimum bandaj yüzeyinin 2 mm’den daha büyük h mesafesindeki bandaj yüzeyinde pürüzler (çapaklar) veya keskin (incelmiş) kenarlar var (ayrıca bk. Lahika 4) | Vagon diziden çıkarılır. | 5 |
| Tekerlek gövdesi | 1.5 | Monoblok tekerlek Tekerlek gövdesinde veya merkezinde hasar - çatlak - kaynak ile tamir edilmiş kusur | Vagon diziden çıkarılır. | 5 |
|  | 1.5.1 |  |  |  |

| Bileşen | Kod no. | Hatalar/Kriterler/Açıklamalar | Uygulanacak işlem | Hata Kategorisi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tekerlek gövdesi (devamı) | 1.5.2 | Bandajlı tekerlek Tekerlek gövdesi, tespit çemberi ve bandajda hasar - çatlak - kırık - kaynak ile tamir edilmiş kusur | Vagon diziden çıkarılır. | 5 |
| Dingil | 1,6 | Dingil hasarları - çatlak - dingil deforme olmuş (ayrıca bk. no. 1.7.1) - kaynak ile tamir edilmiş kusur - keskin kenar var - dingilde derinliği 1 mm’den daha fazla aşınma var | Vagon diziden çıkarılır. | 5 |
|  | 1.6.1 |  |  |  |
|  | 1.6.2 | Keskin kenar olmadan aşınma derinliği ≤ 1 mm | K + R1 (fren çıkarılır) | 4 |
|  | 1.6.3 | Dingile sürtünen parça Ayrıca 1.6.1 ve 1.6.2' yi kontrol edin | Bağlayın + K, gerekirse R1 (fren çıkarılır). Mümkün değilse vagon dizinden çıkarılır. | 4 |
| Tekerlek takımı | 1,7 | İç yüzeyler arasındaki E mesafesi aşağıdaki sınırlandırılmış ölçülere uymadığı takdirde: – tekerlek çapı > 840 mm 1357 mm ≤ E ≤1363 mm – tekerlek çapı ≤ 840 mm 1359 mm ≤ E ≤1363 mm Her durumda E mesafesindeki farklılık E max– Emin> 2 mm - vagon derayman işaretleri - dingil üzerindeki tekerleğin yerinden çıkması işaretleri - "L" ile gösterilen çene ve bandaj arasındaki kavisli bölgede ısınma (monoblok tekerlek) var | Vagon diziden çıkarılır. | 5 |
|  | 1.7.1 |  |  |  |

| Bileşen | Kod no. | Hatalar/Kriterler/Açıklamalar | Uygulanacak işlem | Hata Kategorisi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oval (eksantrik) tekerlek işaretleri | 1.7.2 | Fren müsellesi pimi kesilmiş (Tringala) Fren emniyet üzengisi kırık (ayrıca bk. no. 3.1.2) Fren müsellesi dış rondelanın üzerinde parlak izler var İç sustalar (yük sustalarının) üzerinde parlak çizgiler var (ayrıca bk. no. 2.5) Kaldırma emniyet mandalı (”T") kayıp veya gevşek (ayrıca bk. 2.5.5) Y25 bojilerde: dingil kutuları veya dingil kutularının kenarındaki kılavuzların üzerindeki sert mangan aşınma plakaları düşmüş veya kaynaklı bağlantı noktaları gevşek (ayrıca bk. 1.8.4 ve 4.4.2) | Bu işaretlerden en az ikisi bir tekerleğin üzerinde veya kenarında kaydedilirse: | 4 |
|  |  | Yuvarlanma yüzeyinde yer yer ezilme, düzensiz temas yüzeyleri veya ispit üzerinde düzensiz çıkıntılar var (ayrıca bk. 1.3.2) | K model + ''Oval tekerlek ihtimali'' ifadesi eklenir. |  |

| Bileşen | Kod no. | Hatalar/Kriterler/Açıklamalar | Uygulanacak işlem | Hata Kategorisi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dingil kutusu | 1,8 |  | Vagon diziden çıkarılır. | 4 |
|  | 1.8.1 | Dingil kutusu gövdesi |  |  |
|  | 1.8.1.1 | Dingil kutusu gövdesi sızdırmaz değil Su, toz girmesine neden olabilecek hasar var - çatlak veya kırık dingil kutusu gövdesi - kayıp tapa (yok) (Not: Merkezleme konisinin koruyucu kapağının kaybolması durumunda vagon kabul edilebilir) Tapa Başlık |  |  |
|  | 1.8.1.2 | Yağlama malzemesi kaybı var - tekerlek gövdesinden gres veya yağ atımı kabul edilemez | Vagon diziden çıkarılır. | 4 |
|  | 1.8.1.3 | - dingil kutusu gövdesi kapak seviyesindeki yatak üzerinde gres veya yağ izi var | K | 4 |
|  | 1.8.2 | Dingil kutusu kulağı kılavuzluk görevini yapamıyor - kulak kırık - dingil kutusu anormal durumda | Vagon diziden çıkarılır. | 5 |
|  | 1.8.3 | Sıcak dingil kutusu | Vagon diziden çıkarılır. | 5 |
|  | 1.8.3.1 | – dingil kutusu gövdesinin sıcaklığı elle dokunulamayacak kadar artmış - pas izleri var |  |  |
|  | 1.8.3.24 | Taşıma sırasında dingil kutusunun aşırı ısındığının DK tarafından teyit edilmesi | Vagon diziden çıkarılır. | 5 |
| Y bojisinde veya türev tasarımlarda dingil kutusu üzerindeki sert mangan aşınma plakaları | 1.8.4 | Yerinden çıkmış veya yok (Manganlı aşınma plakası) | Vagon diziden çıkarılır. | 4 |

4	Sıcak dingil kutusu: Otomatik tespit ile gözlem – Özel muayene ile TI kapsamı dışında gözlem.

| Bileşen | Kod no. | Hatalar/Kriterler/Açıklamalar | Uygulanacak işlem | Hata Kategorisi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Süspansiyon | 2 |  |  |  |
| Yaprak susta | 2.1 2.1.1 | Yaprak susta kasasına göre 10 mm’den daha fazla kaymış - susta kasasının kenarında belirgin işaretler var | Vagon diziden çıkarılır. | 4 |
|  | 2.1.2 | Ana yaprak kırık ya da gözle görünür bir şekilde çatlamış | Vagon diziden çıkarılır. | 5 |
|  | 2.1.3 | Kırık sustanın kırılan parçası yok | Vagon diziden çıkarılır. | 4 |
|  | 2.1.4 2.1.4.1 | Ara yaprakta (hiçbir parçanın eksik olmaması koşuluyla) susta merkezinden bir mesafede kırık: yaprak uzunluğunun 1/4'ünden küçük | Vagon diziden çıkarılır. | 4 |
|  | 2.1.4.2 | yaprak uzunluğunun 1/4'ünden büyük | M | 3 |
|  | 2.1.5 | Yetersiz susta açıklığı: Susta kasası ile vagon kasasının sabit parçaları, vagon şasisi ya da boji şasisi arasındaki mesafenin 15 mm'den daha az olduğu durumlarda: - susta kasası, vagon şasisinin sabit parçaları ya da boji şasisi arasında yeni temas izi var - tekerlek, vagon şasisi ya da döşeme/vagon kasası arasında yeni temas izi var | Vagon diziden çıkarılır. | 5 |
|  | 2.1.6 | Sustalar kasa içerisinde laçka - susta kasası çatlak ya da kırık - susta kaması yok ya da arızalı - susta yapraklarında gevşeklik belirtileri var | Vagon diziden çıkarılır. | 5 |

| Bileşen | Kod no. | Hatalar/Kriterler/Açıklamalar | Uygulanacak işlem | Hata Kategorisi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parabolik sustaya ilişkin ilave kriterler | 2.2 |  | Vagon diziden çıkarılır. | 5 |
|  | 2.2.1 | Ana veya ara susta yaprakları |  |  |
|  | 2.2.1.1 | gözle görülebilir kırık veya çatlak |  |  |
|  | 2.2.1.2 | Susta kasası kırık - iki yaprağın uzunluklarının %50’den fazlası birbirine temas ediyor | Vagon diziden çıkarılır. | 5 |
|  | 2.2.2 | Yaprak boylamasına kaymış | Vagon diziden çıkarılır. | 4 |
|  | 2.2.2.1 | – 10 mm ya da daha fazla |  |  |
|  | 2.2.2.2 | – 10 mm’den az - susta kasasının kenarında belirgin işaretler var | K | 3 |
|  | 2.2.3 | Susta kasası hasarlı ya da laçka - susta kasası kırık, çatlak - alt kama kulağı çatlak - üst kamadaki kaynak dikişinde kırılma veya çatlama var alt kama | Vagon diziden çıkarılır. | 5 |

| Bileşen | Kod no. | Hatalar/Kriterler/Açıklamalar |  | Uygulanacak işlem | Hata Kategorisi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Helezon susta | 2.3 | Kırık |  | Vagon diziden çıkarılır. | 5 |
|  | 2.3.1 |  |  |  |  |
| Süspansiyon ile dingil kutusu veya süspansiyon ile şasi arasındaki bağlantı | 2.4 | Susta kasasında normal pozisyonu dışında çıkıntı var - Dingil kutusu pozisyonu anormal |  | Vagon diziden çıkarılır. | 5 |
|  | 2.4.1 |  |  |  |  |
|  | 2.4.2 | Perno, menot yerinden çıkmış, yok, kırık, bağlanmamış |  | Vagon diziden çıkarılır. | 5 |
|  | 2.4.3 | Menot pimi yerinden çıkmış, yok, sabitlenmemiş |  | Düzeltilir. Mümkün değilse vagon dizinden çıkarılır. | 5 |
|  | 2.4.4 | Süspansiyon menotları aşınmış veya çok uzamış - lonjeron üzerinde temas izleri var |  | K | 4 |
| Y 25 bojilerin veya bundan türetilmiş sistemlerin süspansiyon sistemi | 2.5 | 1 2 1. Dara sustası | 5 3 4 4. Askı sustası | Vagon diziden çıkarılır. | 5 |
|  |  | 2. Yük sustası | 5. T kaldırma parçası |  |  |
|  |  | 3. Susta yatağı |  |  |  |
|  | 2.5.1 | Ana/dara sustası kırık ya da çatlak |  |  |  |
|  | 2.5.2 | Yardımcı/yük sustası yerinden çıkmış veya kırık |  | K | 3 |
|  | 2.5.2.1 | – boş vagonda |  |  |  |
|  | 2.5.2.2 | – yüklü vagonda - dingil kutusu yatay değil |  | Vagon diziden çıkarılır. | 5 |
|  | 2.5.3 | Askı halkası(ları) yok ya da kırık - temas izleri var |  | K | 3 |
|  | 2.5.3.1 | – bir bojide bir halka yok ya da kırık |  |  |  |
|  | 2.5.3.2 | – bir bojide birden fazla halka yok ya da kırık |  | Vagon diziden çıkarılır. | 5 |

| Bileşen | Kod no. | Hatalar/Kriterler/Açıklamalar | Uygulanacak işlem | Hata Kategorisi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Y 25 bojilerin veya bundan türetilmiş sistemlerin süspansiyon sistemi (devamı) | 2.5.4 | Susta yatağı boji şasisine temas ediyor | K | 3 |
|  | 2.5.4.1 | – bojinin bir susta yatağı temas ediyor |  |  |
|  | 2.5.4.2 | bir bojinin birden fazla susta yatağı temas ediyor | Vagon diziden çıkarılır. | 5 |
|  | 2.5.5 | T kaldırma parçası (kaldırma emniyet mandalı) laçka veya yok | M | 3 |
|  | 2.5.6 | Dingil kutusu gövdesi ve boji şasisi arasında yanaşmayı gösteren yeni belirtiler var | Vagon diziden çıkarılır. | 5 |
|  |  | - Açıklık < 8 mm |  |  |

| Bileşen | Kod no. | Hatalar/Kriterler/Açıklamalar | Uygulanacak işlem | Hata Kategorisi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fren | 3 |  |  |  |
| Mekanik kısım (donanım) | 3.1 | Fren donanımı parçaları aşağı sarkık ya da kırık Ayrıca 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3'ü kontrol edin | Geçici tamir yapılır, K + R1 (fren kapatılır). | 4 |
|  | 3.1.1 |  |  |  |
|  | 3.1.2 | Emniyet çemberi çalışmıyor | Geçici tamir yapılır, K | 4 |
|  | 3.1.3 | Fren açma/kapama musluğu (ayrıca bk. Lahika 10 | Vagon diziden çıkarılır. | 3 |
|  | 3.1.3.1 | – kullanılamaz durumda |  |  |
|  | 3.1.3.2 | – açık/kapalı pozisyonu belli değil | K + R1 (fren kapatılır), gerekli olması halinde vagon diziden çıkarılır. | 3 |
|  | 3.1.4 | Yüklü/boş veya G/P değiştirme sistemi kullanılamaz durumda | K + R1 (fren kapatılır) | 3 |
|  | 3.1.5 | Fren çözme kolu kırık veya yok | K + R1 (fren kapatılır) | 3 |
| Fren sabosu | 3.2 | Döküm fren sabosu - yok - kırık, boydan boya çatlak, metal kasası içinde durmasına rağmen - fren sabosu kalınlığı (x) aşınma nedeniyle 10 mm’nin altına düşmüş | Değiştirilir. Mümkün değilse, K + R1 (fren kapatılır). | 3 |
|  | 3.2.1 |  |  |  |

| Bileşen | Kod no. | Hatalar/Kriterler/Açıklamalar | Uygulanacak işlem | Hata Kategorisi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fren sabosu (devamı) | 3.2.2 | Kompozit fren saboları – yok/eksik | Değiştirilir. Mümkün değilse, K + R1 (fren kapatılır). | 3 |
|  |  | – sürtünme yüzeyinden metal tutucu plakaya doğru dikine çatlak var (belirtilen genişleme bağlantısı hariç) |  |  |
|  |  | Sürtünme malzemesi: |  |  |
|  |  | – sürtünme malzemesinde, fren bloğu veya metal tutucu uzunluğunun 1/4'inden daha fazla uzunlukta gözle görülür bir ufalanma var |  |  |
|  |  | – arka levhadan 25 mm’den daha fazla uzaklaşmış |  |  |
|  |  | – tekerlek çemberi yönünde başlayan 25 mm’den fazla çatlama var |  |  |
|  |  | – en düşük X kalınlık 10 mm’nin altına düşmüş |  |  |
|  |  | Kabul edilemez |  |  |
|  | 3.2.3 | Fren sabosu öne çıkıyor - bir fren sabosunun dış yüzeyinin, ispitin dış kenarına ulaşmış olması durumunda öne çıkmış (taşmış) kabul edilir | K + R1 (fren kapatılır) | 4 |

| Bileşen | Kod no. | Hatalar/Kriterler/Açıklamalar | Uygulanacak işlem | Hata Kategorisi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Disk frenler* | 3.2.4 | Fren diskleri üzerindeki muayene oluğu (çizgisi) tamamen gözle görülür durumda değil (maksimum aşınma) | K + R1 (fren kapatılır) | 3 |
| * Teknik muayeneden ayrı olarak özel muayene sırasında gözlemlenir | 3.2.4.1 |  |  |  |
|  | 3.2.4.2 | Fren diski dingil kamasına hatalı monte edilmiş | Vagon diziden çıkarılır. | 5 |
|  | 3.2.4.3 | Fren diski: Şemaya göre kabul edilemez çatlaklar l/2'den büyük | K + R1 (fren kapatılır) | 3 |
|  | 3.2.4.4 | En kesitte çatlak var | Vagon diziden çıkarılır. | 5 |
|  | 3.2.4.5 | Soğutucu çubuklar eksik veya çatlak - yan yana 2'den fazla - toplamda 6'dan fazla | K + R1 (fren kapatılır) | 3 |
|  | 3.2.4.6 | Çatlak dairesel soğutma yüzeyleri – 4'ten fazla ve çatlak yüzeyler arasındaki 3 soğutma hattı zarar görmemiş | K + R1 (fren kapatılır) | 3 |
|  | 3.2.5 | Fren balataları – yok/eksik | K + R1 (fren kapatılır) | 3 |
|  |  | – çatlak |  |  |
| Fren göstergesi | 3.2.6 | Kusurlu veya fren gösterge verileri fren durumuna göre doğru değil ya da fren göstergesinin göstergeyle senkronize görüntü vermiyor (el frenine yönelik göstergeler hariç) | K + R1 (fren kapatılır) | 4 |

| Bileşen | Kod no. | Hatalar/Kriterler/Açıklamalar | Uygulanacak işlem | Hata Kategorisi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pnömatik kısım | 3.3 |  | Vagon diziden çıkarılır. | 4 |
|  | 3.3.1 | Ana fren hortumu |  |  |
|  | 3.3.1.1 | Ana fren hortumu kullanılamaz durumda |  |  |
|  | 3.3.1.2 | boş bırakılmış alan- |  |  |
|  | 3.3.2 | Fren hortumu bağlantısı | Değiştiriniz | 3 |
|  | 3.3.2.1 | Hasarlı veya yok (Fren hava bağlantısını sağlayan hava hortumları vagonun her iki tarafındaki mevcut tüm hortum bağlantı noktalarında bulunmalıdır.) |  |  |
|  | 3.3.2.2 | Kullanılmayan fren hava hortumunun aşağı doğru sarkmış (iki adet hava hortumunun mevcut olup sadece birinin takılı olması durumunda) | Emniyete alınır, gerekirse düzeltilir | 3 |
|  | 3.3.2.3 | boş bırakılmış alan- |  |  |
|  | 3.3.3 | Fren hava hortumu askısı kullanıma uygun değil | M | 3 |
|  | 3.3.4 | Hava frenini kullanıma uygun değil ve bu durumda olduğu etkilet ile gösterilmemiş | Kontrol edilir ve hasarlıysa K +R1 (fren kapatılır). | 3 |
|  | 3.3.5 | Kapatma musluğu | Vagon diziden çıkarılır. | 5 |
|  | 3.3.5.1 | Kullanılamaz, hava sızdırıyor, deforme olmuş veya kolu yok |  |  |
|  | 3.3.5.2 | Hava kapama tertibatı yok veya gözle görülür şekilde hasarlı | Düzeltilir + K, Mümkün değilse vagon diziden çıkarılır | 4 |
|  | 3.3.6 | DET (derayman detektörü) | Düzeltilir + M, Lahika 8 Madde 5’e göre hareket edilir | 3 |
|  | 3.3.6.1 | Derayman detektörü çözülmüş |  |  |
|  | 3.3.6.2 | Detektör hava geçirmez değil | Detektör izole edilir + M, Lahika 8 Madde 5’e göre hareket edilir. | 3 |
|  | 3.3.6.3 | Detektörün bağlantı hortumu hava geçirmez değil | Düzeltilir + M, mümkün olmaması durumunda sökülür. | 4 |

| Bileşen | Kod no. | Hatalar/Kriterler/Açıklamalar | Uygulanacak işlem | Hata Kategorisi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kıvılcım tutucu sacı | 3.4 | Sac yok veya boydan boya paslanmış | K + R1 (fren kapatılır) | 4 |
|  | 3.4.1 |  |  |  |
|  | 3.4.2 | Sac aşağıya sarkmış | Sacı çıkarılır, K + R1 (fren kapatılır). Bu mümkün olmazsa vagon diziden çıkarılır | 4 |
|  | 3.4.3 | RID talimatnamesinde kıvılcım sacı olması şart koşulan tehlikeli madde gönderileri | R1 (fren kapatılır) | 5 |
|  |  | Bojisiz vagonlar – standart dışı kıvılcım sacı bulunan vagonlar - Aşağıdaki işareti taşımayan bojisiz vagonlar |  |  |
| El freni | 3.5 | Net bir şekilde kullanıma uygun değil | K + R1 | 3 |
|  | 3.5.1 |  |  |  |

| Bileşen | Kod no. | Hatalar/Kriterler/Açıklamalar | Uygulanacak işlem | Hata Kategorisi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vagon şasisi ve boji şasisi | 4 |  |  |  |
| Vagon şasisi | 4.1 | Şaside düşey ya da yatay yönde eğilme var - Tampon yüksekliği tolerans aralığının dışında (bk. 5.1.2) - Gözle görülür şekil değişikliği var | Vagon diziden çıkarılır. | 5 |
|  | 4.1.1 |  |  |  |
|  | 4.1.2 | Hava hortumu veya ara kirişlerin baskı uyguladığı lonjeron veya tampon traversinde kırık veya çatlak var - kırık - Kriş kenarından başlayan ve kriş genişliğinin yarısından fazla olan yanlamasına çatlak var - süspansiyon mesnedinin yakınında uzunluğu 100 mm’den daha fazla boyuna çatlak var - diğer kısımlarda uzunluğu 150 mm'den fazla boyuna çatlak var - bu parçaların birleştiği gözle görülür kaynak dikişleri üzerinde çatlak var | Vagon diziden çıkarılır. | 4 |
| Dingil çatalı | 4.2 | Şekil değişikliği var, güvenlik riski | Vagon diziden çıkarılır. | 5 |
|  | 4.2.1 |  |  |  |
|  | 4.2.2 | Kırık - anormal konumda | Vagon diziden çıkarılır. | 5 |
|  | 4.2.3 | Bağlantı | Vagon diziden çıkarılır. | 5 |
|  | 4.2.3.1 | – laçka |  |  |
|  | 4.2.3.2 | - bazı cıvatalar ve perçinler gevşek ancak dingil çatalı hala sıkı durumda | M | 3 |
|  | 4.2.4 | Çatlak |  |  |
|  | 4.2.4.1 | – yatay kesitin 1/4 ünden daha fazla uzunlukta çatlak var | Vagon diziden çıkarılır. | 4 |
|  | 4.2.4.2 | – yatay kesitin 1/4 üne eşit veya daha az çatlak var | K | 3 |
|  | 4.2.4.3 | – çatlağın derecesine bakılmaksızın, bağlantı noktasına yakın ya da sonunda çatlak var | Vagon diziden çıkarılır. | 5 |

| Bileşen | Kod no. | Hatalar/Kriterler/Açıklamalar | Uygulanacak işlem | Hata Kategorisi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dingil çatalı bağlantı pernosu(Braga) | 4.3 | Yok, kırık, gözle görünür şekil değişikliği var, laçka | Vagon diziden çıkarılır. | 4 |
|  | 4.3.1 |  |  |  |
| Dingil çatalı aşınma plakası (Paten) | 4.4 |  | K | 3 |
|  | 4.4.1 | Aşınma plakası yok (manganlı plaka) |  |  |
|  |  | Bojili vagon |  |  |
|  | 4.4.1.1 | – her dingilde bir aşınma plakası eksik |  |  |
|  | 4.4.1.2 | – her dingilde birden fazla aşınma plakası eksik(Bojili) | Vagon diziden çıkarılır. | 4 |
|  | 4.4.1.3 | Dingilli vagon | Vagon diziden çıkarılır. | 5 |
|  |  | – bir aşınma plakası eksik (Paten) |  |  |
| Y bojilerde veya türev tasarımlarda sert mangan aşınma plakası | 4.4.2 | Aşınma plakası yerinden çıkmış veya yok | Vagon diziden çıkarılır. | 4 |
| Süspansiyon mesnedi (dingilli vagonlar) | 4.5 | Süspansiyon sportu yerinden kaymış, çatlak, kırık ya da şeklinde bozulma var (Susta sportu) - susta sportu ile lonjeron arasında aralık var - bağlantı elemanlarının yarısı ya da daha fazlası eksik ya da kırık ise | Vagon diziden çıkarılır. | 5 |
|  | 4.5.1 |  |  |  |
| Boji ve şasi arasındaki bağlantı | 4.6 | Boji ve şasi arasındaki bağlantı kusurlu, bağlantı elemanları kırık, eksik ya da arızalı - boji yerinden kaymış | Vagon diziden çıkarılır. | 5 |

| Bileşen | Kod no. | Hatalar/Kriterler/Açıklamalar | Uygulanacak işlem | Hata Kategorisi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Topraklama kablosu | 4.6.2 | Bir veya daha fazla topraklama kablosu çalışmıyor (mevcut değil, hasarlı veya gevşek) - Bağlantı noktaları kablolarının mevcut olması gerektiğini gösterir | K | 3 |
|  | 4.6.2.1 |  |  |  |
|  | 4.6.2.2 | Tüm topraklama kabloları etkisiz ise - Bağlantı noktaları kablolarının mevcut olması gerektiğini gösterir | Düzeltilir. Mümkün değilse vagon dizinden çıkarılır. | 3 |
| Boji şasisi | 4.7 | Bileşende gözle görünür çatlak ya da şekil değişikliği var | Vagon diziden çıkarılır. | 4 |
|  | 4.7.1 |  |  |  |
|  | 4.7.2 | Bileşen kırık | Vagon diziden çıkarılır. | 5 |
|  | 4.7.3 | Boji şasisi tertibatı Boji şasisi üzerinde vidalı bağlantı | Değiştirilir. Mümkün değilse, K + R1 (fren kapatılır). | 3 |
|  | 4.7.3.1 | Aynı dingil üzerinde 1 perno eksik/kırık (Tringala askı pernosu) |  |  |
|  | 4.7.3.2 | Aynı dingil üzerinde 2 perno eksik/kırık | Vagon diziden çıkarılır. | 5 |
| Yan yastık taşıyıcı ve susta | 4.8 |  | K | 4 |
|  | 4.8.1 | Yan yastık taşıyıcısı kırık |  |  |
|  | 4.8.1.1 | – kırılan kısımlar tam |  |  |
|  | 4.8.1.2 | – kırılan kısımlar kayıp/yok | Vagon diziden çıkarılır. | 5 |
|  | 4.8.2 | Yan yastık sustası kırık | Vagon diziden çıkarılır. | 4 |
|  | 4.8.3 | Yetersiz bağlantı durumu var | K | 3 |
| Sönümleyici sistemindeki sürtünme yüzeyi(leri) | 4.9 | Yağlanmış (Amortisör patlak) | Vagon diziden çıkarılır. | 4 |
|  | 4.9.1 |  |  |  |

| Bileşen | Kod no. | Hatalar/Kriterler/Açıklamalar | Uygulanacak işlem | Hata Kategorisi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cer tertibatı | 5 |  |  |  |
| Tamponlar | 5.1 | Herhangi bir vagon tarafında gözle görünür farklı tampon tipleri var - Tampon plakası işaretlenir5 | K | 4 |
| Tampon tipleri | 5.1.1 |  |  |  |
| Tampon yüksekliği | 5.1.2 | Tolerans aralığı – tampon yüksekliği h<940 mm (980 mm yolcu vagonları için) – h>1065 mm - akuple iki vagonun tampon yükseklikleri arasında dikkat çekici bir fark var | Vagon diziden çıkarılır. | 5 |
| Tampon plakası | 5.2 | Yok, kırık, fonksiyonunu yerine getiremez şekilde şekil değiştirmiş, dikdörtgen plaka dönmüş | Vagon diziden çıkarılır. | 5 |
|  | 5.2.1 |  |  |  |
|  | 5.2.2 | Tampon tiji üzerinde bağlantı hatası var: | Vagon diziden çıkarılır. | 4 |
|  | 5.2.2.1 | – laçka olan perçin ya da cıvata sayısı toplam sayının 1/3’ü |  |  |
|  | 5.2.2.2 | – laçka olan perçin ya da cıvata sayısı toplam sayının 1/3’ünden daha az: | K | 3 |

5	Vagonun her iki tarafına, her biri aynı susta sistemine, tampon tipine, plaka boyutuna, kovana ve dingil kutusu gövdesi tipine sahip iki tampon takılır. Yalnızca plaka materyali bakımından veya değiştirilmiş plaka nedeniyle farklılık gösteren tamponların aynı olduğu kabul edilir. Aracın her iki tarafındaki tamponların toplam uzunluğu eşit olmalıdır.

| Bileşen | Kod no. | Hatalar/Kriterler/Açıklamalar | Uygulanacak işlem | Hata Kategorisi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tampon plakası (devamı) | 5.2.3 | Temas eden yüzeyler | Yağlanır. Mümkün değilse vagon dizinden çıkarılır. | 5 |
|  | 5.2.3.1 | – her iki plaka da metalden yapılmışsa yağlanır |  |  |
|  | 5.2.3.2 | – 3 mm derinlik ve 50 mm uzunluktan büyük 2'den fazla keskin kenarlı oluk var | Vagon diziden çıkarılır. | 5 |
|  | 5.2.4 | Tampon plaka parçası veya plastik plaka | Vagon diziden çıkarılır. | 5 |
|  | 5.2.4.1 | – Kırık, boydan boya çatlak veya yok |  |  |
|  | 5.2.4.2 | – 3 mm derinlik ve 25 mm uzunluktan büyük ufalanma/erime var | K | 4 |
|  | 5.2.4.3 | – Bağlantı: İki veya daha fazla cıvata gevşek/eksik | Vagon diziden çıkarılır. | 5 |
| Tampon tiji | 5.3 | Yok, kırık | Vagon diziden çıkarılır. | 5 |
|  | 5.3.1 |  |  |  |
|  | 5.3.2 | Tampon plakasıyla birleştiği kısımda çatlamış | Vagon diziden çıkarılır. | 5 |
|  | 5.3.3 | İşlevi tehlikede - çember üzerinde her biri 2 mm derinlik ve 60 mm uzunluktan büyük 2'den fazla keskin kenarlı oluk var | Vagon diziden çıkarılır. | 5 |
| Tampon kovanı | 5.4 | Yok, kırık | Vagon diziden çıkarılır. | 5 |
|  | 5.4.1 |  |  |  |
|  | 5.4.2 | Tampon tabanıyla birleştiği kısımda çatlamış | Vagon diziden çıkarılır. | 5 |
|  | 5.4.3 | Boyuna çatlak nedeniyle tampon tiji kılavuz görevi yapamıyor | Vagon diziden çıkarılır. | 5 |

| Bileşen | Kod no. | Hatalar/Kriterler/Açıklamalar | Uygulanacak işlem | Hata Kategorisi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tampon kovanı (devamı) | 5.4.4 | Tampon kovanı bağlama hataları: | Cıvataları sıkılır + M, Mümkün değilse, vagon diziden çıkarılır. | 5 |
|  | 5.4.4.1 | – 2 ya da daha fazla cıvata laçka - tampon kovanı ile tampon traversi arasında oynama var |  |  |
|  | 5.4.4.2 | – 1 cıvata eksik | Değiştirilir. + M, mümkün değilse, vagon diziden çıkarılır. | 3 |
|  | 5.4.4.3 | – 1 cıvata laçka | Sıkılır + M, Mümkün değilse, K | 3 |
| Tampon yayı ve sönümleme elemanları | 5.5 | Tampon el ile bastırılacak kadar yumuşak - bir tampon el ile 15 mm'den fazla bastırılıyor - bir taraftaki her iki tampon el ile bastırılacak kadar gevşek | Vagon diziden çıkarılır. | 4 |
|  | 5.5.1 |  |  |  |
|  | 5.5.2 | Sönümleme elemanları yuvasından çıkmış - tampon uzunluğu görünür şekilde azalmış - sarı ok işareti kısmen veya tamamen yok 6) - tampon tiji tahrip olmuş veya deforme olmuş 6 - gösterge yok veya şekil değiştirmiş 6 | Vagon diziden çıkarılır. | 5 |
|  | 5.5.3 | Sönümleme elemanı işareti yok veya tam değil | Vagon diziden çıkarılır. | 4 |
| Vidalı koşum takımı | 5.6 | Eksik, hasarlı ya da kullanılamaz durumda parça var | Başka bir vidalı koşum takımı kullanılır + K veya düzeltilir. Mümkün değilse, vagon diziden çıkarılır. | 3 |
|  | 5.6.1 |  |  |  |
|  | 5.6.2 | Koşum takımını asmak için kullanılan askı kancası hasarlı, kullanılamaz durumda veya yok | M | 3 |
|  | 5.6.3 | Koşum takımı aşağı sarkmış | Yerine asılır, gerekirse bağlanır. | 3 |

6	Tampon tipine bağlı olarak

| Bileşen | Kod no. | Hatalar/Kriterler/Açıklamalar | Uygulanacak işlem | Hata Kategorisi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cer kancası | 5.7 |  | Mümkünse başka bir koşum takımı kullanılır, K. Mümkün değilse vagon dizinden çıkarılır. | 3 |
|  | 5.7.1 | Kullanılamaz ya da bakısız durumda |  |  |
|  | 5.7.1.1 | – kırık, çatlak var(uç dahil) |  |  |
|  | 5.7.1.2 | – kanca dönmüş | K | 3 |
|  | 5.7.2 | boş bırakılmış alan- |  |  |
| Çekme tertibatının diğer parçaları | 5.8 | Çekme tertibatının diğer parçaları hasarlı - koşum takımının uzunluğu, vagon tamponlarını birbiriyle temas edecek şekilde getiremeyecek durumda - cer çubuğu kırık, çatlak veya dönmüş - manşon, cıvata, kama kırık, çatlak veya yok - susta kullanılamaz durumda - cer kancasının durumu cer kancası kılavuzuna göre açık bir şekilde anormal durumda | Vagon diziden çıkarılır. | 4 |
|  | 5.8.1 |  |  |  |
|  | 5.8.2 | Tren üzerinde hatalı kavrama (bağlama) | Kavrama ayarlanır. | 4 |
| Uzun stroklu damper (örn. konteyner vagonların üzerindeki) | 5.9 | Vagon şasisine göre orta pozisyonda bulunması gereken elemanlar asıl bulunmaları gereken yerden kaymış - iki tampon traversi vagon gövdesinden farklı mesafelerde | Vagon diziden çıkarılır. | 5 |
|  | 5.9.1 |  |  |  |
|  | 5.9.2 | Darbe sırasında ön kısmın şasiye göre yerinden çıkma eğiliminde olduğu üst üste binen vagon yüzeylerinde tehlike işareti (sarı fon üzerine diyagonal siyah bantlar) yok (darbe sönümleyici cihazlar vs.) | Vagon diziden çıkarılır. | 4 |

| Bileşen | Kod no. | Hatalar/Kriterler/Açıklamalar | Uygulanacak işlem | Hata Kategorisi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vagon gövdesi | 6 |  |  |  |
| Genel vagon gövdesi | 6.1 |  | Vagon diziden çıkarılır. | 4 |
| Vagonlar üzerindeki yazı ve işaretler | 6.1.1 | Kayıp, okunmayan ve eksik |  |  |
|  | 6.1.1.1 | – vagon numarası 7 |  |  |
|  | 6.1.1.2 | – “RIV” işareti, “TEN” + “GE” veya kabul edilebilir işaret (“TEN”+”G1”, onaylı tabelada ülke kısaltması)7 veya | Vagon diziden çıkarılır. | 4 |
|  | 6.1.1.3 | – sözleşme tabelası (değişim kodları 41, 43, 45, 81, 83 veya 85 gösteriliyor ise)7veya bir kabul işareti (“TEN”+”CW” + onaylı tabelada ülke kısaltması)7 | Vagon diziden çıkarılır. | 4 |
|  | 6.1.1.4 | – dara7 | Vagon diziden çıkarılır. | 4 |
|  | 6.1.1.5 | – el freninin fren ağırlığı7 | Vagon diziden çıkarılır. | 4 |
|  | 6.1.1.6 | – Yükleme sınırı tablosu7 | Vagon diziden çıkarılır. | 4 |
|  | 6.1.1.7 | – sarnıç vagonlarının kapasitesi7 | Vagon diziden çıkarılır. | 4 |
|  | 6.1.1.8 | – VKM ve vagon zilyedinin tam adresi7 | Vagon diziden çıkarılır. | 4 |
|  | 6.1.1.9 | – vagonun tamponlar arası uzunluğu7 | Vagon diziden çıkarılır. | 4 |
|  | 6.1.1.10 | – ray seviyesinden 2 m’den daha fazla bir yüksekliğe çıkmak için basamak veya merdiven bulunan vagonlarda 'yüksek voltaj'' ikaz işareti | Vagon diziden çıkarılır. | 4 |
|  | 6.1.1.11 | – taşıyan vagonun üzerinde yük birimleriyle (ILU) uyumluluğa ilişkin gösterge7 | Vagon diziden çıkarılır. | 4 |
|  | 6.1.1.12 | boş bırakılmış alan- |  |  |
|  | 6.1.1.13 | boş bırakılmış alan- |  |  |

7	Bu hata sadece vagonun tek tarafında bulunuyorsa: K Modeli verilir

| Bileşen | Kod no. | Hatalar/Kriterler/Açıklamalar | Uygulanacak işlem | Hata Kategorisi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bakım (Revizyon) | 6.1.2 | Bakım (revizyon) plakası | Vagon diziden çıkarılır. | 4 |
|  | 6.1.2.1 | Bakım plakasındaki yazılar yok, tam değil veya okunaksız7 |  |  |
|  | 6.1.2.2 | Bakım plakası (Vagon üzerinde "+3M" işareti varsa geçerlilik süresi 3 ay uzatılabilir) | K | 3 |
|  |  | Geçerlilik süresi 15 gün içinde veya daha önce doluyor |  |  |
|  | 6.1.2.3 | Geçerlilik süresi ≤ 6 ay | Lahika 8 Madde 1’e göre hareket edilir. | 4 |
|  | 6.1.2.4 | Geçerlilik süresi > 6 ay | Lahika 8 Madde 1’e göre hareket edilir. | 4 |
| İskelet | 6.1.3 | Vagon iskeletini oluşturan kısımlar hasarlı | K | 3 |
|  | 6.1.3.1 | – gabari taşkını yok |  |  |
|  | 6.1.3.2 | – gabari taşkını var | Vagon diziden çıkarılır. | 5 |
| Duvarlar | 6.1.4 | Yan kapaklar yok, kırık, çatlak, yarık veya çözülüyor, duvar panelleri delinmiş, kırık | K | 3 |
|  | 6.1.4.1 |  |  |  |
|  | 6.1.4.2 | Rutubet nedeniyle yükün zarar görmesi riski veya yük kaybı riski var | Gerekirse düzeltilir + K. Mümkün değilse, vagon diziden çıkarılır. | 4 |
| Taban | 6.1.5 | Taban hasarlı | K | 3 |
|  | 6.1.5.1 | – yük kaybı riski yok |  |  |
|  | 6.1.5.2 | – yük kaybı riski var | Gerekirse düzeltilir + K. Mümkün değilse, vagon diziden çıkarılır. | 4 |

7	Bu hata sadece vagonun tek tarafında bulunuyorsa: K Modeli verilir

| Bileşen | Kod no. | Hatalar/Kriterler/Açıklamalar | Uygulanacak işlem | Hata Kategorisi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapılar ve kayar yan duvarlar | 6.1.6 | Tam olarak kapatılmamış ya da bağlanmamış | Kapatılır ve/veya emniyete alınır. Mümkün değilse, bağlanır + K. Mümkün değilse, vagon diziden çıkarılır | 5 |
|  | 6.1.6.1 |  |  |  |
|  | 6.1.6.2 | Yok ya da yerinden çıkmış - Kapı ya da sürme yan duvar rayı kasasına göre anormal durumda | Mümkünse eski pozisyonuna getirilir, bağlanır + K. Mümkün değilse, vagon diziden çıkarılır | 5 |

| Bileşen | Kod no. | Hatalar/Kriterler/Açıklamalar | Uygulanacak işlem | Hata Kategorisi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapılar ve sürme yan duvarlar (devamı) | 6.1.6.3 | Kılavuz ya da kilitleme tertibatı bakımsız durumda | Geçici tamirat + K. Mümkün değilse, vagon diziden çıkarılır. | 3 |
|  |  | Kapı kasası, menteşeler, kilitler, bağlantı tertibatı çubuğu, kapı tutamağı (kolu) kaybolmuş, kırılmış, yerinden çıkmış ya da deforme olmuş |  |  |
|  | 6.1.6.4 | - yük kaybı riski ya da emniyetin tehlikeye düşme durumu var |  | 5 |
|  | 6.1.6.5 | Kapılar kırık ya da şekil değiştirmiş | Geçici tamirat + K. Mümkün değilse, vagon diziden çıkarılır. | 3 |
|  |  | – yük kaybı riski ya da gabari taşkını riski yok |  |  |
|  | 6.1.6.6 | – yük kaybı riski ya da gabari taşkını riski var |  | 5 |
| Çeşitli parçalar (basamak, tutamak, merdiven, geçit, korkuluklar, tanıtma plakaları ve diğerleri) | 6.1.7 | Merdivenler, geçitler, korkuluklar bakımsız durumda, kullanılamaz | K | 4 |
|  | 6.1.7.1 |  |  |  |
|  | 6.1.7.2 | Basamaklar: kayıp | K | 4 |
|  | 6.1.7.3 | Basamaklar: personele yönelik emniyet tehlikesi arz edecek kadar hasarlı, yıpranmış veya limitlerin üzerinde deforme olmuş (limit: a > 80 mm) | Vagon diziden çıkarılır. | 4 |
|  | 6.1.7.4 | Tutamaklar: eksik, personele yönelik emniyet tehlikesi arz edecek kadar hasarlı, yıpranmış veya limitlerin üzerinde deforme olmuş (limit: b < 60 mm) | Geçici tamirat yapılır + M. Mümkün değilse, vagon diziden çıkarılır. | 4 |

| Bileşen | Kod no. | Hatalar/Kriterler/Açıklamalar | Uygulanacak işlem | Hata Kategorisi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Çeşitli parçalar (basamak, tutamak, merdiven, geçit, korkuluklar, tanıtma plakaları ve diğerleri) (devamı) | 6.1.7.5 | Emniyetinin yetersiz olduğu tespit edilmiş - tanıtma plakaları - katlanabilir plakalar - model tutucuları | Geçici tamirat yapılır + M. Mümkün değilse, vagon diziden çıkarılır. | 4 |
|  | 6.1.7.6 | Yok - tanıtma plakaları - katlanabilir plakalar - model tutucuları | Geçici modeller + K. Mümkün değilse, vagon diziden çıkarılır. | 3 |
|  | 6.1.7.7 | Laçka vagon aksesuarları yok veya tam değil | M | 3 |
|  | 6.1.7.8 | Laçka vagon aksesuarları sabitlenmemiş | Sabitlenir | 4 |
|  | 6.1.7.9 | Sinyal suportları, halat matafyonları yok, kullanıma uygun değil | M | 3 |
| İç donanımlar8 | 6.1.8 |  |  | 3 |
|  | 6.1.8.1 | Kusurlu iç donanımlar: - tutma kolu - korkuluk - yükleme beşiği - halkalar, kancalar, delikler - kayar duvar | Geçici tamirat, ilave bağlantılar kullanılarak düzeltilir + M. Mümkün değilse, vagon diziden çıkarılır. |  |
|  | 6.1.8.2 | Bağlantı ekipmanları bulunan vagon (bk. 6.6.7), oto kuşet vagon, tekerlek takozları (bk. 6.6.5.2) | vagon diziden çıkarılır. | 5 |
| Kapalı vagonlar | 6.2 |  | Düzeltilir + K, Mümkün değilse vagon diziden çıkarılır | 3 |
| Havalandırma kapakları | 6.2.1 | Eksik/yok, hasarlı |  |  |
|  | 6.2.1.1 | – nem ya da gabari taşkını nedeniyle hasar meydana gelme riski yok |  |  |
|  | 6.2.1.2 | – nem ya da gabari dışına çıkma nedeniyle hasar meydana gelme riski var | Vagon diziden çıkarılır. | 5 |

8      Kusurlu iç donanımlar: Teknik muayeneden ayrı olarak özel muayene sırasında gözlemlenir

| Bileşen | Kod no. | Hatalar/Kriterler/Açıklamalar | Uygulanacak işlem | Hata Kategorisi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapama tertibatı, Tırnaklı ray | 6.2.2 | Kancasız, şekil değiştirmiş, bozuk | Düzeltilir + K, Mümkün değilse vagon diziden çıkarılır | 3 |
|  | 6.2.2.1 | – gabari taşkını riski yok |  |  |
|  | 6.2.2.2 | – gabari taşkını riski var |  | 5 |
| Çatı ve siperlik | 6.2.3 | Çatı kaplaması ya da siperlik, emniyeti veya su sızdırmazlığını etkileyecek şekilde gevşemiş | Vagon diziden çıkarılır. | 4 |
|  | 6.2.4 | Açılabilir çatı | Gerekli ise çatı kapatılır ve kilitlenir + K. Mümkün değilse, vagon diziden çıkarılır. | 5 |
|  | 6.2.4.1 | – tam kapalı değil, kilitli değil |  |  |
|  | 6.2.4.2 | – kızaktan çıkmış | Tekrar kızağa yerleştirilir ve sabitlenir; mümkün değilse, vagon diziden çıkarılır | 5 |
|  | 6.2.4.3 | – Kilitleme mekanızması yok, şekil değiştirmiş, arızalı | K | 4 |
| Açık vagonlar | 6.3 |  | M | 3 |
| Yan duvarlar veya alın kapakları | 6.3.1 | Hasarlı |  |  |
|  | 6.3.1.1 | – yük kaybı veya gabari taşkını riski yok |  |  |
|  | 6.3.1.2 | – yük kaybı veya gabari taşkını riski var | Düzeltilir + K, Mümkün değilse vagon diziden çıkarılır | 4 |
|  | 6.3.1.3 | – gabari taşkını riski var | Düzeltilir + K, Mümkün değilse vagon diziden çıkarılır | 5 |
| Alın kapaklarının kapatılması ve çalıştırılması tertibatı | 6.3.2 | Miller, eksantrik miller, tespit kancaları, mil yatakları vb. emniyeti tehlikeye sokacak şekilde eksik, kırık, çatlak veya kullanılamaz durumda | Geçici tamirat + K. Mümkün değilse, vagon diziden çıkarılır | 3 |
|  | 6.3.2.1 | – emniyeti tehlikeye sokmuyor |  |  |
|  | 6.3.2.2 | – emniyeti tehlikeye sokuyor |  | 5 |

| Bileşen | Kod no. | Hatalar/Kriterler/Açıklamalar | Uygulanacak işlem | Hata Kategorisi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Çatı boy kirişi | 6.3.3 | Kırık veya deforme olmuş | Düzeltilir + K, Mümkün değilse vagon diziden çıkarılır | 3 |
|  | 6.3.3.1 | – gabari taşkını riski yok |  |  |
|  | 6.3.3.2 | – gabari taşkını riski var |  | 5 |
| Platform vagonlar | 6.4 | Katlanmış ve sabitlenmemiş | Sabitlenir. Mümkün değilse vagon dizinden çıkarılır. | 5 |
| Açılır kapanır yan kapaklar | 6.4.1 |  |  |  |
|  | 6.4.1.1 |  |  |  |
|  | 6.4.1.2 | Katlanmış durumda ancak Yükleme Kuralları Tablo-3'e göre izin verilmiyor | Kaldırılır. Mümkün değilse vagon dizinden çıkarılır. | 5 |
|  | 6.4.1.3 | Yük kaybı veya gabari taşkını riski yaratmayacak şekilde şekil değiştirmiş | M | 3 |
|  | 6.4.1.4 | Yük kaybı riski yaratacak şekilde delinmiş veya şekil değiştirmiş | Düzeltilir + K, Mümkün değilse vagon diziden çıkarılır | 4 |
|  | 6.4.1.5 | Gabari taşkını yaratacak şekilde şekil değiştirmiş | Düzeltilir + K, Mümkün değilse vagon diziden çıkarılır | 5 |
| Menteşe, perno ve emniyet cıvataları | 6.4.2 | Eksik/yok, kullanılamaz durumda, kırık | Geçici tamirat + K. Mümkün değilse, vagon diziden çıkarılır | 3 |
|  | 6.4.2.1 | - hasar emniyeti tehlikeye sokmuyor veya yük kaybı riski yaratmıyor |  |  |
|  | 6.4.2.2 | – hasar emniyeti tehlikeye sokuyor veya yük kaybı riski yaratıyor |  | 4 |
| Dikmeler - çıkarılabilir - döndürülebilir - katlanabilir | 6.4.3 |  | Düzeltmek mümkün değilse vagon dizinden çıkarılır | 5 |
|  | 6.4.3.1 | Yok ve yükü emniyete almak için gerekli |  |  |
|  | 6.4.3.2 | Deforme olmuş ve gabari dışına çıkmışsa |  | 5 |
|  | 6.4.3.3 | Dikmede veya dikme yuvasında veya sabitleme tertibatında çatlak veya kırık var | Dikmenin olması gerekliyse vagon dizinden çıkarılır veya M | 4 |
|  | 6.4.3.4 | Dikme zincirleri aşağıya sarkmış durumda | Düzeltilir | 4 |
|  | 6.4.3.5 | Dikme bağlantısı çalışamaz durumda | Bağlanır, K. Mümkün değilse, vagon diziden çıkarılır | 4 |

| Bileşen | Kod no. | Hatalar/Kriterler/Açıklamalar | Uygulanacak işlem | Hata Kategorisi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dikme başlıkları | 6.4.4 |  |  |  |
|  | 6.4.4.1 | Kırık, ahşap taşıma yüzeyi veya bağlantısı kullanıma uygun değil | M | 3 |
|  | 6.4.4.2 | Gevşek taban tahtaları yan dikmelerle veya yükle emniyete alınmamış | Düzeltilir; Mümkün değilse vagon diziden çıkarılır. | 4 |
| Sarnıç vagonlar | 6.5 |  |  |  |
| Sarnıç kızağı | 6.5.1 |  |  |  |
|  | 6.5.1.1 | Çatlak uzunluğu profilin enine kesitinin 1/4'ünden daha büyük | Boşsa: K Yüklüyse: Vagon diziden çıkarılır. | 4 |
|  | 6.5.1.2 | Çatlak kaynak dikişlerinde |  | 4 |
|  | 6.5.1.3 | Sarnıç gövdesini (tankı) kızağa bağlayan cıvata veya perçinlerin %10'a kadar olan kısmı yok | K | 4 |
|  | 6.5.1.4 | Sarnıç gövdesini (tankı) kızağa bağlayan cıvata veya perçinlerin %10'undan fazlası yok | Vagon diziden çıkarılır. | 4 |
| Sarnıç gövdesi | 6.5.2 | Sızdırmazlık yok: sızıntı veya yük kaybı riski var - Koku var * - Yeni veya kalıcı sızıntı izleri var | Sızdırmaz hale getirilir + K. RID için: yetkili personel tarafından temizlenir. Mümkün değilse vagon dizinden çıkarılır. | 5 |
|  | 6.5.2.1 |  |  |  |
|  | 6.5.2.2 | Keskin kenarlarla şekil değişikliği var ancak yük kaybı riski yok | K | 4 |
|  |  | RID talimatnamesinde belirtilen yükler için sarnıç tankının test tarihi geçmiş |  |  |
|  |  | “L” işareti olmadan |  |  |
|  |  | Dolu durumda: |  |  |
|  | 6.5.2.3 | – Test tarihi 1 ay ve 1 aydan daha az bir süre | K | 5 |
|  | 6.5.2.4 | – Test tarihi 1 aydan fazla bir süre geçmiş | Vagon diziden çıkarılır. | 5 |
|  | 6.5.2.5 | Sarnıç tankı boş durumda ve temizlenmemiş | K | 5 |
|  |  | – Test tarihi 1 ay ve 1 aydan daha az bir süre veya 1 aydan fazla bir süre geçmiş |  |  |
|  | 6.5.2.6 | “L” işaretiyle | Vagon diziden çıkarılır. | 5 |
|  |  | Dolu durumda: |  |  |
|  |  | – Test tarihi 3 aydan fazla bir süre geçmiş |  |  |

* GCU üzerinde yapılan değişikliklere ilişkin oylama prosedürünün uygulanması doğrultusunda, 1 Nisan 2021 tarihi itibarıyla GCU'nun resmi bölümü haline gelmiştir.

| Bileşen | Kod no. | Hatalar/Kriterler/Açıklamalar | Uygulanacak işlem | Hata Kategorisi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sarnıç gövdesi (devamı) | 6.5.2.7 | Sarnıç tankı boş durumda ve temizlenmemiş | K | 5 |
|  |  | – Test tarihi 3 aydan fazla bir süre geçmiş |  |  |
| Sarnıç gövdesi ekipmanları | 6.5.3 | Sarnıç giydirmesi, güneşliği, yalıtımı | K | 4 |
|  | 6.5.3.1 | – hasarlı |  |  |
|  | 6.5.3.2 | – laçka | Vagon diziden çıkarılır. | 5 |
|  | 6.5.4 | boş bırakılmış alan- |  |  |
| Takviye, doldurma ve boşaltma tertibatı, alt kısımda | 6.5.5 | Yük kaybı | Düzeltilir. Mümkün değilse vagon dizinden çıkarılır. | 5 |
|  | 6.5.5.1 |  |  |  |
|  | 6.5.5.2 | boş bırakılmış alan- |  |  |
|  | 6.5.5.3 | Vanalar veya parçaları arızalı | Vagon diziden çıkarılır. | 4 |
|  | 6.5.5.4 | Dişli (vidalı) bağlantı koruma kapağı sıkıca mühürlenmeli ve kaybolmamalıdır (dıştaki gaz borularınınkiler hariç). | Düzeltilir. Mümkün değilse vagon dizinden çıkarılır. | 4 |
|  |  | – RID yükü 9 |  |  |
|  | 6.5.5.5 | – RID yükü değil | Düzeltilir. Mümkün değilse, M. | 3 |
|  | 6.5.5.6 | Kör tapa yok | Vagon diziden çıkarılır. | 4 |
|  | 6.5.5.7 | Kör tapanın emniyet civatası | Vagon diziden çıkarılır. | 4 |
|  |  | – RID yükü 9, bir veya birden fazla emniyet cıvatası eksik |  |  |
|  | 6.5.5.8 | – RID yükü değil, bir emniyet cıvatası eksik veya gevşek | Düzeltilir. Mümkün değilse, K. | 3 |
|  | 6.5.5.9 | – RID yükü değil birden fazla emniyet cıvatası eksik veya gevşek, alt valf göstergesi her iki tarafta "kapalı" pozisyonda değil | Düzeltilir. Mümkün değilse vagon dizinden çıkarılır. | 4 |
|  | 6.5.5.10 | Alt valf göstergesi her iki tarafta "kapalı" pozisyonu göstermiyor | Alt valf kapatılır. Mümkün değilse vagon dizinden çıkarılır. | 5 |
|  |  | – temizlenmemiş yüklü ve boş vagonlar (RID Yükü 9) |  |  |

9	Açıklama: Tehlike uyarı modellerine dikkat edin.

| Bileşen | Kod no. | Hatalar/Kriterler/Açıklamalar | Uygulanacak işlem | Hata Kategorisi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Takviye, doldurma ve boşaltma tertibatı, (alt kısımda) (devamı) | 6.5.5.11 | – boş vagonlar (RID yükü değilse) | Alt valf kapatılır. Mümkün değilse, K. | 3 |
|  | 6.5.5.12 | Alt valf için acil basınç kontrol gereci tank içine sıkışmış (tanka monteli valf açık) | Vagon diziden çıkarılır. | 5 |
|  | 6.5.5.13 | Doldurma ve boşaltma tertibatı açık | Düzeltilir. Mümkün değilse vagon dizinden çıkarılır. | 5 |
|  | 6.5.5.14 | Gözle görülen kilitleme tertibatı arızalı | Düzeltilir. Mümkün değilse vagon dizinden çıkarılır. | 4 |
| Takviye, doldurma tertibatı, üst kısımda | 6.5.6 | Üst kısımda bulunan takviye elemanlarına yakın yerlerden yük veya gaz kaybı var (Havalandırma tertibatını dikkate almayın) - Koku - Yeni veya kalıcı sızıntı izleri var | Vagon diziden çıkarılır. | 5 |
|  | 6.5.6.1 |  |  |  |
|  | 6.5.6.2 | Doldurma kapağı açık veya kayıp | Kapatılır veya kapattırılır. Mümkün değilse vagon dizinden çıkarılır. | 5 |
|  | 6.5.6.3 | Üst kısımdaki diğer takviye elemanları kapalı değil | Kapatılır veya kapattırılır. Mümkün değilse vagon dizinden çıkarılır. | 4 |
|  | 6.5.7 | boş bırakılmış alan- |  |  |

| Bileşen | Kod no. | Hatalar/Kriterler/Açıklamalar | Uygulanacak işlem | Hata Kategorisi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Özel tertibatlı vagonlar Üstü mekanik bir tertibatla örtülen vagonlar (ör. Rils, Tams) | 6.6 6.6.1 6.6.1.1 | Mekanik örtme tertibatı düzgün bir şekilde kapanmıyor ve kilitlenmiyor - gösterge görülebilir→ (yan kapama sistemi açık) Yanal kilitleme sistemi - Alın taraftaki halka eğik →(kilitleme sistemi kilitleme yapmıyor) Üst kilitleme sistemi | Kapatılır. Mümkün değilse vagon dizinden çıkarılır. | 5 |
|  | 6.6.1.2 | Branda – branda 30 mm'ye eşit ve daha küçük yırtılmış, delinmiş | Düzeltilir | 3 |
|  | 6.6.1.3 | Branda – branda 30 mm’den büyük yırtılmış, delinmiş | Vagon diziden çıkarılır. | 5 |
|  | 6.6.1.4 | Branda – halka eksik, kopmuş | Düzeltilir + K, Mümkün değilse vagon diziden çıkarılır | 4 |

| Bileşen | Kod no. | Hatalar/Kriterler/Açıklamalar | Uygulanacak işlem | Hata Kategorisi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Teleskopik körüklü vagonlar (ör. Shimms) | 6.6.2 | Körük kilitlenmiyor | Kilitlenir. Mümkün değilse, sabitlenir. + K; aksi takdirde vagon diziden çıkarılır. | 5 |
|  | 6.6.2.1 |  |  |  |
|  | 6.6.2.2 | Dış körük yerinden çıkmış | Vagon diziden çıkarılır. | 5 |
| Karayolu araçlarını taşımaya mahsus bojili platform vagonlar (ör. Saad) | 6.6.3 | Hareketli başlıklar hasarlı | K | 4 |
|  | 6.6.3.1 |  |  |  |
|  | 6.6.3.2 | Hareketli başlıklar her iki taraftaki yerlerine kilitlenmiyor | Kilitlenir. Mümkün değilse vagon dizinden çıkarılır. | 5 |
|  | 6.6.3.3 | Oturma plakası, cıvataları, emniyet zincirleri veya zincir halkaları kullanılır çalışmıyor | Düzeltilir. Mümkün değilse vagon dizinden çıkarılır. | 4 |
|  | 6.6.3.4 | Tekerlek takozları hasarlı | M | 3 |
| Üzerinde döndürme altlığı bulunan ACTS*)taşıyıcı vagon *)Rulman tekerlekli konteyner taşıma sistemi | 6.6.4 | Döndürme altlığı hasarlı | K | 4 |
|  | 6.6.4.1 |  |  |  |
|  | 6.6.4.2 | Altlığı sabitleyen kilitleme tertibatı arızalı veya kilitli pozisyonda değil - Kilitleme kolu sabitlenmemiş veya kilitli pozisyonda 10_bookmark35 - Dikmeler dik durumda değil ve sabitlenmemiş 10 - yaylı kilit (emniyet kayışı) arızalı ve kilitlenmeyen pozisyonda 10 | Sabitlenir ve kilitlenir Mümkün değilse vagon dizinden çıkarılır. | 5 |
|  | 6.6.4.3 | Döndürme kilidi üzerindeki pnömatik takip sistemi çalışır durumda değil ve etiketlenmemiş | Hizmete alınır. | 4 |

10	Döndürme altlığı bulunan sistemlerin kullanılmasına dair uyulacak kurallar

| Bileşen | Kod no. | Hatalar/Kriterler/Açıklamalar | Uygulanacak işlem | Hata Kategorisi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Üzerinde döndürme altlığı bulunan ACTS*) taşıyıcı vagon (devamı) | 6.6.4.4 | Döndürme kilidi üzerindeki pnömatik takip sistemi tetiklenmiş | Döndürme kilidi kontrol edilir. Arıza yok ise takip sistemi bağlantısı kesilir + K | 3 |
|  | 6.6.4.5 | Konteynırın kaldırılmasını engelleyen mekanizma etkisiz - kilitleme kolu sabitlenmemiş veya kilitli pozisyonda10 | Sabitlenir. Mümkün değilse vagon dizinden çıkarılır. | 5 |
|  | 6.6.4.6 | Konteynırın hareket etmesini engelleyen mekanizma çalışmıyor10 | Vagon diziden çıkarılır. | 5 |
| Otomobil taşımaya mahsus vagonlar | 6.6.5 | Kaldırma ve indirme tertibatı, enine geçitler ve taban hasarlı | K | 4 |
|  | 6.6.5.1 |  |  |  |
|  | 6.6.5.2 | Tekerlek sabitleyici takoz, tekerlek kılavuzları veya krank kolu hasarlı | M | 3 |
|  | 6.6.5.3 | Alın bölmeler ve enine geçitler, yukarı alınmaları yerlerde yukarı alınmamış ve emniyete alınmamış | Düzeltilir. Mümkün değilse vagon dizinden çıkarılır. | 4 |
|  | 6.6.5.4 | Üst yükleme katı, gösterge tertibatı sabitlenmemiş | Sabitlenir | 4 |
|  | 6.6.5.5 | Üst yükleme katı emniyete alınmamış | Sabitlenir. Mümkün değilse vagon dizinden çıkarılır. | 5 |
|  | 6.6.5.6 | Üst yükleme katı destek parçalarının (kablolarla askılanmış) üzerine oturmuyor | Düzeltilir. Mümkün değilse vagon dizinden çıkarılır. | 5 |
|  | 6.6.5.7 | Üst kat yüklü fakat gabari dışına çıkmış | Vagon diziden çıkarılır. | 5 |

10	Döndürme altlığı bulunan sistemlerin kullanılmasına dair uyulacak kurallar

| Bileşen | Kod no. | Hatalar/Kriterler/Açıklamalar | Uygulanacak işlem | Hata Kategorisi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Araç taşımaya mahsus vagonlar (devamı) | 6.6.5.8 | Orta dingillerin üzerindeki geçitler yüklü vagonlarda tam anlamıyla hareketli değil - araç tekerleği ile geçit arasındaki mesafe: ≤ 100 mm | Düzeltilir. Mümkün değilse vagon dizinden çıkarılır. | 5 |
|  | 6.6.5.9 | Orta dingillerin üzerindeki suportta ve atlama levhası bağlantılarında mekanik hasar - eğilmiş, kırık, çatlak, kayıp parçalar var | K | 4 |
|  |  | – vagon boş |  |  |
|  | 6.6.5.10 | – vagon yüklü | Vagon diziden çıkarılır. | 5 |
| Otomatik boşaltma tertibatlı vagonlar | 6.6.6 | Boşaltma valfi kapalı ve kilitli değil | Kapatılır ve kilitlenir. Mümkün değilse, K. | 3 |
|  | 6.6.6.1 | – vagon boş |  |  |
|  | 6.6.6.2 | – vagon yüklü | Kapatılır ve kilitlenir. Mümkün değilse vagon dizinden çıkarılır. | 4 |
| Emniyet tertibatlı vagonlar (ör. Snps, Roos, Ealos) | 6.6.7 | Kullanılmayan emniyet tertibatı uygun şekilde veya tam olarak sabitlenmemiş, yerleştirilmemiş veya emniyete alınmamış | Düzeltilir. Mümkün değilse, emniyete alınır + K | 4 |
|  | 6.6.7.1 |  |  |  |

| Bileşen | Kod no. | Hatalar/Kriterler/Açıklamalar | Uygulanacak işlem | Hata Kategorisi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Taşıyıcı vagon üzerinde yük birimlerini (ILU) emniyete alma tertibatı | 6.7 |  | K | 3 |
|  | 6.7.1 | Ayak veya tapa bozulmuş veya kusurlu |  |  |
|  | 6.7.1.1 | – kullanımda olmayan ayak |  |  |
|  | 6.7.1.2 | – kullanımda olan ayak | Düzeltilir. Mümkün değilse, vagon diziden çıkarılır. | 5 |
|  | 6.7.1.3 | - kullanımda olmayan tapa | K | 3 |
|  | 6.7.1.4 | – kullanımda olan tapa | Düzeltilir +K. Mümkün değilse, vagon diziden çıkarılır. | 5 |
|  | 6.7.2 | Treylerin bağlantı pernosu ayağa kilitli değil | Kilitlenir. Mümkün değilse vagon dizinden çıkarılır. | 5 |
|  | 6.7.3 | Ayak kullanımda değil veya kilitli değil | Doğru şekilde konumlandırılır ve kilitlenir. Mümkün değilse, geçici olarak sabitlenir + K | 3 |
|  | 6.7.4 | Ayak ayarlama tertibatı (el çarkı) kilitli değil ve muhtemel gabari taşkını durumunda | ayak ayarlama tertibatı (el çarkı) içeri itilir ve sabitlenir Mümkün değilse vagon dizinden çıkarılır. | 5 |
|  | 6.7.5 | Hareketli parçalar tam olarak sabitlenmemiş (ör. katlanabilir tapalar, manevra tutamakları vb.) | Düzeltilir. Mümkün değilse, ihtiyaten sabitlenir. | 3 |
|  | 6.7.5.1 | – gabari taşkını riski yok |  |  |
|  | 6.7.5.2 | – gabari taşkını riski var | Düzeltilir. Mümkün değilse vagon dizinden çıkarılır. | 5 |
|  | 6.7.6 | Ayağın çarpışma önleyici elamanları tetiklenmiş ve hasar görmüş | Vagon diziden çıkarılır. | 5 |
|  | 6.7.6.1 | – kullanımda |  |  |
|  | 6.7.6.2 | – kullanımda değil | K, acil durdurma tertibatı kapatılır | 4 |

| Bileşen | Kod no. | Hatalar/Kriterler/Açıklamalar | Uygulanacak işlem | Hata Kategorisi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Yük ve intermodal yük birimleri (ILU) | 7 |  |  |  |
| Yük (genel) Yükün dağılımı (vagon) | 7.1 7.1.1 | Yük gözle görülebilir şekilde kaymış - bağlama halatları kopmuş - yük alta konan bloklara düzgün bir şekilde yerleştirilmemiş - yük dengeli şekilde yerleştirilmemiş | Vagon diziden çıkarılır. | 5 |
|  | 7.1.2 | Yük dağılımı düzgün değil (3.3), gövde yatay değil - tampon yüksekliği farklı (3.5) - süspansiyon sustasının basılması eşit değil (3.5) | Vagon diziden çıkarılır, Lahika 8 Madde 3’ye göre hareket edilir. | 5 |
| Paketleme, yük bağlama | 7.1.3 | Paket, demet, balya, istif halinde bulunan yükler dağınık veya düzgün bir şekilde birbirleriyle bağlanmamış (1.5) | Vagon diziden çıkarılır. | 4 |
|  | 7.1.4 | Dar veya silindirik yüklerin yetersiz bir şekilde bağlanmış (1.5) | Vagon diziden çıkarılır. | 4 |
| Yükün izin verilen azami ölçüsü | 7.1.5 7.1.5.1 | Yük izinsiz olarak gabariyi aşmış (4.1) | Vagon diziden çıkarılır. | 5 |
|  | 7.1.5.2 | Gabarinin aşılmış olması bildirilmemiş - U model mevcut değil | Vagon diziden çıkarılır. | 5 |
| Bulunması mecburi olan boşluklar | 7.1.6 | Bulunması mecburi alanlara girilmiş - yük şasi başlığını aşıyor (4.2) | Vagon diziden çıkarılır. | 5 |

| Bileşen | Kod no. | Hatalar/Kriterler/Açıklamalar | Uygulanacak işlem | Hata Kategorisi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Yük limitleri | 7.1.7 | Yük limitlerinin aşılmış olması (3.2), gözle tespit edilmiş: - farklı tampon yükseklikleri - susta pimi ile boji kirişi arasında yetersiz mesafe var | Vagon diziden çıkarılır. Lahika 8 Madde 2’ye göre hareket edilir | 5 |
|  | 7.1.7.1 |  |  |  |
|  | 7.1.7.2 | Yük limitlerinin aşılmış olması (3.2), şu şekillerde tespit edilmiş: - taşıma verileriyle vagon üzerinde işaretli yük limiti arasında çelişme - ölçme veya tespit cihazları | Vagon diziden çıkarılır. Lahika 8 Madde 2’ye göre hareket edilir | 5 |
| Emniyet vagonları | 7.1.8 | Yükler arasındaki veya yük ile emniyet vagonu arasındaki yatay ve düşey boşluklar uygun değil (4.3) | Vagon diziden çıkarılır. | 5 |
| Muşambalar, ağlar | 7.1.9 | Yetersiz, kusurlu veya uygun olamayan bağlantı ekipmanlarıyla sabitlenmiş (bk. Yükleme Talimatları 6.1, 6.2) | Düzeltilir. Mümkün değilse vagon dizinden çıkarılır. | 4 |
| Yük kaybı | 7.1.10 | Diğer sınırlamalar hariç yükte dökülme/sızıntı var (sarnıç vagonlar/sarnıç konteyner yüklü vagonlar hariç) (ayrıca bk. Yükleme Talimatları 6.1.4.2, 6.1.5.2, 6.1.6.4, 6.1.6.6, 6.3.1.2, 6.4.1.4, 6.4.2.2 ve 7.5.5.3) | Düzeltilir. Mümkün değilse vagon dizinden çıkarılır. | 5 |
| Yük emniyet ekipmanı | 7.2 | Yük, duvarların ve kapakların üzerine taşıyor ve yetersiz şekilde sabitlenmiş (5.4.1) | Vagon diziden çıkarılır. | 5 |
| Vagon duvarları veya kapakları | 7.2.1 |  |  |  |
|  | 7.2.2 | Yük, duvarlara, kapaklara veya kapılara açık şekilde baskı yapıyor ve hasar riski veya işletme tehlikesine neden olarak çalışmalarını engelliyor (2.3) | Vagon diziden çıkarılır. | 4 |

| Bileşen | Kod no. | Hatalar/Kriterler/Açıklamalar | Uygulanacak işlem | Hata Kategorisi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dikmeler | 7.2.3 | Yük direkler tarafından yetersiz bir biçimde sabitlenmiş (2.5 ve5.4.1) | Vagon diziden çıkarılır. | 5 |
|  | 7.2.3.1 |  |  |  |
|  | 7.2.3.2 | Karşı dikmeler arasındaki bağlantılar eksik | Vagon diziden çıkarılır. | 5 |
|  | 7.2.3.3 | Yük dikmelere uç kısımlardan baskı yapıyor ve dikmeleri eğiyor | Vagon diziden çıkarılır. | 5 |
|  | 7.2.3.4 | Boylamasına kayan ağır yük, dikmelere dayanmış, onlara baskı yapmak suretiyle yan dikmelere hasar verebilecek durumda | Vagon diziden çıkarılır. | 4 |
| Çivilerle sabitlenmiş takozlar | 7.2.4 | Uyumsuzluk (5.4.3) - yetersiz - etkisiz - vagon tabanına hatalı bağlanmış | Vagon diziden çıkarılır. | 5 |
| Doğrudan ya da dolaylı bağlantılar (bağlamalar) | 7.2.5 | Uyumsuzluk (5.4.4, 5.5.4) | Vagon diziden çıkarılır. | 5 |
|  | 7.2.5.1 | - uygun olmayan veya izin verilmeyen malzeme |  |  |
|  | 7.2.5.2 | - hatalı veya yetersiz bağlama | Düzeltilir. Mümkün değilse vagon dizinden çıkarılır. | 5 |
|  | 7.2.5.3 | - gevşek bağlama | Düzeltilir. Mümkün değilse vagon dizinden çıkarılır. | 4 |
| Payandalar, kalaslar, gerdirmeler, bağlantı tertibatı | 7.2.6 | Uyumsuz (5.5.5, 5.6.2, 5.8.1) - hasarlı - kötü seçilmiş - yetersiz - yanlış ayarlanmış - laçka | Vagon diziden çıkarılır. | 5 |
|  | 7.2.6.1 |  |  |  |
|  | 7.2.6.2 | Yardımcı yükleme ekipmanı veya bağlantı tertibatı sökülmemiş | Düzeltilir | 3 |
| Yük artıkları | 7.2.7 | Emniyeti tehlikeye atabilecek yük artıkları | Kaldırılır. Mümkün değilse vagon dizinden çıkarılır. | 5 |

| Bileşen | Kod no. | Hatalar/Kriterler/Açıklamalar | Uygulanacak işlem | Hata Kategorisi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Yükleme ve yükü emniyete alma yöntemleri | 7.3 | Yük dengesiz ve yanlış bir şekilde sabitlenmiş (5.1) | Vagon diziden çıkarılır. | 5 |
| Genel | 7.3.1 |  |  |  |
| Hava akımından dolayı uçmaya maruz kalacak eşyalar (ör. hafif talaş, ince levhalar, dökme yükler) | 7.3.2 | Örtü yok veya yetersiz (5.2.1, 5.3.2) | Vagon diziden çıkarılır. | 5 |
| Araç sarsıntısı ve darbelerden dolayı düşebilecek eşyalar (ör. metal tel kafes, metal dolgular vs.) | 7.3.3 | Eşya ile vagon duvarlarının üst kısmı arasında yeteri kadar boşluk yok (5.2.2) - yük duvarların üst kısmından dışarı doğru çıkıntı meydana getirmiş | Vagon diziden çıkarılır. | 5 |
|  | 7.3.3.1 |  |  |  |
|  | 7.3.3.2 | Kubbe şeklinde yük çok yüksek (5.3.1) | Vagon diziden çıkarılır. | 5 |
| İstiflenmiş eşyalar | 7.3.4 | Yanlış istiflenmiş (5.8) - zemin üzerinde dengesiz dağılım - Çok yüksek - kötü istiflenmiş - yetersiz bağlama - kaymaya meyilli yük ile yükleme gabarisi arasında yetersiz boşluk - Silindirik yükler yetersiz sabitlenmiş | Vagon diziden çıkarılır. | 5 |
| Oturma yüzeyi yetersiz olan ve vagon tabanına hasar verebilecek yükler | 7.3.5 | Takozlar eksik veya yetersiz (2.2) - taban hasarlı | K | 3 |
|  | 7.3.5.1 |  |  |  |

| Bileşen | Kod no. | Hatalar/Kriterler/Açıklamalar | Uygulanacak işlem | Hata Kategorisi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Platform vagonda ortada biriktirilen (konsantre) yük | 7.3.5.2 | Yükün aşırı şekilde bir araya toplanması (3.4) - takozlar yerinde, kullanılan malzeme uygun değil - takozlar yerinde, boyutları yetersiz - vagon şasinin eğilimli olduğu tespit edilmiş * | Vagon diziden çıkarılır, Lahika 8 Madde 3’ye göre hareket edilir. * | 5 |
| Devrilebilecek yük | 7.3.6 | Devrilmeye karşı sabitlenmemiş (5.7) | Vagon diziden çıkarılır. | 5 |
| Sallanan yük | 7.3.7 | Yetersiz desteklenmiş (5.7) | Vagon diziden çıkarılır. | 5 |
| Yuvarlanabilecek yük | 7.3.8 | Yuvarlanmaya karşı yetersiz sabitlenmiş (5.6.1, 5.6.2) | Vagon diziden çıkarılır. | 5 |
| Boyuna kayabilecek yük | 7.3.9 | Uygun olmayan - keresteler - kılavuz bloklar - kızaklar üzerine yüklenmiş | Vagon diziden çıkarılır. | 4 |
|  | 7.3.9.1 |  |  |  |
|  | 7.3.9.2 | Yan kılavuzlar parçaları eksik veya yükün yükleme limitlerini aşma veya ölçü dışına çıkma riskini oluşturacak şekilde yetersiz (5.5) | Vagon diziden çıkarılır. | 5 |
|  | 7.3.9.3 | Gerekli boşluklar yok (5.5.2) | Vagon diziden çıkarılır. | 3 |
|  | 7.3.9.4 | Kayma için gerekli alan sınırlandırılmamış (5.5.3) | Vagon diziden çıkarılır. | 4 |
| Özel tip sevkiyat | 7.4 | Uygun olmayan takozlar ve/veya bağlantılar (5.6.3) | Düzeltilir. Mümkün değilse vagon dizinden çıkarılır. | 5 |
| Tekerlekli araçlar ve makineler veya palet zincirleri | 7.4.1 |  |  |  |
| Araç ve makinelerin hareketli parçaları | 7.4.2 | Düzgün bir şekilde sabitlenmemiş | Düzeltilir. Mümkün değilse vagon dizinden çıkarılır. | 3 |
|  | 7.4.2.1 | – gabari taşkını riski yok |  |  |
|  | 7.4.2.2 | – gabari taşkını riski var | Vagon diziden çıkarılır. | 5 |
| Birden fazla vagona yüklenmiş yükler | 7.4.3 | Şartlara uygun yükleme yapılmamış veya sabitlenmemiş (5.9) | Vagon diziden çıkarılır. | 5 |

* GCU üzerinde yapılan değişikliklere ilişkin oylama prosedürünün uygulanması doğrultusunda, 1 Nisan 2021 tarihi itibarıyla GCU'nun resmi bölümü haline gelmiştir.

| Bileşen | Kod no. | Hatalar/Kriterler/Açıklamalar | Uygulanacak işlem | Hata Kategorisi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ILU (yük üniteleri) için özel bileşenler, özellikle yatay veya düşey aktarım için kullanılanlar | 7.5 | Dorselerin sabitlenmesi için kilitleme tertibatı kullanılamaz, hasarlı veya eksik | Tel kullanılarak bağlanır. Mümkün değilse vagon dizinden çıkarılır. | 4 |
|  | 7.5.1 |  |  |  |
|  | 7.5.2 | Alın kapakları emniyetli şekilde kapatılmamış veya uygun biçimde kilitlenmemiş | Kapatılır ve kilitlenir. Mümkün değilse vagon dizinden çıkarılır. | 5 |
|  | 7.5.2.1 | -kapı kapatılmamış |  |  |
|  | 7.5.2.2 | - Kapı düzgün şekilde kilitlenmemiş (başka bir yük ünitesinin karşısındaki kapılar için geçerli değildir) eğer: - Üst kam taklı değil veya - Alt kam takılı değil veya - Yatay kilitleme kolu takılı değil | Düzeltilir, mümkün değilse, vagon diziden çıkarılır. | 4 |
|  | 7.5.2.3 | boş bırakılmış alan- |  |  |
|  | 7.5.3 | Alt köşe kaplaması hasarlı | Vagon diziden çıkarılır. | 5 |
|  | 7.5.4 | Yan duvar, astar hasarlı, yeterli şekilde sabitlenmemiş, dengesiz - menteşeler, emniyet cıvataları hasarlı, kırık, eksik - kenar payandası yok, kırık, çatlak veya yarılmış; astar delik veya kırık | Vagon diziden çıkarılır. | 5 |
|  | 7.5.5 | Branda | Düzeltilir | 3 |
|  | 7.5.5.1 | -branda 30 mm'ye eşit ve daha küçük yırtılmış, delinmiş |  |  |
|  | 7.5.5.2 | -branda 30 mm’den büyük yırtılmış, delinmiş | Vagon diziden çıkarılır. | 5 |
|  | 7.5.5.3 | Nemden kaynaklı yüke veya yükün kaybına yönelik hasar tehlikesi | Düzeltilir, mümkün değilse, vagon diziden çıkarılır. | 4 |
|  | 7.5.6 | Branda, duvarlar - kilitleme, bağlamalar yetersiz - örtü; gerginlik eksik/ kilit hasarlı, yetersiz | Vagon diziden çıkarılır. | 5 |
|  | 7.5.7 | Şasi/yük taşıma parçaları - çatlak - kırık | Vagon diziden çıkarılır. | 5 |

| Bileşen | Kod no. | Hatalar/Kriterler/Açıklamalar | Uygulanacak işlem | Hata Kategorisi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ILU Sarnıcı Sarnıç gövdesi ve şasiyi birbirine bağlayan eleman | 7.6 | Enine kesitin 1/4'ünden daha büyük çatlak | Vagon diziden çıkarılır. | 4 |
|  | 7.6.1 |  |  |  |
|  | 7.6.1.1 |  |  |  |
|  | 7.6.1.2 | Kaynak dikişlerinde çatlaklar | Vagon diziden çıkarılır. | 4 |
| Sarnıç 11 | 7.6.2 | Sızdırmaz değil: yükte sızma veya kayıp - Koku var * - Yeni veya kalıcı sızıntı izleri var | Sızdırmaz hale getirilir. RID için: yetkili personel tarafından temizlenir. Mümkün değilse vagon dizinden çıkarılır. | 5 |
|  | 7.6.2.1 |  |  |  |
|  | 7.6.2.2 | Keskin kenarlarla şekil değişikliği var ancak yük kaybı riski yok | Düzeltilir | 4 |
| Sarnıç gövdesi ekipmanları | 7.6.3 | Sarnıç giydirmesi, güneşliği, yalıtımı | Düzeltilir | 4 |
|  | 7.6.3.1 | – hasarlı |  |  |
|  | 7.6.3.2 | – laçka | Vagon diziden çıkarılır. | 5 |
| Takviye, doldurma ve boşaltma tertibatı, alt kısımda | 7.6.4 | Yük kaybı | Düzeltilir, mümkün değilse, vagon diziden çıkarılır. | 5 |
|  | 7.6.4.1 |  |  |  |
|  | 7.6.4.2 | Vanalar veya parçaları arızalı | Vagon diziden çıkarılır. | 4 |
|  | 7.6.4.3 | Vidalı bağlantı kapağı sıkıca mühürlenmeli ve kaybolmamalıdır. | Düzeltilir. Mümkün değilse vagon dizinden çıkarılır. | 4 |
|  |  | - RID yükü 12 |  |  |
|  | 7.6.4.4 | – RID yükü değil | Düzeltilir. Mümkün değilse vagon dizinden çıkarılır. | 3 |
|  | 7.6.4.5 | Kör tapa yok | Vagon diziden çıkarılır. | 4 |

11	Açıklama: Ayrıca, 7.8 ile doğrulanır.

12	Açıklama: Tehlike uyarı modellerine dikkat edin.

* GCU üzerinde yapılan değişikliklere ilişkin oylama prosedürünün uygulanması doğrultusunda, 1 Nisan 2021 tarihi itibarıyla GCU'nun resmi bölümü haline gelmiştir.

| Bileşen | Kod no. | Hatalar/Kriterler/Açıklamalar | Uygulanacak işlem | Hata Kategorisi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Takviye, doldurma ve boşaltma tertibatı, (alt kısımda) (devamı) | 7.6.4.6 | Kör tapanın emniyet civatası | Vagon diziden çıkarılır. | 4 |
|  |  | - RID yükü 12, bir ve birden fazla emniyet cıvatası eksik |  |  |
|  | 7.6.4.7 | – RID yükü değil, bir emniyet cıvatası eksik veya gevşek | Düzeltilir. Mümkün değilse vagon dizinden çıkarılır. | 3 |
|  | 7.6.4.8 | – RID yükü değil, çok sayıda emniyet cıvatası eksik veya gevşek | Düzeltilir. Mümkün değilse vagon dizinden çıkarılır. | 4 |
|  | 7.6.4.9 | Alt valf göstergesi her iki tarafta "kapalı" pozisyonu göstermiyor | Alt valf kapatılır. Mümkün değilse vagon dizinden çıkarılır. | 5 |
|  |  | - yüklü yük üniteleri ve temizlenmemiş boş vagonlar (RID yükü 12) |  |  |
|  | 7.6.4.10 | - boş yük ünitesi (RID yükü değil) | Alt valf kapatılır. Mümkün değilse vagon dizinden çıkarılır. | 3 |
|  | 7.6.4.11 | Alt valf için acil basınç kontrol gereci tank içine sıkışmış (tanka monteli valf açık) | Vagon diziden çıkarılır. | 5 |
|  | 7.6.4.12 | Doldurma ve boşaltma tertibatı açık | Düzeltilir. Mümkün değilse vagon dizinden çıkarılır. | 5 |
|  | 7.6.4.13 | Gözle görülen kilitleme tertibatı arızalı | Düzeltilir. Mümkün değilse vagon dizinden çıkarılır. | 4 |
| Takviye, doldurma ve boşaltma tertibatı, üst kısımda | 7.6.5 | Üst kısımda bulunan takviye elemanlarına yakın yerlerden yük veya gaz kaybı var (havalandırma tertibatını dikkate almayın) - Koku - Yeni veya kalıcı sızıntı izleri var | Vagon diziden çıkarılır. | 5 |
|  | 7.6.5.1 |  |  |  |
|  | 7.6.5.2 | Doldurma kapağı açık veya kayıp | Kapatılır veya kapattırılır. Mümkün değilse vagon dizinden çıkarılır. | 5 |

12	Açıklama: Tehlike uyarı modellerine dikkat edin.

| Bileşen | Kod no. | Hatalar/Kriterler/Açıklamalar | Uygulanacak işlem | Hata Kategorisi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Takviye, doldurma ve boşaltma tertibatı, üst kısımda (devamı) | 7.6.5.3 | Üst kısımdaki diğer takviye elemanları kapalı değil | Kapatılır veya kapattırılır. Mümkün değilse vagon dizinden çıkarılır. | 4 |
| Yük birimlerinin (ILU) yüklenmesi | 7.7 | ILU vagon için fazla ağır | Vagon diziden çıkarılır. | 5 |
|  | 7.7.1 |  |  |  |
|  | 7.7.2 | Köşe kilitleme tertibatları sırasıyla kendi çeneleri içinde bağlı değil | Vagon diziden çıkarılır. | 5 |
|  | 7.7.3 | Menteşeli taşıyıcı plakaların pimleri ne yukarıya kaldırılmış ne de emniyete alınmış durumda | Yükseltilir ve sabitlenir. Mümkün değilse vagon dizinden çıkarılır. | 5 |
|  | 7.7.4 | Yarı römorkların havalı süspansiyon sistemlerinin havası boşaltılmamış | Boşaltılır. Mümkün değilse vagon dizinden çıkarılır. | 5 |
|  | 7.7.5 | Yarı römorkların alt tamponları: taşıyıcı vagonla temas olmadığı halde yukarı kaldırılmamış/itilmemiş - uyumluluk kodu olmayan gare edilmiş vagonların üstünde - a,b,c veya d uyumluluk kodu ile işaretlenen gare edilmiş vagonlarda | Düzeltilir (yükseltilir/itilir ve kilitlenir). | 3 |
|  | 7.7.6 | P kodlu yarı römork: yarı römork ile vagon arasında temas var (tekerlekler ve ayak hariç) | Düzeltilir. Mümkün değilse vagon dizinden çıkarılır. | 4 |
|  | 7.7.7 | N koduyla (Novatrans sistem) uyumlu olan taşıyıcı vagona yüklenmiş N kodlu yarı römork: yarı römorkun parçaları ile vagon arasında temas ediyor (tekerlekler, kızaklar ve ilgili suport alanlarındaki boylamasına parçalar) | Düzeltilir. Mümkün değilse vagon dizinden çıkarılır. | 4 |
|  | 7.7.8 | Yarı römorkun, tekerlekleri yanlış bir şekilde takozlanmış | Düzeltilir. Mümkün değilse vagon dizinden çıkarılır. | 4 |
|  | 7.7.9 | ILU içinde gönderilen yük - Örtü deforme olmuş | Vagon diziden çıkarılır. | 5 |

| Bileşen | Kod no. | Hatalar/Kriterler/Açıklamalar | Uygulanacak işlem | Hata Kategorisi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İntermodel taşıma için işaretleme ve kodlama | 7.8 7.8.1 | Geçerli kodlama yok veya okunaksız | Vagon diziden çıkarılır. | 5 |
|  | 7.8.2 | Yüklenen ILU taşıyıcı vagonla uyumlu değil | Vagon diziden çıkarılır. | 5 |
|  | 7.8.3 | CSC (Konteynır Emniyet Sözleşmesi) emniyet tabelası yok - Üst köşe dökümleri bulunan ILU’lar üzerinde | Vagon diziden çıkarılır. | 4 |
|  | 7.8.4 | Tehlike: Yüksek Voltaj” ikaz işareti yok - Merdivenleri bulunan ILU’lar üzerinde | Vagon diziden çıkarılır. | 4 |
| Diğer durumlar | 8 |  |  |  |
| İşletmelerdeki hatalar | 8.1 8.1.1 | Derayman | Çıkarılır. Lahika 9’a göre hareket edilir, I + K | 5 |
|  | 8.1.2 | Anormal tampon darbesi | Çıkarılır. Lahika 9’a göre hareket edilir, I + K | 5 |
| Mücbir sebepler | 8.2 8.2.1 | Sel ve hava şartlarından kaynaklı hasar | Çıkarılır. | 5 |
|  | 8.2.2 | Primer akım kaynaklı hasar - Vagon yüksek voltajlı katenerlere temas halinde | Çıkarılır. | 5 |
|  | 8.2.3 | Yangın | Çıkarılır. | 5 |

# Hata Kategorileri

| Kategori | Tanım | Değer |
| --- | --- | --- |
| 1 | Vagonun işletime uygunluğunda veya işletime emniyetinde herhangi bir etkisi olmayan önemsiz hatalar KYS sistemi içerisinde dikkate alınmaz. | 0,002 |
| 2 | Vagonun işletime uygunluğunda küçük bir etkisi olan hatalar KYS sistemi içerisinde dikkate alınmaz | 0,050 |
| 3 | Küçük hatalar Vagonun işletime uygunluğunda önemli düzeyde bir etkiye sahip olan hatalar ve işlemler üzerinde etkisi bulunan hatalar (eksik ya da hatalı işaretler) | 0,125 |
| 4 | Büyük hatalar Bir vagonu işletime uygun değil şeklinde nitelendiren hatalar veya işlemleri tehlikeye atan hatalar ile yaralanmalarla sonuçlanabilecek hatalar (yük treni personeli) | 0,400 |
| 5 | Kritik hatalar İşletme emniyetine yönelik ciddi sonuçları bulunan hatalar ve taşımacılık işlemlerine anlık bir risk teşkil eden hatalar | 1,000 |

-boş bırakılmış alan-

EK 9, LAHİKA 3

# ISO 2859 – Bölüm 1’e göre numunelerin boyutu

Tablo I’den alıntı: Numunelerin boyutunu belirten harf kodları

| Parti boyutu |  |  | Genel Muayene Seviyesi |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | İ | II | III |
| 2 | bitiş | 8 | A | A | B |
| 9 | bitiş | 15 | A | B | C |
| 16 | bitiş | 25 | B | C | D |
| 26 | bitiş | 50 | C | D | E |
| 51 | bitiş | 90 | C | E | F |
| 91 | bitiş | 150 | D | F | G |
| 151 | bitiş | 280 | E | G | H |
| 281 | bitiş | 500 | F | H | J |
| 501 | bitiş | 1200 | G | J | K |
| 1201 | bitiş | 3200 | H | K | L |
| 3201 | bitiş | 10000 | J | L | M |
| 10001 | bitiş | 35000 | K | M | H |
| 35001 | bitiş | 150000 | L | H | P |
| 150001 | bitiş | 500000 | M | P | Q |
| 500001 | ve | üstü | H | Q | R |

Tablo II-A’dan alıntı: Standart muayenelere yönelik basit numune alma kılavuzu

|  | AQL | 1 | 2.5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Numune boyutuna ilişkin harf kodu | Numune boyutu | Kabul Değeri |  |
|  |  | Kategori 5 | Kategori 4 |
| A | 2 | 0 | 0 |
| B | 3 | 0 | 0 |
| C | 5 | 0 | 0 |
| D | 8 | 0 | 0 |
| E | 13 | 0 | 1 |
| F | 20 | 0 | 1 |
| G | 32 | 1 | 2 |
| H | 50 | 1 | 3 |
| J | 80 | 2 | 5 |
| K | 125 | 3 | 7 |
| L | 200 | 5 | 10 |
| M | 315 | 7 | 14 |
| H | 500 | - | - |
| P | 800 | - | - |
| Q | 1250 | - | - |
| R | 2000 | - | - |

# Genel Bakış I: Bir trenin anlaşma içerisine dahil edilmesi

# Genel Bakış II: Bir trenin anlaşma içerisinden çıkarılması

# Trenlerin bir anlaşma içerisine dahil edilmesine yönelik kayıt

# VAGONLARIN KULLANIMINA İLİŞKİN GENEL SÖZLEŞME

# EK 9, LAHİKA 3

# 69

# BASIM: 1 OCAK 2021

# EK 9, LAHİKA 3

# 70

# BASIM: 1 OCAK 2021

# VAGONLARA İLİŞKİN GENEL KULLANIM SÖZLEŞMESİ

| Kod, Hata Kategorisi, Sayı, Kısa Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GCU EK 9'a göre göre Kod |  |  | Hata kategorisi | No | Kısa açıklama |  |  |  |

EK 9, LAHİKA 4

# qR doğrulaması

qR, bir mastar kullanılarak boden kısmında ölçüldüğünde, bodenin dış kısmında, bodenin üst kısmından itibaren 2 mm’lik bir mesafe üzerinde hiçbir sivri kenar veya çapak olmayacak şekilde daima 6.5 mm’den büyük olmalıdır.

EK 9, LAHİKA 5

# Lahika 1’e göre muayene kataloğu

| Kod no. | Vagon | Bileşen | Kalite gerekliliği | Kontrol kriterleri 1) | Hata Kategorisi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Tüm vagonlar | Bandaj kalınlığı | Belirlenen boyutlara uygun | GK, Ö | 4 |
| 1.1.2 |  | Bandaj | Çatlamamış ya da kırılmamış | GK, ÇT | 5 |
| 1.1.3 |  | Bandaj | Sıkı, dönmemiş, temiz tespit çemberi, pas ≤ ≤ çember çevresinin 1/3’ü | GK, ÇT | 5 |
| 1.1.4 |  | Bandajlı tekerlek | Kontrol işaretleri mevcut | GK | 4 |
| 1.1.5 |  | Bandaj | Sıkı, yana doğru kaymamış | GK, ÇT | 5 |
| 1.1.6 |  | Bandaj emniyet çemberi | Mevcut, çatlamamış, kırılmamış | GK | 5 |
| 1.2.1 | Tüm vagonlar | Bandaj (monoblok) | Profilden tamamı görülebilen minimum kalınlığı gösteren oluk | GK | 4 |
| 1.2.2.1 |  | Bandaj (monoblok), yüksek termal gerilimlere dayanıklı olarak işaretlenmiş tekerlekler hariç | Frenlemeden dolayı hiçbir aşırı ısınma belirtisi yok, tolerans aralığı aşılmamış | GK, Ö | 4 |
| 1.2.2.2. |  | Bandaj (monoblok), yüksek termal gerilimlere dayanıklı olarak işaretlenmiş tekerlekler hariç | Frenlemeden dolayı hiçbir aşırı ısınma belirtisi yok, tolerans aralığı aşılmamış | GK, Ö | 5 |

_

1)GK = gözle kontrol; Ö = ölçüm; ÇT = çekiç testi; İŞ = işletilir; ÇH = bileşenler çekilir veya hareket ettirilir

| Kod no. | Vagon | Bileşen | Kalite gerekliliği | Kontrol kriterleri 1) | Hata Kategorisi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.1 | Tüm vagonlar | Bandaj: genişlik B > 139 mm ve ≤140 mm | Belirtilen bandaj genişliğine uygun | GK, Ö | 3 |
| 1.3.1.2 |  | Bandaj: genişlik B > 140 mm, < 133 mm S ile gösterilmiş çıkıntı mevcut | Belirtilen bandaj genişliğine uygun | GK, Ö | 4 |
| 1.3.2 |  | Tekerlek yuvarlanma yüzeyi | Yuvarlanma yüzeyinde yer yer ezilme, ufalanma veya bandaj üzerinde düzensiz yanmalar yok | GK | 4 |
| 1.3.3.1 |  | Tekerlek yuvarlanma yüzeyi | Tekerlek çapı > 840 mm, 60 mm’den uzun apletilik yok | GK, Ö | 4 |
| 1.3.3.2 |  | Tekerlek yuvarlanma yüzeyi | Tekerler çapı 630 mm <çap ≤ 840 mm, 40 mm’den uzun apletilik yok | GK, Ö | 4 |
| 1.3.3.3 |  | Tekerlek yuvarlanma yüzeyi | Tekerlek çapı ≤ 630 mm, 35 mm’den uzun apletilik yok | GK, Ö | 4 |
| 1.3.4.1 |  | Tekerlek yuvarlanma yüzeyi | Tekerlek çapı > 840 mm, 60 mm’den uzun veya 1mm’den kalın metal yığılması yok | GK, Ö | 4 |
| 1.3.4.2 |  | Tekerlek yuvarlanma yüzeyi | Tekerlek çapı > 840 mm, uzunluğu 10 mm'den fazla, 60 mm'ye eşit veya 60 mm'den az ve kalınlığı 1 mm'den az metal yığılması yok | GK, Ö | 3 |
| 1.3.4.3 |  | Tekerlek yuvarlanma yüzeyi | Tekerlek çapı: 630 mm <çap ≤ 840 mm, uzunluğu 40 mm'den fazla veya ≥ kalınlığı 1 mm'e eşit veya fazla metal yığılması yok | GK, Ö | 4 |
| 1.3.4.4 |  | Tekerlek yuvarlanma yüzeyi | Tekerlek çapı: 630 mm< çap ≤ 840 mm, 10 mm'den uzun ve < 1 mm'den kalın metal yığılması yok | GK, Ö | 3 |
| 1.3.4.5 |  | Tekerlek yuvarlanma yüzeyi | Tekerlek çapı ≤ 630 mm, 35 mm'den uzun veya≥ 1 mm'den kalın metal yığılması yok | GK, Ö | 4 |

_

1)GK = gözle kontrol; Ö = ölçüm; ÇT = çekiç testi; İŞ = işletilir; ÇH = bileşenler çekilir veya hareket ettirilir

| Kod no. | Vagon | Bileşen | Kalite gerekliliği | Kontrol kriterleri 1) | Hata Kategorisi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.4.6 |  | Tekerlek yuvarlanma yüzeyi | Tekerlek çapı ≤ 630 mm, uzunluğu 10 mm'den fazla ≤ 35 mm'ye eşit veya 35 mm'den az ve < kalınlığı 1 mm'den fazla metal yığılması yok | GK, Ö | 3 |
| 1.3.5.1 |  | Tekerlek yuvarlanma yüzeyi | Tekerlek çapı > 840 mm, 60 mm’den büyük oyuk, delik veya pullanma yok | GK, Ö | 4 |
| 1.3.5.2 |  | Tekerlek yuvarlanma yüzeyi | Tekerlek çapı: 630 mm < çap ≤ 840 mm, 40 mm’den büyük oyuk, delik veya pullanma yok | GK, Ö | 4 |
| 1.3.5.3 |  | Tekerlek yuvarlanma yüzeyi | Tekerlek çapı: ≤ 630 mm, 35 mm’den büyük oyuk, delik veya pullanma yok | GK, Ö | 4 |
| 1.3.6.1 |  | Tekerlek yuvarlanma yüzeyi | Yuvarlanma yüzeyi ile ön yüzeyinin kesiştiği kısımda çatlak ve kırık yok | GK | 5 |
| 1.3.6.2 |  | Tekerlek takımının ön yüzü, emniyet çemberi ve iç bandaj çemberi | İmalatçı tarafından konulan işaretler hariç tekerlek takımının ön yüzünde (emniyet çemberi ve iç bandaj çemberinde) keskin açılı çentikler yok | GK | 4 |
| 1.3.6.3 |  | Tekerlek yuvarlanma yüzeyi | Hasar yok, çentik yok | GK | 4 |
| 1.3.6.4 |  | Tekerlek yuvarlanma yüzeyi | Hasar yok, çentik yok | GK | 5 |
| 1.3.7 |  | Tekerlek ön yüzleri | 4 kontrol işareti hariç yağlama malzemesi veya boya izi yok | GK | 5 |
| 1.3.8.1 |  | Tekerlek yuvarlanma yüzeyi | Hasar yok | GK | 4 |
| 1.3.8.2 |  | Tekerlek yuvarlanma yüzeyi | Hasar yok, 1mm'ye eşit veya 1 mm’den daha derin oluk (keskin kenarlı) yok | GK | 5 |
| 1.3.8.3 |  | Tekerlek yuvarlanma yüzeyi | Hasar yok, 2 mm’den daha derin oyuklar ve sahte boden yok | GK, Ö | 5 |
| 1.4.1 | Tüm vagonlar | Tekerlek bodeni | Sh yüksekliğine uygun | GK, Ö | 4 |
| 1.4.2 |  | Tekerlek bodeni | Boden kalınlığına uygun, aşınmamış boden | GK, Ö | 5 |
| 1.4.3 |  | Tekerlek bodeni | qR ölçülerine uygun, keskin köşeli olmayan boden | GK, Ö | 5 |
| 1.4.4 |  | Tekerlek bodeni | Maksimum boden yüksekliğinden 2 mm’den daha büyük h mesafesindeki kılavuz yüzeyde pürüz veya keskin kenar yok | GK, Ö | 5 |

_

1)GK = gözle kontrol; Ö = ölçüm; ÇT = çekiç testi; İŞ = işletilir; ÇH = bileşenler çekilir veya hareket ettirilir

| Kod no. | Vagon | Bileşen | Kalite gerekliliği | Kontrol kriterleri 1) | Hata Kategorisi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5.1 | Tüm vagonlar | Tekerlek gövdesi | Çatlak veya kaynakla tamir edilmiş kusurlar yok | GK | 5 |
| 1.5.2 |  | Tekerlek gövdesi | Tekerlek göbeğinde, ispitinde ya da çemberinde kırık veya çatlak, kaynak yapılarak onarılmış kusur yok | GK | 5 |
| 1.6.1 | Tüm vagonlar | Dingil | Hasar yok; 1 mm’den daha derin oluk, keskin kenarlar yok | GK | 5 |
| 1.6.2 | Tüm vagonlar | Dingil | Hasar yok | GK | 4 |
| 1.6.3 | Tüm vagonlar | Dingil | Dingile sürtünen herhangi bir parça yok. Bkz. 1.6.1 ve 1.6.2 | GK | 4 |
| 1.7.1 | Tüm vagonlar | Tekerlek | Dingil üzerinde yanal kayma yok; “E” değerine uygun | GK, Ö | 5 |
| 1.7.2 |  | Tekerlek veya hemen yakını | Bir tekerlek üzerinde veya yakınında aşağıdaki kriterlerin birinden fazlasının olmaması | GK | 4 |
|  |  |  | fren müsellesi pimi kesilmiş |  |  |
|  |  |  | fren emniyet üzengisi kırık (bakınız 3.1.2 ) |  |  |
|  |  |  | fren müsellesi uç rondelanın üzerinde parlak izler |  |  |
|  |  |  | iç sustalar (yük sustalarının) üzerinde parlak çizgiler (bakınız 2.5) |  |  |
|  |  |  | kaldırma emniyet mandalı (T) yok veya gevşek (bakınız 2.5.5) |  |  |
|  |  |  | Y25 bojilerde: dingil kutuları veya dingil kutularının kenarındaki kılavuzların üzerindeki sert mangan aşınma plakaları kırık veya eksik/yok (bakınız 4.4.2) |  |  |
|  |  |  | bakınız 1.3.2 |  |  |
| 1.8.1.1 | Tüm vagonlar | Dingil kutusu gövdesi | Dingil kutusu gövdesi su sızdırmaz olmalıdır. | GK | 4 |
| 1.8.1.2 |  |  | Tekerlek göbeğinde gres veya herhangi bir atık olmamalı | GK | 4 |

_

1)GK = gözle kontrol; Ö = ölçüm; ÇT = çekiç testi; İŞ = işletilir; ÇH = bileşenler çekilir veya hareket ettirilir

| Kod no. | Vagon | Bileşen | Kalite gerekliliği | Kontrol kriterleri 1) | Hata Kategorisi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8.1.3 |  |  | Kapak seviyesindeki dingil kutusu gövdesi üzerinde gres veya yağ izi olmamalı | GK | 4 |
| 1.8.2 |  | Dingil kutusu gövdesi | Dingil kutusu kulağı kılavuzluk görevini yapacak şekilde eğilmemiş, hasarsız | GK | 5 |
| 1.8.3.1 |  | Dingil kutusu | Dingil kutusu sıcak olmamalı | GK, el ile kontrol | 5 |
| 1.8.3.2 |  | Dingil kutusu | Taşıma sırasında aşırı ısınma olmamalı | GK | 5 |
| 2.1.1 | Tüm vagonlar | Susta yaprakları | Yaprak susta kasasına göre 10 mm'den daha fazla kaymış olmamalı | GK, Ö | 4 |
| 2.1.2 |  | Susta yaprakları | Ana yaprak kırık ya da gözle görünür bir şekilde çatlak olmamalı | GK | 5 |
| 2.1.3 |  | Susta yaprakları | Eksi parça olmamalı | GK | 4 |
| 2.1.4.1 |  | Susta yaprakları | Hiçbir yaprak üzerinde, yaprak merkezinden itibaren yaprak uzunluğunun 1/4'ünden daha az mesafede kırık olmamalı | GK, Ö | 4 |
| 2.1.4.2 |  | Susta yaprakları | Eksiksiz | GK, Ö | 3 |
| 2.1.5 |  | Yaprak susta | Yeterli susta açıklığı ≥15 mm; yeni bir temas izi olmamalı | GK, Ö | 5 |
| 2.1.6 |  | Susta kasası (Yaprak susta) | Eksiksiz, sıkı; kama mevcut ve çalışıyor | GK | 5 |
| 2.2.1.1 | Tüm vagonlar | Parabolik susta | Gözle görünebilen hiçbir çatlak veya kırık yok | GK | 5 |
| 2.2.1.2 |  | Parabolik susta | Susta kasasında kırık olmamalı (hiçbir yaprağın uzunluklarının %50'den fazlası birbirine temas etmemeli) | GK | 5 |
| 2.2.2.1 |  | Parabolik susta | Yaprakta boylamasına 10mm’den daha fazla kayma (susta kasasına göre) olmamalı | GK, Ö | 4 |
| 2.2.2.2 |  | Parabolik susta | Yapraklarda boylamasına kayma olmamalı | GK | 3 |
| 2.2.3 |  | Susta kasası (Parabolik susta) | Eksiksiz, sıkı; kama çalışıyor | GK | 5 |

_

1)GK = gözle kontrol; Ö = ölçüm; ÇT = çekiç testi; İŞ = işletilir; ÇH = bileşenler çekilir veya hareket ettirilir

| Kod no. | Vagon | Bileşen | Kalite gerekliliği | Kontrol kriterleri 1) | Hata Kategorisi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.1 | Tüm vagonlar | Helezon susta | Kırılmamış | GK | 5 |
| 2.4.1 | Tüm vagonlar | Susta kasası göbeği | Dingil kutusu gövdesi içerisinde yerinde | GK | 5 |
| 2.4.2 |  | Perno, menot | Mevcut, sökülmemiş, hasarlı değil veya pozisyonu dışına çıkmamış | GK | 5 |
| 2.4.3 |  | Menot pimi | Mevcut ve emniyete alınmış, sökülmemiş | GK | 5 |
| 2.4.4 |  | Süspansiyon menotları | Ne aşınmış ne de çok uzun | GK | 4 |
| 2.5.1 | Tüm vagonlar | Helezon susta: ana susta, dara sustası | Kırılmamış | GK | 5 |
| 2.5.2.1 | Boş vagonlar | Helezon susta: yardımcı susta, yük sustası | Yerinde, kırılmamış | GK | 3 |
| 2.5.2.2 | Yüklü vagonlar | Helezon susta: yardımcı susta, yük sustası | Yerinde, kırılmamış | GK | 5 |
| 2.5.3.1 | Tüm vagonlar | Her boji için askı halkaları | Eksik, kırık, hasarlı ve kullanıma uygunsuz halka olmamalı | GK | 3 |
| 2.5.3.2 |  | Her boji için askı halkaları | Birden fazla eksik, kırık, hasarlı ve kullanıma uygunsuz halka olmamalı | GK | 5 |
| 2.5.4.1 | Tüm vagonlar | Her boji için bir susta yatağı | Susta yatağının boji şasisine temas etmemesi veya temas izi taşımaması | GK | 3 |
| 2.5.4.2 |  | Susta şapkası | Birden daha fazla susta yatağının boji şasisine temas etmemesi veya temas izi taşımaması | GK | 5 |
| 2.5.5 | Tüm vagonlar | T kaldırma parçası (emniyet mandalı) | Mevcut ve emniyete alınmış | GK | 3 |
| 2.5.6 |  | Süspansiyon | Yeni oluşmuş bir yanaşma izi olmamalı | GK | 5 |

_

1)GK = gözle kontrol; Ö = ölçüm; ÇT = çekiç testi; İŞ = işletilir; ÇH = bileşenler çekilir veya hareket ettirilir

| Kod no. | Vagon | Bileşen | Kalite gerekliliği | Kontrol kriterleri 1) | Hata Kategorisi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Tüm vagonlar | Fren donanımı | Hiçbir parçası aşağı sarkık, eksik veya hasarlı olmamalı. Bkz. 1.6.1, 1.6.2 ve 1.6.3 | GK | 4 |
| 3.1.2 |  | Emniyet çemberi | Mevcut, uygun durumda | GK | 4 |
| 3.1.3.1 |  | Fren kapama musluğu | Çalışabilir durumda | İŞ | 3 |
| 3.1.3.2 |  | Fren kapama musluğu | Pozisyonu açıkça belli | GK, İŞ | 3 |
| 3.1.4 |  | Boş/Dolu veya G/P değiştirme sistemi | Çalışabilir durumda | İŞ | 3 |
| 3.1.5 |  | Fren çözme kolu | Mevcut ve kırılmamış | GK | 3 |
| 3.2.1 | Tüm vagonlar | Döküm fren sabosu | Mevcut, kırılmamış ve minimum seviyenin üzerinde kalınlığa sahip | GK, Ö | 3 |
| 3.2.2 |  | Kompozit fren saboları | Mevcut, sürtünme yüzeyinde metal tutucu plakaya doğru dikine çatlak yok, fren sabosu veya metal tutucu uzunluğunun1/4 den daha fazla uzunlukta gözle görülür bir ufalanma yok. Minimum seviyenin üzerinde kalınlığa sahip. Arka levhadan 25 mm’den daha fazla uzaklaşmış ve tekerlek çemberi yönünde başlayan 25 mm’den fazla çatlama olmamalı. | GK, Ö | 3 |
| 3.2.3 |  | Sürtünme bileşenleri | Dışına taşmamış olması | GK | 4 |
| 3.2.4.1 | Tüm vagonlar | Diskler üzerindeki muayene çizgisi | Muayene çizgisi tamamen gözle görülür olmalı | GK | 3 |
| 3.2.4.2 |  | Fren diski sabitlenmesi | Uygun fren diski sabitlenmesi | GK | 5 |
| 3.2.4.3 |  | Fren diski: | Şemaya göre çatlaklar l/2'den büyük olmamalı | GK | 3 |
| 3.2.4.4 |  | Fren diski: | En kesitte çatlak olmamalı | GK | 5 |

_

1)GK = gözle kontrol; Ö = ölçüm; ÇT = çekiç testi; İŞ = işletilir; ÇH = bileşenler çekilir veya hareket ettirilir

| Kod no. | Vagon | Bileşen | Kalite gerekliliği | Kontrol kriterleri 1) | Hata Kategorisi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.4.5 |  | Soğutucu çubuklar | Hasarsız, çatlak yok | GK | 3 |
| 3.2.4.6 |  | Dairesel soğutucu çubuklar | Hasarsız, çatlak yok | GK | 3 |
| 3.2.5 |  | Fren balataları | Mevcut olmalı, çatlak olmamalı | GK | 3 |
| 3.2.6 |  | Fren göstergesi | Uygun gösterge | GK | 4 |
| 3.3.1.1 | Tüm vagonlar | Ana fren hortumu | Çalışabilir durumda | GK | 4 |
| 3.3.2.1 | Tüm vagonlar | Fren hortumu bağlantıları | Mevcut ve eksiksiz | GK | 3 |
| 3.3.2.2 | Tüm vagonlar | Fren hortumu bağlantıları | Bir akupleman bağlıyken diğeri askıda emniyetli durmalı | GK | 3 |
| 3.3.3 | Tüm vagonlar | Fren hava hortumu askısı | Mevcut, çalışır durumda | GK | 3 |
| 3.3.4 |  | Hava freni | İzole frenler uygun şekilde etiketlenmeli | GK | 3 |
| 3.3.5.1 |  | Kapatma musluğu | Çalışır durumda, hava geçirmez, zorlanmamış, kol mevcut | GK, İŞ | 5 |
| 3.3.5.2 |  | Hava kapama tertibatı | Mevcut ve görsel olarak iyi durumda | GK | 4 |
| 3.3.6.1 |  | DET (derayman detektörü) | Çalışır durumda, aktif | GK | 3 |
| 3.3.6.2 |  | DET (derayman detektörü) | Hava geçirmez | GK | 3 |
| 3.3.6.3 |  | DET (derayman detektörü) | Detektörün bağlantı hortumu hava geçirmez | GK | 4 |
| 3.4.1 | Tüm vagonlar | Kıvılcım tutucu sacı | Mevcut ve pas ile delinmemiş | GK | 4 |
| 3.4.2 |  | Kıvılcım tutucu sacı | Uygun şekilde yerleştirilmiş | GK | 4 |

_

1)GK = gözle kontrol; Ö = ölçüm; ÇT = çekiç testi; İŞ = işletilir; ÇH = bileşenler çekilir veya hareket ettirilir

| Kod no. | Vagon | Bileşen | Kalite gerekliliği | Kontrol kriterleri 1) | Hata Kategorisi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4.3 | RID yönetmeliğince kıvılcım kesici plaka kullanılması zorunlu olan tehlikeli madde taşımacılığına mahsus bojisiz vagonlar | Kıvılcım tutucu sacı | Vagon, GCU EK 11 Madde 2.10’da (onaylı kıvılcım tutucu plaka) gösterilen tipik sembolü taşımalıdır. | GK | 5 |
| 3.5.1 | Tüm vagonlarda takılı | El freni | Gözle görülür şekilde çalışır durumda | GK | 3 |
| 4.1.1 | Tüm vagonlar | Şasi | Gözle görülür şekil değişikliği, burulma yok | GK | 5 |
| 4.1.2 |  | Lonjeron, tampon traversi ve enine kirişler | Kırık olmamalı, kirişin kenarından başlayan ve kiriş genişliğinin yarısından fazla olan çatlak, süspansiyon mesnedinin yakınında uzunluğu 100 mm'den daha fazla boyuna çatlak, diğer kısımlarda uzunluğu 150 mm'den fazla boyuna çatlak, yukarıda adı geçen parçaların birleştiği kaynak dikişleri üzerinde gözle görülür çatlak olmamalı | GK, Ö | 4 |
| 4.2.1 | Tüm vagonlar | Dingil çatalı | Emniyeti olumsuz yönde etkileyecek şekilde bükülme yok | GK | 5 |
| 4.2.2 |  | Dingil çatalı | Kırılmamış | GK | 5 |
| 4.2.3.1 |  | Dingil çatalı | Etkili bir şekilde bağlantısı yapılmış olmalı, gevşek olmamalı | GK | 5 |
| 4.2.3.2 |  | Dingil çatalı | Bağlantı üzerinde hiçbir cıvata veya perçin laçka olmamalı | GK | 3 |
| 4.2.4.1 |  | Dingil çatalı | Yatay eksenin 1/4'ünden daha fazla uzunlukta çatlak olmamalı | GK, Ö | 4 |
| 4.2.4.2 |  | Dingil çatalı | Çatlak olmamalı | GK | 3 |

_

1)GK = gözle kontrol; Ö = ölçüm; ÇT = çekiç testi; İŞ = işletilir; ÇH = bileşenler çekilir veya hareket ettirilir

| Kod no. | Vagon | Bileşen | Kalite gerekliliği | Kontrol kriterleri 1) | Hata Kategorisi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.4.2 |  | Dingil çatalı | Çatlak olmamalı | GK | 3 |
| 4.2.4.3 |  | Dingil çatalı | Bağlantı noktasına yakın veya sonunda hiçbir çatlak olmamalı | GK | 5 |
| 4.3.1 | Tüm vagonlar | Dingil çatalı bağlantı pernosu | Mevcut, kırılmamış ve gözle görülebilen şekil değişikliğine uğramamış | GK | 4 |
| 4.4.1.1 | Tüm vagonlar | Aşınma plakası (bojili vagon) | Her dingilde hiç bir aşınma plakası eksik olmamalı | GK | 3 |
| 4.4.1.2 |  | Aşınma plakası (bojili vagon) | Her dingilde birden daha fazla aşınma plakası eksik olmamalı | GK | 4 |
| 4.4.1.3 |  | Aşınma plakası (dingilli vagon) | Mevcut | GK | 5 |
| 4.4.2 | Y Bojili tüm vagonlar | Manganlı aşınma plakası | Sabitlenmiş, mevcut | GK | 4 |
| 4.5.1 | Tüm vagonlarda takılı | Süspansiyon mesnedi | İyi durumda, uygun şekilde yerleştirilmiş | GK | 5 |
| 4.6.1 | Tüm vagonlar | Boji/Şasi bağlantısı | Tam, yerinden kaymamış; bağlantı elemanları mevcut ve çalışır durumda | GK | 5 |
| 4.6.2.1 |  | Topraklama kablosu | Hepsi mevcut, hasarsız, sıkı | GK | 3 |
| 4.6.2.2 |  | Topraklama kablosu | En az bir adet mevcut ve çalışır durumda | GK | 3 |
| 4.7.1 | Tüm vagonlar | Boji şasisi | Gözle görülebilir çatlak veya şekil değişikliği olmamalı | GK | 4 |
| 4.7.2 |  | Boji şasisi | Kırılmış parça olmamalı | GK | 5 |
| 4.7.3.1 | Y Bojili tüm vagonlar | Boji/Şasi bağlantısı | İç taraftaki boylamasına kiriş bağlantısında herhangi bir vida eksik veya kırılmış olmamalı | GK | 3 |
| 4.7.3.2 | Y Bojili tüm vagonlar | Boji/Şasi bağlantısı | Aynı dingil üzerinde iç taraftaki boylamasına kiriş bağlantısında birden fazla vida eksik veya kırılmış olmamalı | GK | 5 |

_

1)GK = gözle kontrol; Ö = ölçüm; ÇT = çekiç testi; İŞ = işletilir; ÇH = bileşenler çekilir veya hareket ettirilir

| Kod no. | Vagon | Bileşen | Kalite gerekliliği | Kontrol kriterleri 1) | Hata Kategorisi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.8.1.1 | Tüm vagonlar | Yan yastık | Kırılmamış (hiçbir parçası eksik değil) | GK | 4 |
| 4.8.1.2 |  | Yan yastık | Kırılmamış (parçası eksik) | GK | 5 |
| 4.8.2 |  | Yan yastık sustası | Kırılmamış | GK | 4 |
| 4.8.3 |  | Yan yastık bağlantısı | Tam | GK | 3 |
| 4.9.1 | Tüm vagonlar | Amortisör sistemindeki sürtünme yüzeyi | Yağlanmamış | GK | 4 |
| 5.1.1 | Tüm vagonlar | Her iki baştaki tampon tipleri | Açık bir şekilde aynı tipte olmalı | GK | 4 |
| 5.1.2 |  | Tampon yüksekliği | Toleranslar dahilinde | GK, Ö | 5 |
| 5.2.1 | Tüm vagonlar | Tampon plakası | Mevcut, kırılmamış, eğilmiş fakat fonksiyonunu yapar durumda; dikdörtgen tampon plakası dönmemiş durumda | GK | 5 |
| 5.2.2.1 |  | Tampon plakası | Cıvata ve perçinlerin1/3’ünden daha fazlası laçka olmamalı | GK | 4 |
| 5.2.2.2 |  | Tampon plakası | Laçka perçin veya cıvata olmamalı | GK | 3 |
| 5.2.3.1 |  | Tampon aynası temas yüzeyi | Temas halinde olan iki tampon aynası metalden yapılmışsa yağlanır | GK | 5 |
| 5.2.3.2 |  | Tampon aynası temas yüzeyi | Yivli, oluklu halde olmamalı | GK, Ö | 5 |
| 5.2.4.1 |  | Tampon plaka parçası veya plastik plaka | Mevcut olmalı, kırılmış olmamalı, çatlak olmamalı | GK | 5 |
| 5.2.4.2 |  | Tampon plaka parçası veya plastik plaka | Ufalanma/erime olmamalı | GK, Ö | 4 |
| 5.2.4.3 |  | Tampon plaka parçası veya plastik plaka | Bağlantı tam olmalı | GK | 5 |
| 5.3.1 | Tüm vagonlar | Tampon tiji | Mevcut olmalı, kırık olmamalı | GK | 5 |

_

1)GK = gözle kontrol; Ö = ölçüm; ÇT = çekiç testi; İŞ = işletilir; ÇH = bileşenler çekilir veya hareket ettirilir

| Kod no. | Vagon | Bileşen | Kalite gerekliliği | Kontrol kriterleri 1) | Hata Kategorisi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3.2. |  | Tampon tiji | Tampon plakasıyla birleştiği kısımda çatlak olmamalı | GK | 5 |
| 5.3.3 |  | Tampon tiji | İşletme tehlikesi olmamalı, oluklar olmamalı | GK | 5 |
| 5.4.1 | Tüm vagonlar | Tampon kılavuzu | Mevcut olmalı, kırık olmamalı | GK | 5 |
| 5.4.2 |  | Tampon kılavuzu | Tampon tabanıyla birleştiği kısımda çatlak olmamalı | GK | 5 |
| 5.4.3 |  | Tampon kılavuzu | Boyuna ciddi bir çatlak olmamalı; tampon tiji hala kılavuz görevi yapabilecek durumda olmalı | GK, Ö | 5 |
| 5.4.4.1 |  | Tampon kılavuzu emniyet cıvataları | Sıkı (2 ‘den daha az cıvata gevşek) | GK, ÇH | 5 |
| 5.4.4.2 |  | Tampon kılavuzu emniyet cıvataları | Bütün cıvatalar mevcut | GK, ÇH | 3 |
| 5.4.4.3 |  | Tampon kılavuzu emniyet cıvataları | Sıkı (gevşek cıvata yok) | GK, ÇH | 3 |
| 5.5.1 | Tüm vagonlar | Tampon yayı | İşlevini yerine getirir durumda, uygun ölçülerde, kırılmamış olmalı Hiçbir tampon el ile 15 mm'den fazla bastırılamıyor veya bir taraftaki her iki tampon el ile bastırılacak kadar gevşek değil | GK, Ö | 4 |
| 5.5.2 | İşaretli vagonlar | Sönümleme elemanları | Yuvasından çıkmamış olmalı | GK | 5 |
| 5.5.3 | İşaretli vagonlar | Sönümleme elemanlarının işaretlenmesi | Bütünüyle mevcut, görülebilir | GK | 4 |
| 5.6.1 | Tüm vagonlar | Vidalı koşum takımı | Bütünüyle mevcut ve hasarsız | GK | 3 |
| 5.6.2 |  | Kullanılmadığında koşum takımını asmak için askı | Mevcut, kullanıma uygun, hasarsız | GK | 3 |
| 5.6.3 |  | Koşum takımı halkası | Askı kancasına asılmış | GK | 3 |
| 5.7.1.1 | Tüm vagonlar | Cer kancası | Askı kancasına asılmış | GK | 3 |

_

1)GK = gözle kontrol; Ö = ölçüm; ÇT = çekiç testi; İŞ = işletilir; ÇH = bileşenler çekilir veya hareket ettirilir

| Kod no. | Vagon | Bileşen | Kalite gerekliliği | Kontrol kriterleri 1) | Hata Kategorisi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.7.1.2 |  | Cer kancası | Bükülmemiş | GK | 3 |
| 5.8.1 | Tüm vagonlar | Çekme tertibatının diğer parçaları | Mevcut, kırılmamış veya çatlamamış, yerinden anormal şekilde oynamamış | GK | 4 |
| 5.8.2 |  | Kuplaj | Tren dizisi doğru bir şekilde bağlanmış | GK | 4 |
| 5.9.1 | Tüm vagonlar | Uzun stroklu amortisör | Çalışır durumda, merkez pozisyonda kayar durumdaki eleman, hasarsız | GK | 4 |
| 5.9.2 |  | Tehlikeli noktaların işaretlenmesi | Mevcut | GK | 4 |
| 6.1.1.1 |  | Vagon numarası | Mevcut, okunaklı, tam | GK | 4 |
| 6.1.1.2 | 0 ile 3 arası mübadele kodlu vagonlar | “RIV” işareti, “TEN”+ “GE” veya kabul edilebilir işaret (“TEN”+”G1”, onaylı tabelada ülke kısaltması) | Mevcut, okunaklı | GK | 4 |
| 6.1.1.3 | 41, 43, 45, 81, 83 veya 85 mübadele kodlu vagonlar | Sözleşme tabelası veya bir kabul işareti ("TENCW", onaylı tabelada ülke kısaltması) | Mevcut, okunaklı, tam | GK | 4 |
| 6.1.1.4 | Tüm vagonlar | Dara | Mevcut, okunaklı, tam | GK | 4 |
| 6.1.1.5 |  | El freninin fren ağırlığı | Mevcut, okunaklı, tam | GK | 4 |
| 6.1.1.6 |  | Yük limitleri | Mevcut, okunaklı, tam | GK | 4 |
| 6.1.1.7 | Sarnıç vagonlar | Yetki | Mevcut, okunaklı, tam | GK | 4 |

_

1)GK = gözle kontrol; Ö = ölçüm; ÇT = çekiç testi; İŞ = işletilir; ÇH = bileşenler çekilir veya hareket ettirilir

| Kod no. | Vagon | Bileşen | Kalite gerekliliği | Kontrol kriterleri 1) | Hata Kategorisi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1.1.8 | Tüm vagonlar | VKM ve zilyedin tam adresi | Mevcut, okunaklı, tam | GK | 4 |
| 6.1.1.9 | Tüm vagonlar | Tamponlar arası mesafe | Mevcut, okunaklı, tam | GK | 4 |
| 6.1.1.10 | Merdivenli vagonlar | "Yüksek voltaj'' ikaz işareti | Mevcut, okunaklı | GK | 4 |
| 6.1.1.11 | Konteynır vagonu | Özel işaretleme | Mevcut, okunaklı | GK | 4 |
| 6.1.2.1 | Tüm vagonlar | Bakım levhası üzerindeki yazılar | Mevcut, okunaklı, tam | GK | 4 |
| 6.1.2.2 |  | Bakım Plakası (uygun olduğunda+vagon üzerinde '3M' işareti varsa) | Revizyon süresi geçmemiş, Lahika 8’e uygun olarak doğru etiketlenmiş | GK | 3 |
| 6.1.2.3 |  | Geçerlilik süresi ≤ 6 ay + "3 M" | Revizyon süresi geçmemiş, Lahika 8’e uygun olarak doğru etiketlenmiş | GK | 4 |
| 6.1.2.4 |  | Geçerlilik süresi > 6 ay + "3 M" | Revizyon süresi geçmemiş, Lahika 8’e uygun olarak doğru etiketlenmiş | GK | 4 |
| 6.1.3.1 | Tüm ilgili vagonlar | Vagon kasası | Hasar yok | GK | 3 |
| 6.1.3.2 |  | Vagon kasası | Emniyeti tehlikeye düşürebilecek hasar olmaması | GK, Ö | 5 |
| 6.1.4.1 | Tüm ilgili vagonlar | Duvarlar | Emniyetli, iyi durumda | GK | 3 |
| 6.1.4.2 |  | Duvarlar | Eşyaların nemlenmesine veya kaybolmasına neden olabilecek hasar yok | GK | 4 |

_

1)GK = gözle kontrol; Ö = ölçüm; ÇT = çekiç testi; İŞ = işletilir; ÇH = bileşenler çekilir veya hareket ettirilir

| Kod no. | Vagon | Bileşen | Kalite gerekliliği | Kontrol kriterleri 1) | Hata Kategorisi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1.5.1 | Tüm ilgili vagonlar | Vagon tabanı | Emniyetli, su geçirmez | GK | 3 |
| 6.1.5.2 |  | Vagon tabanı | Emniyetli, su geçirmez, yük kaybı riski olmamalı | GK | 4 |
| 6.1.6.1 | Tüm ilgili vagonlar | Kapılar ve kayar yan duvarlar | Tamamen kapalı ve kilitli | GK | 5 |
| 6.1.6.2 |  | Kapılar ve kayar yan duvarlar | Mevcut, yerinden çıkmamış, gabari taşkını yok | GK, Ö | 5 |
| 6.1.6.3 |  | Kapılar ve kayar yan duvarlar | Kılavuz ve kilitleme elemanları iyi durumda | GK | 3 |
| 6.1.6.4 |  | Kapılar ve kayar yan duvarlar | Kılavuz ve kilitleme elemanları iyi durumda, emniyeti tehlikeye düşürmeyecek veya yük kaybı riski yaratmayacak durumda | GK | 5 |
| 6.1.6.5 | E, Ea | Kapılar | Hasarsız | GK | 3 |
| 6.1.6.6 |  | Kapılar | Çalışma güvenliğini tehlikeye atacak hasar olmamalı | GK | 5 |
| 6.1.7.1 | Tüm vagonlar | Merdivenler, geçitler, tutamaklar | İşler durumda | GK | 4 |
| 6.1.7.2 |  | Basamaklar | Mevcut (kesinlikle olması gereken yerde) | GK | 4 |
| 6.1.7.3 |  | Basamaklar | Personele yönelik emniyet tehlikesi arz edecek kadar hasarlı, yıpranmış veya limitlerin üzerinde deforme olmamış | GK, Ö | 4 |
| 6.1.7.4 |  | Tutamaklar | Mevcut, personele yönelik emniyet tehlikesi arz edecek kadar hasarlı, yıpranmış veya limitlerin üzerinde deforme olmamış | GK, Ö | 4 |
| 6.1.7.5 |  | Tanıtma plakaları, katlanabilir plakalar, model tutucuları | Sabitlenmiş | GK | 4 |
| 6.1.7.6 |  | Tanıtma plakaları, katlanabilir plakalar, model tutucuları | Mevcut | GK | 3 |

_

1)GK = gözle kontrol; Ö = ölçüm; ÇT = çekiç testi; İŞ = işletilir; ÇH = bileşenler çekilir veya hareket ettirilir

| Kod no. | Vagon | Bileşen | Kalite gerekliliği | Kontrol kriterleri 1) | Hata Kategorisi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1.7.7 |  | Hareketli vagon aksesuarları | Vagon üzerinde işaretlenmiş olarak mevcut | GK | 3 |
| 6.1.7.8 |  | Hareketli vagon aksesuarları | Sabitlenmiş | GK | 4 |
| 6.1.7.9 |  | Sinyal suportları, halat matafyonları | Mevcut, çalışır durumda | GK | 3 |
| 6.1.8.1 | Kapalı vagonlar | İç donanımlar | Hasarsız, işler durumda | GK | 3 |
| 6.1.8.2 | Kapalı vagonlar | İç donanımlar | Hasarsız, işler durumda Hasarlı fakat işler durumda | GK | 5 |
| 6.2.1.1 | Kapalı vagonlar | Havalandırma kapakları | Mevcut, hasarsız | GK | 3 |
| 6.2.1.2 |  | Havalandırma kapakları | Emniyeti, yük bütünlüğünü tehlikeye sokacak veya gabari taşkını yaratacak hasar yok | GK, Ö | 5 |
| 6.2.2.1 |  | Kapama tertibatı, Tırnaklı ray | Emniyetli şekilde kancaya takılı, şekil değiştirmemiş, gevşek değil | GK | 3 |
| 6.2.2.2 |  | Kapama tertibatı, Tırnaklı ray | Gabari taşkını olmamalı | GK, Ö | 5 |
| 6.2.3 |  | Çatı | Hasarsız, tam | GK | 4 |
|  |  | Siperlik | Mevcut, hasarsız, gevşek değil | GK | 4 |
| 6.2.4.1 |  | Açılabilir çatı | Emniyete alınmış ve kapalı | GK | 5 |
| 6.2.4.2 |  | Açılabilir çatı | Yerinden (kızağından) çıkmamış | GK | 5 |
| 6.2.4.3 |  | Görülebilen işlevsel parçalar | Mevcut, hasarsız, çalışır durumda | GK | 4 |
| 6.3.1.1 | Açık vagonlar | Yan duvarlar ve alın kapakları | Hasarsız, kapalı, su sızdırmaz | GK | 3 |

_

1)GK = gözle kontrol; Ö = ölçüm; ÇT = çekiç testi; İŞ = işletilir; ÇH = bileşenler çekilir veya hareket ettirilir

| Kod no. | Vagon | Bileşen | Kalite gerekliliği | Kontrol kriterleri 1) | Hata Kategorisi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3.1.2 |  | Yan duvarlar ve alın kapakları | Hasarsız, su sızdırmaz ve kapalı Hasarlı ise: yük kaybı riski yok | GK | 4 |
| 6.3.1.3 |  | Yan duvarlar ve alın kapakları | Hasarsız, su sızdırmaz ve kapalı Hasarlı ise: gabari taşkını riski yok | GK | 5 |
| 6.3.2.1 | Tüm vagonlar | Alın kapaklarının kapatılması ve çalıştırılması tertibatı (miller, eksantrik miller, tespit kancaları ve mil yatakları) | Mevcut, çatlak veya kırık değil, çalışır durumda | GK | 3 |
| 6.3.2.2 |  | Alın kapaklarının kapatılması ve çalıştırılması tertibatı (miller, eksantrik miller, tespit kancaları ve mil yatakları | Mevcut, çatlak veya kırık değil, çalışır durumda Hasarlı/kayıp (yok) ise: emniyeti tehlikeye düşürmeyecek durumda | GK | 5 |
| 6.3.3.1 |  | Çatı boy kirişi | Hasar almamış veya eğilmemiş | GK | 3 |
| 6.3.3.2 |  | Çatı boy kirişi | Hasar almamış veya eğilmemiş Kırılmış veya eğilmiş ise: gabari dışına çıkma riski olmamalı | GK | 5 |
| 6.4.1.1 | Platform vagon | Açılır kapanır yan kapaklar, katlanmış | Sabitlenmiş | GK | 5 |
| 6.4.1.2 |  | Açılır kapanır yan kapaklar, katlanmış (fakat yükleme Talimatnamesi Tablo-3' e göre izin verilmiyor) | Yukarı kaldırılmış | GK | 5 |
| 6.4.1.3 |  | Açılır kapanır yan kapaklar | Şekil değiştirmemiş | GK, Ö | 3 |

_

1)GK = gözle kontrol; Ö = ölçüm; ÇT = çekiç testi; İŞ = işletilir; ÇH = bileşenler çekilir veya hareket ettirilir

| Kod no. | Vagon | Bileşen | Kalite gerekliliği | Kontrol kriterleri 1) | Hata Kategorisi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4.1.4 |  | Açılır kapanır yan kapaklar | Hasar almamış veya eğilmemiş Hasarlı veya eğilmiş ise: yükün kaybı riski olmamalı | GK | 4 |
| 6.4.1.5 |  | Açılır kapanır yan kapaklar | Şekil değiştirmemiş Şekil değiştirmiş ise: gabari taşkını riski olmamalı | GK | 5 |
| 6.4.2.1 |  | Menteşe, perno ve emniyet cıvataları | Mevcut, hasarsız, işler durumda | GK | 3 |
| 6.4.2.2 |  | Menteşe, perno ve emniyet cıvataları | Mevcut, hasarsız, işler durumda Eksik (yok) veya hasarlı ise: yükün kaybı riski olmamalı | GK | 4 |
| 6.4.3.1 |  | Dikme (alınabilen, döndürülebilen, çekilerek çıkarılabilen), dikme yuvası, sabitleme tertibatı (tutucu ve destekler) | Gerektiği gibi sağlanmış | GK | 5 |
| 6.4.3.2 |  | Dikme (alınabilen, döndürülebilen, çekilerek çıkarılabilen), dikme yuvası, sabitleme tertibatı (tutucu ve destekler) | Gabari taşkını olmamalı | GK | 5 |
| 6.4.3.3 |  | Dikme (alınabilen, döndürülebilen, çekilerek çıkarılabilen), dikme yuvası, sabitleme tertibatı (tutucu ve destekler) | Eksiksiz | GK | 4 |
| 6.4.3.4 |  | Dikme zinciri | Kancaya asılmış | GK | 4 |
| 6.4.3.5 |  | Dikme bağlantıları | Çalışır durumda | GK | 4 |
| 6.4.4.1 |  | Dikme başlıkları | Eksiksiz | GK | 3 |

_

1)GK = gözle kontrol; Ö = ölçüm; ÇT = çekiç testi; İŞ = işletilir; ÇH = bileşenler çekilir veya hareket ettirilir

| Kod no. | Vagon | Bileşen | Kalite gerekliliği | Kontrol kriterleri 1) | Hata Kategorisi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4.4.2 |  | Dikme başlıkları | Yan dikmelerle veya yükle emniyete alınmış | GK | 4 |
| 6.5.1.1 | Sarnıç vagonlar | Sarnıç kızağı | Çatlak uzunluğu profilin enine kesitinin 1/4'ünden büyük olmamalı | GK, Ö | 4 |
| 6.5.1.2 |  | Sarnıç kızağı | Kaynak dikişlerinde çatlak olmamalı | GK | 4 |
| 6.5.1.3 |  | Sarnıç kızağı | Sarnıç gövdesini (tankı) kızağa bağlayan cıvata veya perçinlerin hepsi mevcut | GK | 4 |
| 6.5.1.4 |  | Sarnıç kızağı | Sarnıç gövdesini (tankı) kızağa bağlayan cıvata veya perçinlerin %90'ı mevcut | GK | 4 |
| 6.5.2.1 |  | Sarnıç gövdesi | Eksiksiz, sızıntı veya yük kaybı yok | GK | 5 |
| 6.5.2.2 |  | Sarnıç gövdesi | Keskin kenarlarda burulma, deformasyon yok (yük kaybı riski yok) | GK | 4 |
| 6.5.2.3 |  | Sarnıç gövdesi dolu, RID yükü | Sarnıcın test tarihi geçmemiş, “L” işareti yok | GK | 5 |
| 6.5.2.4 |  | Sarnıç gövdesi dolu, RID yükü | Sarnıcın test tarihi geçmemiş, “L” işareti yok | GK | 5 |
| 6.5.2.5 |  | Sarnıç gövdesi boş, temizlenmemiş, RID yükü | Sarnıcın test tarihi geçmemiş, “L” işareti yok | GK | 5 |
| 6.5.2.6 |  | Sarnıç gövdesi dolu, RID yükü | Sarnıcın test tarihi geçmemiş, "L" işareti var | GK | 5 |
| 6.5.2.7 |  | Sarnıç gövdesi boş, temizlenmemiş, RID yükü | Sarnıcın test tarihi geçmemiş, "L" işareti var | GK | 5 |
| 6.5.3.1 |  | Sarnıç gövdesi ekipmanları | Sarnıç giydirmesi, güneşliği ve yalıtımı hasarsız | GK | 4 |
| 6.5.3.2 |  | Sarnıç gövdesi ekipmanları | Sarnıç giydirmesi, güneşliği ve yalıtımı emniyetli şekilde bağlanmış | GK | 5 |
| 6.5.5.1 | Sarnıç vagonlar | Takviye, doldurma ve boşaltma tertibatı (alt kısımdaki ekipmanlar) | Yük sızıntısı yok | GK | 5 |
| 6.5.5.3 |  | Doldurma veya boşaltma tertibatı (alt kısımdaki ekipmanlar) | Hasarsız | GK | 4 |

_

1)GK = gözle kontrol; Ö = ölçüm; ÇT = çekiç testi; İŞ = işletilir; ÇH = bileşenler çekilir veya hareket ettirilir

| Kod no. | Vagon | Bileşen | Kalite gerekliliği | Kontrol kriterleri 1) | Hata Kategorisi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.5.5.4 |  | Vidalı bağlantı alt kapağı (dıştaki gaz borularınınkiler hariç), RID yükü | Mevcut ve kullanımda, sıkıca kapatılmış | GK | 4 |
| 6.5.5.5 |  | Vidalı bağlantı alt kapağı (dıştaki gaz borularınınkiler hariç ), RID yükü değil | Mevcut ve kullanımda, sıkıca kapatılmış | GK | 3 |
| 6.5.5.6 |  | Alt kör tapa | Mevcut | GK | 4 |
| 6.5.5.7 |  | Alt kör tapa, RID yükü | Hiç bir cıvata eksik veya gevşek değil | GK, ÇH | 4 |
| 6.5.5.8 |  | Alt kör tapa, RID yükü değil | Hiç bir cıvata eksik veya gevşek değil | GK, ÇH | 3 |
| 6.5.5.9 |  | Alt kör tapa | Bir adetten fazla emniyet cıvatası eksik veya gevşek değil | GK, ÇH | 4 |
| 6.5.5.10 |  | Alt valf göstergesi, temizlenmemiş yüklü ve boş vagonlar (RID yükü) | "Kapalı" pozisyonda | GK | 5 |
| 6.5.5.11 |  | Alt valf göstergesi, boş vagonlar (RID yükü değil) | "Kapalı" pozisyonda | GK | 3 |
| 6.5.5.12 |  | Alt valf için (acil) basınç kontrol gereci | Vana gövdesine vidalanmamış | GK | 5 |
| 6.5.5.13 |  | Alt doldurma ve boşaltma tertibatı | "Kapalı" pozisyonda | GK | 5 |
| 6.5.5.14 |  | Alt doldurma ve boşaltma tertibatı | Gözle görülen kilitleme tertibatı etkin | GK | 4 |

_

1)GK = gözle kontrol; Ö = ölçüm; ÇT = çekiç testi; İŞ = işletilir; ÇH = bileşenler çekilir veya hareket ettirilir

| Kod no. | Vagon | Bileşen | Kalite gerekliliği | Kontrol kriterleri 1) | Hata Kategorisi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.5.6.1 | Sarnıç vagonlar | Takviye, doldurma ve boşaltma tertibatı (üst kısımdaki ekipmanlar) | Yük veya gaz kaybı yok (havalandırma tertibatı hariç) | GK | 5 |
| 6.5.6.2 |  | Doldurma kapağı | Mevcut, kapalı, görünür şekilde kilitli | GK | 5 |
| 6.5.6.3 |  | Üst kısımda bulunan diğer kilitleme elemanları | Uygun şekilde kilitli | GK | 4 |
| 6.6.1.1 | örn. Rils, Tams | Mekanik örtme tertibatı | Kapalı, kilitli | GK | 5 |
| 6.6.1.2 |  | Mekanik örtme tertibatındaki yırtık, delik 30 mm'ye eşit veya 30 mm'den daha küçük | Hasarsız | GK, Ö | 3 |
| 6.6.1.3 |  | Mekanik örtme tertibatındaki yırtık, delik 30 mm'den büyük | Hasarsız | GK, Ö | 5 |
| 6.6.2.1 | ör. S(a)hi | Körük | Kapalı, kilitli | GK | 5 |
| 6.6.2.2 | ör. S(a)hi | Körük | Yerinden (kızağından) çıkmamış | GK, ÇH | 5 |
| 6.6.3.1 | ör. Saad | Baş taraflardaki geçitler | Hasarsız | GK | 4 |
| 6.6.3.2 | ör. Saad | Baş taraflardaki geçitler | Her iki tarafta yerlerine kilitli | GK | 5 |
| 6.6.3.3 |  | Bağlantı gereçleri | Çalışır durumda | GK | 4 |
| 6.6.3.4 |  | Tekerlek takozları | Hasarsız | GK | 3 |
| 6.6.4.1 | ACTS vagonlar | Döndürme altlığı | Hasarsız | GK | 4 |
| 6.6.4.2 |  | Altlığın dönmesini engelleyen kilitleme mekanizması | Çalışır durumda, kilitli | GK | 5 |
| 6.6.4.3 |  | Döndürme kilidi üzerindeki pnömatik takip sistemi | Çalışır durumda (aksi etiket ile belirtilmemişse) | GK | 4 |

_

1)GK = gözle kontrol; Ö = ölçüm; ÇT = çekiç testi; İŞ = işletilir; ÇH = bileşenler çekilir veya hareket ettirilir

| Kod no. | Vagon | Bileşen | Kalite gerekliliği | Kontrol kriterleri 1) | Hata Kategorisi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.6.4.4 |  | Döndürme kilidi üzerindeki pnömatik takip sistemi tahrik edilmiş | Döndürme kilidi çalışır durumda ve kilitli | GK | 3 |
| 6.6.4.5 |  | Konteynırın kaldırılmasını engelleyen mekanizma | Çalışır durumda ve sabitlenmiş | GK | 5 |
| 6.6.4.6 |  | Konteynırın hareket etmesini engelleyen mekanizma | Çalışır durumda | GK | 5 |
| 6.6.5.1 | Otomobil taşımaya mahsus vagonlar | Kaldırma ve indirme tertibatı, enine geçitler | Hasarsız | GK | 4 |
| 6.6.5.2 |  | Tekerlek sabitleyici takoz, tekerlek kılavuzları, manivela | Hasarsız | GK | 3 |
| 6.6.5.3 |  | Uçtaki kapaklar, enine geçitler | Yukarı kaldırılmış ve emniyete alınmış- gerekli görülüyorsa | GK | 4 |
| 6.6.5.4 |  | Üst yükleme katı | Gösterge tertibatı sabitlenmiş | GK | 4 |
| 6.6.5.5 |  | Üst yükleme katı | Sabitlenmiş | GK | 5 |
| 6.6.5.6 |  | Üst yükleme katı | Destekler üzerine oturuyor | GK | 5 |
| 6.6.5.7 | Yüklü otomobil taşıyan vagonlar | Üst yükleme katı | Gabari taşkını yok | GK | 5 |
| 6.6.5.8 |  | Orta dingillerin üzerindeki geçitler | Tam manevra yapabilir, araç tekerleği ile geçit arasındaki mesafe 100 mm'den fazla | GK, Ö | 5 |

_

1)GK = gözle kontrol; Ö = ölçüm; ÇT = çekiç testi; İŞ = işletilir; ÇH = bileşenler çekilir veya hareket ettirilir

| Kod no. | Vagon | Bileşen | Kalite gerekliliği | Kontrol kriterleri 1) | Hata Kategorisi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.6.5.9 | Boş otomobil taşıyan vagonlar | Orta dingillerin üzerindeki atlama levhaları | Şekli bozulmamış, kırılmamış veya çatlamamış. Eksik parçası yok | GK | 4 |
| 6.6.5.10 | Yüklü otomobil taşıyan vagonlar | Orta dingillerin üzerindeki atlama levhaları | Şekli bozulmamış, kırılmamış veya çatlamamış. Eksik parçası yok | GK | 5 |
| 6.6.6.1 | Boş otomatik boşaltmalı vagon | Boşaltma valfi | Kapalı ve kilitli | GK | 3 |
| 6.6.6.2 | Dolu otomatik boşaltmalı vagon | Boşaltma valfi | Kapalı ve kilitli | GK | 4 |
| 6.6.7.1 | Örn. Snps, Roos, Ealos | Kullanımda olmayan emniyet ekipmanları | Uygun ve yeterli şekilde sabitlenmiş ve emniyete alınmış | GK, İŞ | 4 |
| 6.7.1.1 | Konteynır Vagonları | Kullanımda olmayan ayak | Kilitli, eksiksiz | GK | 3 |
| 6.7.1.2 |  | Kullanımda olan ayak | Kilitli, eksiksiz | GK | 5 |
| 6.7.1.3 |  | Kullanımda olmayan tapa | Eksiksiz | GK | 3 |
| 6.7.1.4 |  | kullanımda olan tapa | Tetiklenmiş, hasarsız | GK | 5 |
| 6.7.2 |  | Ayaktaki römork bağlantısının menotu | Kilitli | GK | 5 |
| 6.7.3 |  | Kullanılmayan ayak | Kilitli | GK | 3 |
| 6.7.4 |  | Ayak tekerleği | Kilitli, gabari taşkını riski yok | GK | 5 |

_

1)GK = gözle kontrol; Ö = ölçüm; ÇT = çekiç testi; İŞ = işletilir; ÇH = bileşenler çekilir veya hareket ettirilir

| Kod no. | Vagon | Bileşen | Kalite gerekliliği | Kontrol kriterleri 1) | Hata Kategorisi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.7.5.1 |  | Hareketli parçalar | Kilitli | GK | 3 |
| 6.7.5.2 |  | Hareketli parçalar | Sabitlenmiş, gabari taşkını riski yok | GK | 5 |
| 6.7.6.1 |  | Kullanımda olan ayağın sönümleme elemanları | Deforme olmamış | GK | 5 |
| 6.7.6.2 |  | Kullanımda olmayan ayağın sönümleme elemanları | Deforme olmamış | GK | 4 |

_

1)GK = gözle kontrol; Ö = ölçüm; ÇT = çekiç testi; İŞ = işletilir; ÇH = bileşenler çekilir veya hareket ettirilir

| Kod no. | Bileşen | Kalite gerekliliği | Kontrol kriterleri 1) | Hata Kategorisi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1.1 | Yük | Yerinden kaymamış | GK | 5 |
| 7.1.2 | Yükün dağılımı (3.3) | Gövde yatay, kötü dağılımı gösteren herhangi bir ibare yok | GK | 5 |
| 7.1.3 | Paket, demet, balya, koli yığın halinde bulunan yükler (1.5) | Yükler bir arada ve düzgün bir şekilde birbirleriyle bağlanmış | GK | 4 |
| 7.1.4 | Eni dar (küçük) silindirik olan yükler (1.5) | Yeterli bir şekilde bağlanmış | GK | 4 |
| 7.1.5.1 | Yük gabarisi (4.1) | Gabari taşkını değil | GK, Ö | 5 |
| 7.1.5.2 | Yük gabarisi | Müsaade edilen gabari taşkını işaretlenmiş | GK | 5 |
| 7.1.6 | Şasi başlığından taşan yük (4.2) | Bulunması mecburi alanlara girme yok | GK, Ö | 5 |
| 7.1.7.1 | Yük limitleri (3.2), gözle tespit | Vagon gövdesinde aşırı yükleme belirtisi yok, tampon seviyeleri, susta pimi ile boji kirişi arasındaki mesafe yeterli | GK, Ö | 5 |
| 7.1.7.2 | Yük limitleri (3.2), başka yöntemlerle kayıt | Taşıma verileriyle vagon üzerinde işaretli yük limitleri arasında tutarsızlık yok Ölçüm veya tespit verileri toleranslar dahilinde | GK, Ö | 5 |
| 7.1.8 | Vagon tamponu (4.3) | Yükler ile yük ve vagon tamponu arasındaki yatay ve düşey boşluklar yeterli (uygun) | GK, Ö | 5 |
| 7.1.9 | Muşambalar, ağ (6.1., 6.2) | Kullanım şartlarına bağlı kalınmış | GK | 4 |
| 7.1.10 | Yük kaybı | Kullanım şartlarına bağlı kalınmış; Hasarlı ise: yük kaybı riski yok | GK | 5 |
| 7.2.1 | Vagon duvarlarını veya kapaklarını aşan yük (5.4.1) | Yeterli bir şekilde bağlanmış | GK | 5 |
| 7.2.2 | Yaslanan yükler (2.3) | Vagonun yapısal elemanlarına hasar vermiyor veya onların fonksiyonlarını yerine getirmelerine mani olmuyor. | GK | 4 |
| 7.2.3.1 | Dikmelerle sabitlenmiş yük (2.5 ve 5.4.1) | Yeterli bir şekilde bağlanmış | GK, Ö | 5 |
| 7.2.3.2 | Karşı dikmeler arasındaki bağlantılar eksik (2.5) | Olması gereken yerde mevcut | GK | 5 |

_

1)GK = gözle kontrol; Ö = ölçüm; ÇT = çekiç testi; İŞ = işletilir; ÇH = bileşenler çekilir veya hareket ettirilir

| Kod no. | Bileşen | Kalite gerekliliği | Kontrol kriterleri 1) | Hata Kategorisi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2.3.3 | Yük dikmelere baskı yapıyor (2.5) | Dikmelerde eğilme yok | GK | 5 |
| 7.2.3.4 | Ağır yük ya da boylamasına kayması durumunda yan dikmelere hasar verebilecek yük (2.5) | Emniyetli şekilde takozla sıkıştırılmış, dikmelere değmiyor | GK | 4 |
| 7.2.4 | Çivilerle sabitlenmiş takozlar (5.4.3) | uygun, çalışır durumda, vagon tabanına doğru bir şekilde bağlanmış | GK | 5 |
| 7.2.5.1 | Doğrudan veya dolaylı bağlantılar (bağlamalar) (5.4.4, 5.5.4) | Uygun veya onaylanmış malzemelerden yapılmış | GK | 5 |
| 7.2.5.2 |  | Yeterli ve doğru bağlama | GK | 5 |
| 7.2.5.3 |  | Gevşek değil | GK | 4 |
| 7.2.6.1 | Payandalar, kalaslar, gerdirmeler, bağlantı tertibatı (5.5.5, 5.6.2, 5.8.1) | Yüke göre ayarlanmış ve gözle görülür şekilde iyi konumlandırılmış ve sabitlenmiş | GK | 5 |
| 7.2.6.2 | Yükleme araç-gereçleri ve bağlantı tertibatı | Toplanıp yerine konmuş | GK | 3 |
| 7.2.7 | Emniyeti tehlikeye sokabilecek yük artıkları | Yük artıkları kaldırılmış | GK | 5 |
| 7.3.1 | Yük altında kararlılık (5.1) | Sağlanmış | GK | 5 |
| 7.3.2 | Hafif talaş ve hafif plakalar gibi hava akışı ile havalanabilecek yükler (5.2.1., 5.3.2) | Üstü yeterli şekilde kapatılmış | GK | 5 |
| 7.3.3.1 | Düşebilecek eşyalar (sarsıntısılar, darbeler) (5.2.2) | Eşyalar ile vagon duvarlarının üst kısmı arasında yeteri kadar boşluk var | GK | 5 |
| 7.3.3.2 | Kubbe şeklinde yükün yüksekliği | Boyutlara uygun | GK | 5 |
| 7.3.4 | İstiflenmiş eşyalar (5.8) | Doğru istiflenmiş, yeterli şekilde bağlanmış ve sabitlenmiş, aşırı yüksek değil, doğru şekilde istiflenmiş, eşit dağıtılmış, gabariye bağlı kalınmış | GK | 5 |

_

1)GK = gözle kontrol; Ö = ölçüm; ÇT = çekiç testi; İŞ = işletilir; ÇH = bileşenler çekilir veya hareket ettirilir

| Kod no. | Bileşen | Kalite gerekliliği | Kontrol kriterleri 1) | Hata Kategorisi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.3.5.1 | Taşıma yüzeyi küçük yük (2.2) | Ağırlığı tabana zarar vermeden daha büyük bir alana dağıtmak için taban sağlanmış | GK | 3 |
| 7.3.5.2 | Bir araya toplanmış yükler | Doğru boyutlarda uygun takozlama malzemeleri | GK, Ö | 5 |
| 7.3.6 | Devrilebilecek yük (5.7) | Devrilmeye karşı sabitlenmiş | GK | 5 |
| 7.3.7 | Sallanan yük (5.7) | Yeterli şekilde desteklenmiş | GK | 5 |
| 7.3.8 | Yuvarlanabilecek yük (5.6.1, 5.6.2) | Yuvarlanmaya karşı sabitlenmiş | GK | 5 |
| 7.3.9.1 | Boyuna kayabilecek yük (5.5.1) | Uygun malzeme (kızak, boylamasına sürgü tutucular, yana doğru kılavuz parçaları vs.) | GK | 4 |
| 7.3.9.2 | Yan kılavuz | Yerinde, yeterli ve gabari taşkını veya yük limitlerini aşma riski yok | GK, Ö | 5 |
| 7.3.9.3 | Gerekli boşluklar | Sağlanmış | GK, Ö | 3 |
| 7.3.9.4 | Kayma için yeterli alan | Şartlara uygun olarak sınırlandırılmış | GK, Ö | 4 |
| 7.4.1 | Tekerlekli veya palet zincirli araçlar veya makineler | Düzgün şekilde takozlanmış veya bağlanmış | GK | 5 |
| 7.4.2.1 | Yük üzerindeki hareketli parçalar | Sabitlenmiş | GK | 3 |
| 7.4.2.2 | Yük üzerindeki hareketli parçalar | Sabitlenmiş Sabitlenmemiş ise, gabari taşkını riski yok | GK | 5 |
| 7.4.3 | Birden fazla vagona yüklenmiş yükler (5.9) | Şartlara uygun şekilde yüklenmiş ve sabitlenmiş | GK | 5 |
| 7.5.1 | Dollyler için kilitleme tertibatı | Yardımcı ekipman mevcut ve çalışıyor | GK | 4 |
| 7.5.2.1 | ILU alın kapakları kapatılmamış | Kapatılmış (yük ünitesinin kapılarının karşısında olmadığı sürece) | GK | 5 |
| 7.5.2.2 | ILU alın kapakları düzgün şekilde kapatılmamış | Kapı tamamen kapalı (yük ünitesinin kapılarının karşısında olmadığı sürece) | GK | 4 |

_

1)GK = gözle kontrol; Ö = ölçüm; ÇT = çekiç testi; İŞ = işletilir; ÇH = bileşenler çekilir veya hareket ettirilir

| Kod no. | Bileşen | Kalite gerekliliği | Kontrol kriterleri 1) | Hata Kategorisi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.5.3 | Alt kama parçaları | Eksiksiz | GK | 5 |
| 7.5.4 | Yan duvar, hasarlı astar | Eksiksiz, kilitli | GK | 5 |
| 7.5.5.1 | Muşamba 30 mm'ye eşit veya 30 mm'den daha az çatlamış, delinmiş | Eksiksiz | GK, Ö | 3 |
| 7.5.5.2 | Muşamba 30 mm'den daha fazla çatlamış, delinmiş | Eksiksiz | GK, Ö | 5 |
| 7.5.5.3 | Yük | Nemden kaynaklı olarak yüke veya yükün kaybına yönelik hasar yok | GK | 4 |
| 7.5.6 | Muşambalar için kilit, yan duvar | Çalışır durumda | GK | 5 |
| 7.5.7 | Şasi/yük taşıma parçaları | Çatlak veya kırık değil | GK | 5 |
| 7.6.1.1 | Sarnıç kızağı | Çatlak yok, çatlak uzunluğu profilin enine kesitinin 1/4'ünden daha büyük | GK, Ö | 4 |
| 7.6.1.2 | Sarnıç kızağı | Kaynak dikişlerinde çatlak yok | GK | 4 |
| 7.6.2.1 | Sarnıç gövdesi | Sızdırmaz değil: sızıntı veya yük kaybı yok | GK | 5 |
| 7.6.2.2 | Sarnıç gövdesi | Keskin kenarlarda şekil değişikliği ve yük kaybı riski yok | GK | 4 |
| 7.6.3.1 | Sarnıç gövdesi ekipmanları | Sarnıç giydirmesi, güneşliği, yalıtımı hasar almamış | GK | 4 |
| 7.6.3.2 | Sarnıç gövdesi ekipmanları | Sarnıç giydirmesi, güneşliği, yalıtımı gevşek değil | GK | 5 |
| 7.6.4.1 | Takviye, doldurma ve boşaltma tertibatı, alt kısımda | Yük kaybı yok | GK | 5 |
| 7.6.4.2 | Doldurma veya boşaltma tertibatı (alt kısımdaki ekipmanlar) | Hasar almamış | GK | 4 |
| 7.6.4.3 | Vidalı bağlantı alt kapağı, RID yükü | Sıkıca mühürlenmiş | GK | 4 |
| 7.6.4.4 | Vidalı bağlantı alt kapağı, RID yükü değil | Sıkıca mühürlenmiş | GK | 3 |
| 7.6.4.5 | Alt kör tapa | Eksik parçası yok | GK | 4 |

_

1)GK = gözle kontrol; Ö = ölçüm; ÇT = çekiç testi; İŞ = işletilir; ÇH = bileşenler çekilir veya hareket ettirilir

| Kod no. | Bileşen | Kalite gerekliliği | Kontrol kriterleri 1) | Hata Kategorisi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.6.4.6 | Alt kör tapa, RID yükü | Hiç bir cıvata eksik veya gevşek değil | GK, ÇH | 4 |
| 7.6.4.7 | Alt kör tapa, RID yükü değil | Hiç bir cıvata eksik veya gevşek değil | GK, ÇH | 3 |
| 7.6.4.8 | Alt kör tapa, RID yükü değil | Bir adetten fazla emniyet cıvatası eksik veya gevşek değil | GK, ÇH | 4 |
| 7.6.4.9 | Alt valf göstergesi, LU ve temizlenmemiş boş vagonlar (RID yükü) | "Kapalı" pozisyonda | GK | 5 |
| 7.6.4.10 | Alt valf göstergesi, LU, boş (RID yükü değil) | "Kapalı" pozisyonda | GK | 3 |
| 7.6.4.11 | Alt valf acil basınç kontrol gereci | Vidalı değil | GK | 5 |
| 7.6.4.12 | Doldurma ve boşaltma tertibatı, alt kısımda | "Kapalı" gövde | GK | 5 |
| 7.6.4.13 | Doldurma ve boşaltma tertibatı, alt kısımda | Gözle görülen kilitleme tertibatı çalışıyor | GK | 4 |
| 7.6.5.1 | Takviye, doldurma ve boşaltma tertibatı, üst kısımda | Yük ve gaz kaybı yok (havalandırma tertibatını dikkate almayın) | GK | 5 |
| 7.6.5.2 | Doldurma kapağı | Mevcut, kapalı, görünür şekilde kilitli | GK | 5 |
| 7.6.5.3 | Üst kısımdaki diğer takviyeler | Uygun şekilde kilitli | GK | 4 |
| 7.7.1 | Taşıyıcı vagondaki yük üniteleri | Vagon için yük gereklilikleri dahilinde | GK | 5 |
| 7.7.2 | Taşıyıcı vagondaki yük üniteleri | Tüm köşe kilitleme tertibatları sırasıyla kendi çeneleri içinde bağlı | GK | 5 |
| 7.7.3 | Aşağı indirilebilen pimler | Tüm pimler bağlı ve kilitli | GK | 5 |
| 7.7.4 | Yarı römork | Havalı süspansiyon boşaltılmış | GK | 5 |

_

1)GK = gözle kontrol; Ö = ölçüm; ÇT = çekiç testi; İŞ = işletilir; ÇH = bileşenler çekilir veya hareket ettirilir

| Kod no. | Bileşen | Kalite gerekliliği | Kontrol kriterleri 1) | Hata Kategorisi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.7.5 | Yarı römork | Yukarı kaldırılabilen alt tamponlar gare edilmiş vagonun uyumluluk koduna göre doğru pozisyonda ve taşıyıcı vagonla temasları yok | GK | 3 |
| 7.7.6 | Yarı römork | P kodlu yarı römork: tekerlekler ve dayama sehpası hariç yarı römork ile vagon arasında temas yok | GK | 4 |
| 7.7.7 | Yarı römork | N kodlu yarı römork: tekerlekler, kızaklar ve ilgili suport alanlarındaki boylamasına parçalar aracılığıyla olan hariç yarı römork ve vagon arasında temas yok | GK | 4 |
| 7.7.8 | Yarı römorkun takozlanması | Doğru takozlanmış | GK | 4 |
| 7.7.9 | Yük birimine yükleme | Gözle görülür şekil değişikliği yok | GK | 5 |
| 7.8.1 | İntermodel taşıma için işaretleme ve kodlama | En az bir tabela mevcut ve okunaklı | GK | 5 |
| 7.8.2 | İzin verilen yük limitlerini gösteren vagon kodu | Vagon üzerinde işaret mevcut | GK | 5 |
| 7.8.3 | Üst köşe dökümleri bulunan yük ünitesi (ILU) | CSC (Konteynır Emniyet Sözleşmesi) emniyet tabelası mevcut | GK | 4 |
| 7.8.4 | Merdivenli ILU üzerinde “Yüksek Voltaj” ikaz işareti | Mevcut | GK | 4 |

_

1)GK = gözle kontrol; Ö = ölçüm; ÇT = çekiç testi; İŞ = işletilir; ÇH = bileşenler çekilir veya hareket ettirilir

| Kod no. | Bileşen | Kalite gerekliliği | Kontrol kriterleri 1) | Hata Kategorisi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1.1 | Tüm vagonlar | Deraymanın ardından hiç iz yok | GK | 5 |
| 8.1.2 | Tüm vagonlar | Anormal manevra darbesinin ardından hiç iz yok | GK | 5 |
| 8.2.1 | Tüm vagonlar | Sel veya kötü hava nedeniyle hasarın ardından hiç iz yok | GK | 5 |
| 8.2.2 | Tüm vagonlar | Yüksek voltajlı katenerlere bağlı vagona yönelik ilk çalıştırma akımı hasarının ardından hiç iz yok | GK | 5 |
| 8.2.3 | Tüm vagonlar | Yangından sonra hiç iz yok | GK | 5 |

_

1)GK = gözle kontrol; Ö = ölçüm; ÇT = çekiç testi; İŞ = işletilir; ÇH = bileşenler çekilir veya hareket ettirilir

# TEKNİK MÜBADELE MUAYENESİ

# Vagonların ve üzerlerindeki yüklere ait hataların listesi

| Hatanın tespit edildiği teslim alan DK istasyonu: ........................................................ |  | Teknik mübadele muayenesini yapan DK: ................... |
| --- | --- | --- |
| Tren Numarası:.......................... | Muayene edilen vagon sayısı: ..................................................... | Teslim eden DK: .................................................................. |
|  | Lahika 5’e göre hasarlı vagon sayısı: .................... |  |

| Tarih | Vagon numarası (12 haneli) | Hatanın tanımı | kod no. |  | Hata kategorisi |  | Teslim eden demiryolu tarafından |  | Vagon |  |  | gabari aşılmış mı? |  | Yüklü vagon |  | Teslim eden demiryolu tarafından yapılan geçici tamir veya onarım |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ek 1 veya Ek 5'e göre |  |  |  | etiket takılmış mı? |  | yüklü mü? |  |  | Hata sonucu |  | Yük kaybı ihtimali var mı? |  | Lahika 1'e göre |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | evet | hayır |  |  |  | evet | hayır | Gerekli mi? |  | Yapılmış mı? |  |
|  |  |  |  |  |  |  | evet | hayır |  |  | evet |  | hayır |  |  | evet | hayır | evet | Hayır |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  |  |  |  | ∑ Kategori 3 Hataları |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ∑ Kategori 4 Hataları |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ∑ Kategori 5 Hataları |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

VAGONLARA İLİŞKİN GENEL KULLANIM SÖZLEŞMESİ

EK 9, LAHİKA 6

-boş bırakılmış alan-

VAGONLARA İLİŞKİN GENEL KULLANIM SÖZLEŞMESİ	EK 9, LAHİKA 7

# TEKNİK MÜBADELE MUAYENESİ

# Vagonlar ve üzerindeki yüklere ait hataların kaydı ve analizi

| Kalite muayenesini gerçekleştiren DK: ........................................................... | Teknik mübadele muayenesini yapan DK: ................... |
| --- | --- |
|  | Teslim eden DK: .................................................................. |

| Ay/Yıl | Sınır istasyonu | Muayene edilen vagon sayısı | Kategori 3 ile 5 arasındaki hatalar |  |  |  |  |  | Açıklamalar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kategori 3 |  | Kategori 4 |  | Kategori 5 |  |  |
|  |  |  | ∑ | Sütun 4 x 0.125 | ∑ | Sütun 6 x 0.40 | ∑ | Sütun 8 x 1.0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

-boş bırakılmış alan-

EK 9, LAHİKA 8

# Vagonlarla ilgili işlemler

- Bakım süresi dolmuş tabelası olan veya revizyon süresi dolmuş vagonlar

Bakım süresi dolmuş bakım tabelası olan (revizyon dönemi sona ermiş) boş ve dolu vagonlar kabul edilmelidir.

Revizyon süresini doldurmuş vagonların resmi olarak işletilmesine izin verilmemesi nedeniyle vagonların revizyon süresi dolduğunda vagonların işletmeye uygunluğunu belgelemek ve onaylamak için özel tedbirler alınmalıdır.

  - Revizyon süresi doluncaya kadar boş ve dolu vagonlar aynı şekilde işlem görecektir.  Revizyon süresi dolduktan sonra, eğer vagonlar “+3M” işaretini taşıyorsa bu süre 3 ay uzatılır. Ancak bu süre uzatma işlemi dolu ve boş vagonlarda farklı şekilde uygulanır.  Bu süre uzatması ile ilgili ayrıntılar aşağıda verilmiştir:

Kısaltmalar: G	= Gün (ler)

K	= K etiketi

İ	= I etiketi, işletmeye uygunluk sertifikası R1	= R1 etiketi

  - I modelin (işletmeye uygunluk sertifikası) düzenlenmesi, her zaman işletmeye uygunluk incelemesi esasına dayanmaktadır.  Revizyon süresi en az altı ay geçen vagonlar için bu inceleme, Bölüm 2'de (GCU Lahika 9) tanımlanan Teknik Mübadele Muayenesinden oluşmaktadır.  Eğer herhangi bir hasar veya vagonun boş ve hız kısıtlamasız olarak gönderilmesine mani olacak herhangi bir hata ve eksiklik bulunmadığı tespit edilirse vagon, K ve I modelleriyle etiketlenmelidir.  Herhangi bir şekilde kısıtlamasız olarak işletmeye uygun olan bu vagonlar, üzerinde etiket (model) bulunan hasarlı vagonlar gibi işlem görecek ve tarifeli trenlere bağlanabilecek ya da onların parçası olarak kalabilirler.

Söz konusu bu prosedürle ilgili olarak:

Uzman görevliler tarafından yapılan ilk muayene çok önemlidir.  Bu muayene, şemaya göre revizyon süresinin dolduğu tarihte yapılır ve vagonun, varış istasyonuna veya revizyonun yapılacağı atölyeye gitmesine kadar geçerli kalır. Bu durumda uzman görevliler, sahip oldukları tecrübelerine göre hareket ederler.

  - Bir hız sınırlandırmasına yol açmış olan hasar veya hataların rapor edilmesine müteakip vagonlar, diziden çıkarılır.  Söz konusu bu vagonların ileriye sevki, yalnızca onarıma müteakip veya özel taşıma belgeleriyle (SC) gerçekleştirilir.

  - Revizyon süresi 6 ayı geçen ve 5 yılın altındaki boş ve dolu vagonlar diziden çıkarılmalıdır. Vagonlar dolu ise boşaltılmalıdır.  Vagonların ileriye sevki, özel kontrol listesine (Lahika 9) göre gerçekleştirilecek işletmeye uygunluk incelemesiyle izin verilmesiyle sağlanır.

  - Ortaya çıkacak masraflar, GCU Madde 22.4 Paragraf 1’e uygun olarak zilyede faturalandırılacaktır.  GCU EK 4 içerisinde açıklanan resmi hasar raporu da delil olarak faturaya eklenecektir. Masraflar; işletmeye uygunluk incelemesine, I etiketinin doldurulması ve asılmasına ilişkin masrafları ve işletme masraflarını içerecektir.  Revizyon döneminin aşılmış olması durumunda ortaya çıkan tüm masraflar da faturaya dahil edilecektir.

- Aşırı yükleme bulunan vagonlar

Aşırı yüklemenin tespitine müteakip sevk ve gerekli düzeltici önlemlerin alınması için izlenecek prosedüre ilişkin talimatlar

Teknik ölçüm cihazları (tren muayene cihazları) vasıtasıyla veya vagon üzerinde görülen işaretlerden tekerlek, tekerlek takımı veya vagon başına azami yükün aşıldığının tespit edilmesi durumunda veya başka hataların görülmesi durumunda, aşağıdaki prosedür uygulanacaktır:

Altyapı içerisindeki dinamik ölçüm sistemlerinden herhangi bir veri mevcut olmaması durumunda, vagonun diziden çıkarılmasına müteakip, vagonun ağırlığı, tekerlek takımı veya tekerlek, ölçümler vasıtasıyla kontrol edilmelidir.

Tekerlek takımında aşırı yükleme yüzdesi:

Tespit edildiğinde, “p” ölçüm araçlarının doğruluğunu dikkate alarak yük için bir “C”değeri ölçülmelidir. Aşırı yük yüzdesi aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır:

% aşırı yük = 100  ((C(1-p*)/nominal yük)1)

* ölçüm araçlarının doğruluğu bilinmiyorsa, “p" = 0 uygulanır.

- Tekerlek takımı aşırı yükü %2'yi aşarsa ve %10'dan az veya %10'a eşitse, yükün düzeltilmesi gereklidir. “Aşırı yükleme” kontrol listesi (Lahika 9) uyarınca gözle kontrol yapılacaktır. Vagon K etiketiyle işaretlenecektir.

- Tekerlek takımı aşırı yükü %10'u aşarsa, aktarma gereklidir. Teknik bir değerlendirmenin ardından, vagon “aşırı yükleme” kontrol listesine (Lahika 9) uygun olarak K etiketiyle işaretlenecek ve yakınlarda bulunan bir atölyeye boş sevk edilecektir.

İzin verilen dingil yükünün dingil üzerinden anlaşılmaması durumunda, vagon yakınlarda bulunan bir atölyeye sevk edilmelidir.

Tekerlek takımı işaretleri

Tekerlek takımındaki aşırı yükleme %2'den büyük ise tekerlek takımı dingil üzerine konulacak beyaz bir çarpı işaretiyle işaretlenmelidir.

Özet:

Azami dingil yük limiti aşıldı

Tekerlek takımları:

- Aşılmış konsantre yük ile birlikte *(Konsantre yük, kiriş veya yapı üzerinde tek bir noktaya uygulanan kuvvettir.)

Sınırı aşmış konsantre yüklemenin tespitine müteakip ileri sevk ve gerekli düzeltici önlemlerin alınması için izlenecek prosedüre ilişkin talimatlar

- Sınırı aşmış konsantre yüklere sahip vagonun gözle muayenesi

- Yük ağırlığının ölçeklerle veya taşıma belgesindeki bilgilerle hesaplanması

- UIC Yükleme Talimatlarının Cilt 1, Madde 3.4'e uygun olarak vagon üzerindeki yazılara kıyasla aşılmış konsantre yük yüzdesinin hesaplanması

Aşılmış konsantre yük ve prosedür:

- %5'ten den az veya %5'e eşitse, aşırı yük basit bir şekilde düzeltilir.

- % 5'ten büyük ve %20'den küçük veya %20'ye eşitse, aşırı yükün düzeltilmesi gereklidir. “Aşırı konsantre yükleme” kontrol listesi (Lahika 9) uyarınca gözle kontrol yapılacaktır. Vagon K etiketiyle işaretlenecektir.

- Tekerlek takımı aşırı yükü %20'yi aşarsa, aktarma gereklidir. Teknik bir değerlendirmenin ardından, vagon “aşırı yükleme” kontrol listesine (Lahika 9) uygun olarak K etiketiyle işaretlenecek ve yakınlarda bulunan bir atölyeye boş sevk edilecektir.

* GCU üzerinde yapılan değişikliklere ilişkin oylama prosedürünün uygulanması doğrultusunda, 1 Nisan 2021 tarihi itibarıyla GCU'nun resmi bölümü haline gelmiştir.

Özet:

Aşılmış konsantre yük

≤ %5	≤ %20

Yük düzeltilir	Yük düzeltilir + K	Boşaltılır, boş vagon + K

Aşılmış konsantre yük kontrol listesi

Aşırı yükleme kontrol listesi

- Madde 1.2.2’ye göre aşırı ısınmaya yönelik kriterleri gösteren tekerlekleri bulunan vagonlar

Madde 1.2.2’ye göre aşırı ısınmaya yönelik kriterleri gösteren ve yüksek ısıl gerilimlere dayanıklı olarak işaretlenmemiş tekerlekler için

- rayın seyir yüzeyindeki iç yüzlerdeki (E değeri) genişlemeleri, 120°’lik 3 noktadan ölçün ve Madde 1.7.1’i doğrulayın.

- enine kesitte izole çatlaklar için tekerlek yuvarlanma yüzeyini inceleyin *

- Lahika 12’de yer alan izlenebilirlik hususunu yerine getirin.

- DET (derayman detektörü) ile teçhiz edilmiş

- Çözülmüş bir DET’nin takibi:

Çözülmüş bir detektör tespit edilmesi durumunda vagon (tüm dingiller), çözülme nedeninin belirlenmesi için kontrol listesine (Lahika 9) göre incelenmelidir. Nedenin bulunmasının imkansız olduğunun anlaşılması halinde, sigorta göstergesinin (trip indicator) kırmızı kapağına basarak detektörün gösterge ünitesi sıfırlanır.

- DET hava geçirmez değil (hava kaçağı):

Detektör, yalıtım valfi kullanılarak izole edilir ve mümkün olan en kısa süre içerisinde değiştirilir.

  - Yalıtım valfi kolu (sarı kol) dikey pozisyonda: DET çözülmüş

  - Yalıtım valfi kolu yatay pozisyonda: DET çözülmemiş

Sıfırlama (reset):

DET, ana fren hortumu tamamen boşaltıldıktan sonra otomatik olarak kendini sıfırlar; ancak o zaman ana fren hortumu yeniden doldurulabilir.

Sigorta göstergesi (kırmızı kapak) her zaman görünür olmalıdır ve ana fren hortumundaki basınç sıfır olduğunda manuel olarak sıfırlanmalıdır.

Vagonun incelenmesinden sonra, sigorta göstergesi sıfırlanabilir.

* GCU üzerinde yapılan değişikliklere ilişkin oylama prosedürünün uygulanması doğrultusunda, 1 Nisan 2021 tarihi itibarıyla GCU'nun resmi bölümü haline gelmiştir.

EK 9, LAHİKA 9

# Kontrol listeleri

Bu kontrol listeleri, Lahika 1 içerisinde belirtilen kriterlere ilaveten baştan sona takip edilmelidir.  Uygun durumlarda, işletmeye uygun olmama nedenleri belirtilmelidir. Ölçülen değerler, izlenebilirlik amacı doğrultusunda kaydedilmelidir (Lahika 12).

- BAKIM SÜRESİ DOLMUŞ BİR TABELAYA SAHİP VAGONLARA YÖNELİK İŞLETMEYE UYGUNLUK MUAYENESİ

Referans: Lahika 8, Madde 1.4:  Revizyon süresini en az 6 ay, en çok 5 yıl aşmış olan bir bakım levhasına (revizyon dönemi) sahip boş vagon

Tekerlek takımlarının ölçülen değerleri izlenebilirlik amacı doğrultusunda kaydedilmelidir (Lahika 12).

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Soru | Cevap | Bakınız | Açıklamalar |
|  | Dingilli ve bojili araçlar için ortak hükümler |  |  |  |
| 1 | Vagon, Lahika 1 Madde 6.1.1.2. ve 6.1.1.3’e | Evet | 2 |  |
|  | uygun olarak karşılıklı işletilebilirlik için işaretlenmiş mi? | Hayır | 12.2 |  |
| 2 | Katılan DK’lerin yükleme gabarisi dikkate alınıyor mu? | Evet Hayır | 3 2.1 |  |
| 2.1 | Katılan DK’ler vagonun teslim edilmesini onaylamış mı? | Evet Hayır | 3 12.2 |  |
| 3 | Tekerlek takımları bir tanıtma işareti taşıyor mu? | Evet Hayır | 3.1 12.2 | Zilyede sorun ve yazılı onayını bekleyin. |
| 3.1 | Zilyet, revizyon tarihinin geçmediğini | Evet | 4 / 4.1 | Mümkün değilse, 12.2 |
|  | doğruluyor mu? | Hayır | 12.2 |  |
| 4 | Tekerlek çember kalınlığı Lahika 1 - Madde 1.1.1 kriterlerine uygun mu? | Evet Hayır | 5 12.2 | Ölçün |
|  | Veya |  |  |  |
| 4.1 | Tek parça tekerleklere yönelik asgari kalınlı oluk işareti, Lahika 1 Madde 1.2.1 kriterlerine uygun mu? | Evet Hayır | 5 12.2 |  |

| No | Soru | Cevap | Bakınız | Açıklamalar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Bir derayman, sert manevra etkileri veya ısıl aşırı yükleme (yüksek ısıl gerilimlere dayanabilir olarak işaretlenmiş tekerlek takımları hariç) nedeniyle oluşan hasarlara yönelik işaret mevcut mu? | Evet Hayır | 5.1 5.2 |  |
| 5.1 | Sd, Sh, qR ve E mesafesi değerleri müsaade edilen sınırlar içerisinde mi ve tekerleklerin dingille hatalı hizalandığına dair herhangi bir işaret var mı? | Evet Hayır | 6 12.2 | Ölçün (E mesafesi için 3 noktadan ölçün) |
| 5.2 | Sd, Sh, qR ve E mesafesi değerleri müsaade edilen sınırlar içerisinde mi ve tekerleklerin dingille hatalı hizalandığına dair herhangi bir işaret var mı? | Evet Hayır | 6 12.2 | Ölçün (E mesafesi için 3 noktadan ölçün) |
| 6 | Aktif yüzeyler arasındaki mesafe (SR), aşağıdaki kriterleri karşılıyor mu? - Maksimum 1426 mm? - > 840 mm çaplı tekerlek için en az 1410 mm? - ≤ 840 mm çaplı tekerlek için en az 1415 mm? | Evet Hayır | 7 12.2 |  |
| 7 | Vagon aynı tip süspansiyon sustalarına mı sahip? | Evet Hayır | 8 12.2 |  |
| 8 | Tampon yüksekliği izin verilen toleranslar dahilinde mi? | Evet Hayır | 9 12.2 | Ölçün |
| 9 | Vagonun üst yapısı dönmeye, yerinden çıkmaya veya seyir esnasında yerinden oynamaya karşı eğilimli mi? | Evet Hayır | 10 11 |  |
| 10 | Hareketli üst yapı elemanlarını emniyete almak için yeterli gereç (dıştan görünen) var mı? Bunlar mevcut ve etkili mi? | Evet Hayır | 11 12.2 |  |
| 11 | Aksi takdirde, vagon söz konusu hasar veya kusurla ilgili emniyete yeterince sahip değil mi? | Evet Hayır | 12.1 12.2 |  |
|  | İşletmeye uygunluk incelemesinin sonuçları | Yolcular |  |  |
| 12.1 | Vagon; frensiz, boş ve işaretli hızda seyrine devam edebilir (fren kapatılmış). | I Modeli doldurularak “vagonun seyri uygundur” ifadesi belirtilir. |  |  |
| 12.2 | Mevcut durumuyla vagon tren teşkiline dahil edilmeyebilir. | I Modeli doldurmayın, sebeplerini yazarak "vagonun seyri uygun değildir" şeklinde belirtin. |  |  |

- AŞIRI YÜKLENMİŞ (YÜK SINIRINI AŞMIŞ) BİR VAGON İÇİN İŞLETMEYE UYGUNLUK MUAYENESİ

Referans: Lahika 8, Madde 2: Aşırı yüklemenin tespitine müteakip sevke ve gerekli düzeltici önlemlerin alınmasına yönelik prosedür

Tekerlek takımlarının ölçülen değerleri izlenebilirlik amacı doğrultusunda kaydedilmelidir (Lahika 12).

Aşırı yükleme için vagon kontrol listesi

| Aşırı yükleme muayenesi | 1. Tekerlek takımları / hareket aksamı | - Tekerlek takımı: > %2 ve ≤ %10 arasında aşırı yük Hasarı gözle kontrol edin - Tekerlek takımı: > %10 aşırı yük Hasarı gözle kontrol edin ve vagonun boşaltılmasının (boş) ardından üç noktadan ölçün. - Hareket aksamı: Boji şasisinde hasar, deformasyon ve çatlak olup olmadığını gözle kontrol edin. |
| --- | --- | --- |
|  | 2. Sustalar | Süspansiyon sustalarında ve sustalı süspansiyonda hasar, deformasyon ve çatlak olup olmadığını gözle kontrol edin. |
|  | 3. Fren | Fren balatalarında hasar, deformasyon ve çatlak olup olmadığını gözle kontrol edin. |
|  | 4. Şasi | Şaside hasar, deformasyon ve çatlak olup olmadığını gözle kontrol edin. |
|  | 5. Çekme/çarpma tertibatı | Çekme ve çarpma tertibatında hasar, deformasyon ve çatlak olup olmadığını gözle kontrol edin. Tamponların yüksekliğini ölçün. |
|  | 6. Vagon gövdesi | Vagon gövdesinde hasar, deformasyon ve çatlak olup olmadığını gözle kontrol edin. |

- AŞIRI YÜKLENMİŞ BİR VAGON (KONSANTRE YÜKLER) İÇİN İŞLETMEYE UYGUNLUK MUAYENESİ

Referans: Lahika 8, Madde 3: Aşırı yüklemenin tespitine müteakip sevke ve gerekli düzeltici önlemlerin alınmasına yönelik prosedür

Sınırı aşmış konsantre yükler için vagon kontrol listesi

| Sınır aşmış konsantre yüklere sahip vagonun muayenesi | 1. Şasi | Şaside hasar, deformasyon ve çatlak olup olmadığını gözle kontrol edin |
| --- | --- | --- |
|  | 2. Çekme/çarpma tertibatı | Çekme ve çarpma tertibatında hasar, deformasyon ve çatlak olup olmadığını gözle kontrol edin Tamponların yüksekliğini ölçün |
|  | 3. Vagon gövdesi | Vagon gövdesinde hasar, deformasyon ve çatlak olup olmadığını gözle kontrol edin |

* GCU üzerinde yapılan değişikliklere ilişkin oylama prosedürünün uygulanması doğrultusunda, 1 Nisan 2021 tarihi itibarıyla GCU'nun resmi bölümü haline gelmiştir.

- İŞLEMLERDE HATALAR OLMASI DURUMUNDA İŞLETMEYE UYGUNLUK MUAYENESİ (Yükleme Hatası)

Referans: Lahika 1,  Kod 8.1: İşlemlerdeki hatalara müteakip vagonlara ilişkin ilave işlemler

Tekerlek takımlarının ölçülen değerleri izlenebilirlik amacı doğrultusunda kaydedilmelidir (Lahika 12).

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Soru | Cevap | Bakınız | Açıklamalar |
|  | Dingilli ve bojili araçlar için ortak hükümler |  |  |  |
| 1 | Vagon, Lahika 1 Madde 6.1.1.2. ve 6.1.1.3’e uygun olarak karşılıklı işletilebilirlik için işaretlenmiş mi? | Evet Hayır | 2 13.2 |  |
| 2 | Katılan DK’lerin yükleme gabarisi dikkate alınıyor mu | Evet | 4 / 4.1 |  |
|  | alınmış mı? | Hayır | 2.1 |  |
| 2.1 | Katılan DK’ler vagonun teslim edilmesini | Evet | 4 / 4.1 |  |
|  | onaylamış mı? | Hayır | 13.2 |  |
| 3 | Vagon raydan çıkmış mı? | Evet | 5 |  |
|  |  | Hayır | 4 |  |
| 4 | Vagon anormal bir şekilde tamponlama | Evet | 8 |  |
|  | şokuna maruz kalmış mı? | Hayır | 13.1 |  |
| 5 | Tekerlek çember kalınlığı Lahika 1 Madde 1.1.1 kriterlerine uygun mu? | Evet Hayır | 6 13.2 | Ölçün. |
|  | veya |  |  |  |
| 5.1 | Tek parça tekerleklere yönelik asgari kalınlı oluk işareti, Lahika 1 Madde 1.2.1 kriterlerine uygun mu? | Evet Hayır | 6 13.2 |  |
| 6 | Sd, Sh, qR ve E mesafesi değerleri müsaade edilen | Evet | 5 | E değeri için |
|  | sınırlar içerisinde mi? | Hayır | 11.2 | üç noktadan ölçün. |
| 7 | Aktif yüzeyler arasındaki mesafe (SR), aşağıdaki kriterleri karşılıyor mu? - Maksimum 1426 mm? - > 840 mm çaplı tekerlek için en az 1410 mm? - ≤ 840 mm çaplı tekerlek için en az 1415 mm? | Evet | 8 |  |
|  |  | Hayır | 13.2 |  |
| 8 | Vagon aynı tip süspansiyon sustalarına | Evet | 9 |  |
|  | mı sahip? | Hayır | 11.2 |  |
| 9 | Tampon yüksekliği izin verilen toleranslar | Evet | 8 | Ölçün. |
|  | dahilinde mi? | Hayır | 13.2 |  |
| 10 | Vagonun (veya yüklerinin) üst yapısı dönmeye, yerinden çıkmaya veya seyir esnasında yerinden oynamaya karşı eğilimli mi? | Evet Hayır | 11 12 |  |

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11 | Hareketli üst yapı elemanlarını (veya yüklerini) emniyete almak için dıştan görünen yeterli gereç var mı? Bunlar mevcut ve etkili mi? | Evet Hayır | 12 13.2 |  |
|  | 12 | Aksi takdirde, vagon söz konusu hasar veya kusurla ilgili emniyete yeterince sahip değil mi? | Evet Hayır | 13.1 13.2 |  |
|  |  | İşletmeye uygunluk incelemesinin sonuçları | Yolcular |  |  |
|  | 13.1 | Vagon, özel bir gönderi olarak işaretli hızda seyrine devam edebilir. | I Modeli doldurularak “vagonun seyri uygundur” ifadesi belirtilir. |  |  |
|  | 13.2 | Mevcut durumuyla vagon tren teşkiline dahil edilmeyebilir. | I Modeli doldurmayın, sebeplerini yazarak "vagonun seyri uygun değildir" şeklinde belirtin. |  |  |

- DET (DERAYMAN DETEKTÖRÜ) İLE TEÇHİZ EDİLEN VAGONLARIN İŞLETİLEBİLMESİNİN İNCELENMESİ

Referans: EK 8, Madde 4, bir DET’nin çözülmesine müteakip hareketin devamına ilişkin prosedür.

DET’li vagon kontrol listesi

| DET’nin çözülmesinin ardından vagon muayenesi | 1. Tekerlek | Gözle kontrol edin. Seyir yüzeyinde veya boden üzerinde deformasyon veya çatlak olup olmadığını gözle kontrol edin. |
| --- | --- | --- |
|  | 2. Dingiller / hareket aksamı | Dingillerde veya dingil kutularında hasar, deformasyon veya çatlak olup olmadığını gözle kontrol edin. |
|  | 3. Boji | Bojilerde hasar, deformasyon veya çatlak olup olmadığını gözle kontrol edin. |
|  | 4. Boji ile şasi arasındaki bağlantı | Boji ile vagon gövdesi arasında hasar, deformasyon veya çatlak olup olmadığını gözle kontrol edin. |

EK 9, LAHİKA 10

# Basınçlı hava frenlerinin fren kapatma musluğu kolunun pozisyonları

Koşul

Basınçlı hava frenleriyle teçhiz edilen vagonlarda, fren açık durumdayken fren kapatma musluğu kolu dikey olarak aşağıyı göstermelidir. Freni kapatmak için kol, maksimum 90°’lik açıyla sağa ya da sola döndürülmelidir. Kol, yukarıda bahsi geçen koşulları sağlamalıdır.

EK 9, LAHİKA 11

# I, K, M, R1 ve U modelleri – Genel

Lahika 1 ve 8’de söz edilen modeller (I, K, M, R1 ve U) ya Almanca, Fransızca ya da İtalyanca dillerinde basılmalıdır.  Diğer dillere yapılan çevirileri de eklenebilir. Kullanıldığında tamamen doldurulmalıdır.

Modellerin sağladığı izlenebilirliğin bir tamamlayıcısı olarak, görünür hasar renki kalem ile işaretlenmelidir. *

MODEL I

Sarı, Yaklaşık boyutları 148 x 210 mm

Model I, Lahika 9 içerisinde belirtildiği şekilde işletmeye uygunluk incelemesine müteakip aracın işletmeye uygunluğunu göstermek için kullanılır.

I modelleri, vagonun her iki tarafına K Modelinin yanına takılır.

* GCU üzerinde yapılan değişikliklere ilişkin oylama prosedürünün uygulanması doğrultusunda, 1 Nisan 2021 tarihi itibarıyla GCU'nun resmi bölümü haline gelmiştir.

MODEL K

K modelleri, vagon veya yük ünitesiyle ilgili bir problemin olduğunu fakat bu vagonların –şimdilik – işletilmeye devam edilebileceğini göstermeye yöneliktir. Ancak, yeniden yükleme öncesinde söz konusu problemlerin çözülmesi gereklidir. Vagonun her türlü yeniden yüklenmesi, vagonun çekilmesine yol açar.

Hata kodları, GCU EK 9 Lahika 1’e göre tam şekilde doldurulmalıdır:

  - Hata grubu/kategorisinin bulunduğu numarayı yuvarlak içine alın veya işaretleyin.

  - Boş kutulara net hata numaralarını girin.

K modelleri, vagonun her iki tarafına açıkça görünecek şekilde model tutucuların yakınına veya tanıtma plakaları üzerine takılır. K modelinin basılı versiyonu, bu Lahika içerisinde sağlanan verileri içerecektir.

MODEL M

Model M, aracın işletilmeye veya yeniden yüklenmesine devam edilmesini engellemeyen fakat kullanıcı DK’nin özel olarak incelemesini gerektiren vagon arızasını ve hasarlarını kaydetmek için kullanılır.

Hata kodları, GCU EK 9 Lahika 1’e göre tam şekilde doldurulmalıdır:

- Hata grubu/kategorisinin bulunduğu numarayı yuvarlak içine alın veya işaretleyin.

- Boş kutulara net hata numaralarını girin.

M modelleri, vagonun her iki tarafına açıkça görünecek şekilde model tutucuların yakınına veya tanıtma plakaları üzerine takılır. M modelinin basılı versiyonu, bu Lahika içerisinde sağlanan verileri içerecektir.

MODEL R1

Model R1, arızalı frenleri veya belirli nedenlerden ötürü kullanılmaması gereken frenleri bulunan vagonları işaretlemek için kullanılır.  Bahse konu frenin el freni (vagon platformundan veya yerden kumanda edilen) olması durumunda, modelin sağ kısmı kaldırılmalıdır. Hava freninin arızalı olması durumunda ise R1 modelinin sol tarafı uygulanamaz ve dolayısıyla uygun şekilde kaldırılmalıdır.

Model R1, vagonun her iki tarafında fren iptal musluğunun yakınına veya fren ağırlığı işaretinin yakınına takılmalıdır.

MODEL U

Özel Taşımalara Yönelik Model

# Model tutucu için

# Model tutucu için

Beyaz veya mavi, yaklaşık boyutları 210 x 210/50

Model U; Yükleme Talimatları Cilt 1, No. 7’ye uygun olarak Özel Taşımaları (Special Consignments-SC) belirtmek için kullanılır.  Bu türden taşımalar için UIC IRS 50502'nin hükümleri uygulanır Uygulamanın detayları, Lahika 8 içerisinde belirtilmiştir.

Model U, vagonun her iki tarafındaki model tutuculara takılacaktır.

-boş bırakılmış alan-

EK 9, LAHİKA 12

# İzlenebilirlik

Kullanıcı DK tarafından gerçekleştirilen ölçümlerin sonuçları, elektronik veya basılı formatta en az 2 yıllık süre boyunca mevcut bulunmalıdır. Söz konusu dokümantasyon, kullanıcı DK’nin faaliyetlerine yönelik delil olacaktır.

Erfassung Radsatzdaten von Wagen im Betrieb

Saisie de données d’essieu de wagon en exploitation

İşletmedeki vagonların dingil verilerinin kaydı

# Evetse, nedir?